Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общепрофессиональных и технических дисциплин

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Теория автоматического управления»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

бакалавр

Формы обучения

заочная

Год набора 2022

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общепрофессиональных и технических дисциплин

наименование кафедры

протокол № 7 от 08.02.2022 г.

Заведующий кафедрой 	Д.А. Дрючин

наименование факультета                                                                  подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель:

ст. преподаватель 	А.В. Сидоров

должность                                                           подпись                                    расшифровка подписи

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности | ПК*-1-В-2 Демонстрирует методы построения математической и геометрической модели объектов систем электроснабжения и интерпретацию полученных результатов | Знать: – основные определения и понятия в области построения математической и геометрической моделей объектов систем электроснабжения | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 – Вопросы для опроса открытого типа А.1 – Вопросы закрытого типа (тестовые задание, установление соответствия или последовательности) |
|  |  | Уметь: – строить математические и геометрические модели объектов систем электроснабжения и осуществлять интерпретацию полученных результатов | Блок В  задания реконструктивного уровня В.1 – Типовые задачи |
|  |  | Владеть: – навыками построения моделей объектов систем электроснабжения | Блок С  задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.1 – Индивидуальные творческие задания (типа «эссе») |
| ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию | ПК*-7-В-6 Демонстрирует навыки работы в интерактивных графических 2D и 3D системах для выполнения и редактирования изображений и чертежей, составления спецификаций, отчетов, схем, оформления чертежно-конструкторских работ | – основные источники научно-технической информации по релейной защите и автоматизации систем электроснабжения | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 – Вопросы для опроса открытого типа А.1 – Вопросы закрытого типа (тестовые задание, установление соответствия или последовательности) |
|  |  | Уметь: – выполнять и редактировать изображения и чертежи, составлять спецификации, отчеты, схемы, оформлять чертежно-конструкторские работы | Блок В  задания реконструктивного уровня В.1 – Типовые задачи |
|  |  | Владеть: – навыками работы в интерактивных графических 2D и 3D системах | Блок С  задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.1 – Индивидуальные творческие задания (типа «эссе») |
| ПК*-9 Способен использовать современное программное обеспечение для проектирования и эксплуатации систем электроснабжения | ПК*-9-В-1 Использует современное программное обеспечение для проектирования систем электроснабжения | Знать: – современное программное обеспечение для настройки и проектирования устройств автоматического управления системами электроснабжения | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 – Вопросы для опроса открытого типа А.1 – Вопросы закрытого типа (тестовые задание, установление соответствия или последовательности) |
|  |  | Уметь: – производить выбор программного обеспечения для эффективной работы автоматических систем электроснабжения | Блок В  задания реконструктивного уровня В.1 – Типовые задачи |
|  |  | Владеть: – навыками применения программного обеспечения для настройки и проектирования устройств автоматического управления системами электроснабжения | Блок С  задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.1 – Индивидуальные творческие задания (типа «эссе») |

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о фонде тестовых заданий: Фонд тестовых заданий по дисциплине «Теория автоматического управления» / сост. Сидоров А.В. – Бузулук: Бузулук. гуман.-технолог. институт (филиал) ОГУ, 2022. – 23 с.

А.1 Вопросы для опроса открытого типа:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Как называется процесс, в котором происходит изменение управляемой величины во времени под действием произвольных воздействий, приложенных к системе? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Переходный

2 Назовите свойство системы возвращаться в исходный или близкий к нему установившийся режим после всякого выхода из него в результате какого-либо воздействия? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Устойчивость

3 Система, в которой выходная величина какого-либо из ее элементов имеет дискретный (прерывистый) характер называется (короткий текстовый ответ):

Правильный ответ: Дискретной

4 Как называется величина, значение которой является непредсказуемым в ограниченном диапазоне исходных факторов рассматриваемого явления? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Случайная

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 Как называются производственные (или социальные) системы передачи и переработки информации математического, технического и экономического характера, наилучшие в том или ином смысле их использования? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Оптимальными

2 Как называется способность динамической системы возвращаться в равновесное состояние после окончания действия возмущения, нарушившего это равновесие? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Устойчивость

3 Как называется величина, характеризующая изменение динамических свойств (характеристик) системы автоматического управления, с целью обеспечения требуемого запаса устойчивости, повышения динамической точности и показателей качества переходного процесса? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Случайная

ПК*-9 Способен использовать современное программное обеспечение для проектирования и эксплуатации систем электроснабжения

1 Не равная нулю частота, при которой АЧХ имеет максимальное значение, называется (короткий текстовый ответ):

Правильный ответ: Резонансная

2 Как называется система, содержащая хотя бы одно нелинейное звено, описываемое нелинейным уравнением? (короткий текстовый ответ)

Правильный ответ: Нелинейная

3 Система устойчива, если действительные части корней характеристического уравнения (короткий текстовый ответ):

Правильный ответ: Отрицательны

А.2 Вопросы закрытого типа:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Блоки, у которых отсутствуют входные сигналы, называются (один правильный вариант):

1) автономными;

2) свободными;

3) нерегулируемыми;

4) независимыми.

Правильный ответ: Автономными

2 Установите соответствие между задачами, связанными с понятием кибернетического блока и их описанием (установление соответствия):

| Задача | Описание |
| --- | --- |
| 1 идентификация | а) нахождение блоков и связей между ними, обеспечивающих получение заданной связи входных и выходных сигналов и показателей качества |
| 2 управление | б) определение связи между ее входом и выходом в виде алгебраического или дифференциального уравнения, а также нахождение показателей качества системы (быстродействия, точности) |
| 3 анализ системы | в) описание связи входных и выходных сигналов в виде дифференциальных и разностных уравнений |

Правильный ответ: 1в, 2а, 3б

3 Расположите по порядку структурные элементы системы автоматического управления (установление последовательности):

1) задающее устройство;

2) корректирующие устройства;

3) объект управления;

4) преобразующее устройство;

5) исполнительное устройство.

Правильный ответ: 1, 4, 2, 5, 3

4 Установите соответствие при всех положительных коэффициентах между передаточной функцией звена и характеристикой устойчивости (установление соответствия):

| Передаточная функция звена | Характеристика устойчивости |
| --- | --- |
| 1) 1Ts+1 | а) устойчивое |
| 2) 1Ts2+1 | б) неустойчивое |
| 3) k(T1s+1)(T2s−1) | в) на границе устойчивости |
| 4) ks(T1s+1)(T2s+1) |  |

Правильный ответ: 1а, 2а, 3б, 4в

5 При исследовании критерия устойчивости по Найквисту выполняется следующая последовательность действий (установление последовательности):

1) определяется передаточная функция разомкнутой системы;

3) строится АФХ разомкнутой системы;

4) определяется число правых корней характеристического уравнения;

2) осуществляется замена переменной s=jω.

Правильный ответ: 1, 2, 4, 3

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 Многомерными называются объекты, имеющие несколько (один правильный вариант):

1) входов;

2) выходов;

3)управляемых координат и управляющих воздействий

Правильный ответ: 1

2 Установите соответствие между типом регулятора и наклоном линейной амплитудной характеристикой (установление соответствия):

| Тип регулятора | Наклон ЛАХ при ω→0 |
| --- | --- |
| 1) П-регулятор | а) +20 дБ/дек |
| 2) ПД-регулятор | б) 0 |
| 3) ПИ-регулятор | в) -20 дБ/дек |
| 4) ПИД-регулятор | г) -20, 0, +20 дБ/дек |

Правильный ответ: 1б, 2а, 3в, 4г

ПК*-9 Способен использовать современное программное обеспечение для проектирования и эксплуатации систем электроснабжения

1 Системы управления, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, называются (один правильный вариант):

1) электроизмерительным;

2) функциональными;

3) аналоговыми;

4) цифровыми.

Правильный ответ: 4

2 Дискретные автоматические системы управления подразделяются на импульсные, релейные и цифровые. Установите соответствие между видами автоматических систем и соответствующим им описанием (установление соответствия):

| Вид автоматической системы | Описание системы |
| --- | --- |
| 1 импульсная | а) хотя бы один сигнал в ней дискретизируется по времени и квантуется по уровню |
| 2 релейная | б) хотя бы один сигнал в ней дискретизируется по времени |
| 3 цифровая | в) хотя бы один сигнал в ней квантуется по уровню |

Правильный ответ: 1б, 2в, 3а

3 Установите последовательность определения качества переходного процесса в заданной дискретной системе (установление последовательности):

1) выполняется дискретное преобразование;

2) определяется передаточная функция разомкнутой непрерывной части;

3) определяется передаточная функция замкнутой дискретной системы;

4) определяется установившееся значение переходной функции;

5) определяются значения полюсов, их число и кратность.

Правильный ответ: 3, 2, 1, 4, 5

Блок B

В.1 Типовые задачи:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

Задача 1

Какие корни должно иметь характеристическое уравнение разомкнутой системы, если вектор АФЧХ разомкнутой системы, вращаясь против часовой стрелки, охватывает точку (-1, j0) и замкнутая система может быть устойчивой.

Правильный ответ: Находящиеся слева от мнимой оси

Задача 2

Под каким наклоном должна приходить из области низких частот асимптотическая линейная амплитудная характеристика желаемой системы при необходимости достижения нулевой установившейся ошибки.

Правильный ответ: 0

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

Задача 1

В какой части должна лежать модифицированная АФЧХ линейной части по отношению к прямой, проходящей через точку (-1/к, 0) для устойчивости положения равновесия нелинейной системы, при устойчивой линейной части.

Правильный ответ: Справа

ПК*-9 Способен использовать современное программное обеспечение для проектирования и эксплуатации систем электроснабжения

Задача 1

Представить нулями и полюсами систему с передаточной функцией

Правильный ответ: 0.5, -1

Задача 2

Представить систему нулями-полюсами

Правильный ответ: -2, -4

Блок С

С.1 Индивидуальные творческие задания (вопрос типа «эссе»)

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Перечислите основные задачи математического описания систем автоматического управления и дайте их краткую характеристику

Примерный правильный ответ: Целью рассмотрения и использования любой САУ может быть решение одной из двух задач: задача анализа САУ и задача синтеза САУ. В первом случае рассматривается система с заданными и вполне определенными параметрами и требуется определить ее свойства. Во втором случае, наоборот, заданными являются свойства, которыми должна обладать система, т.е. требования к ней, и необходимо создать систему, т.е. определить ее параметры, удовлетворяющие этим требованиям. Необходимо отметить, что задача синтеза намного сложнее задачи анализа, из-за неоднозначности ее решения

2 Перечислите правильную последовательность определения устойчивости системы по Михайлову

Примерный правильный ответ: Порядок исследования линейных систем автоматического управления при помощи критерия Михайлова выглядит следующим образом: преобразование структурной схемы системы в расчетную; определение передаточной функции разомкнутой системы; получение передаточной функции замкнутой системы по полученной ранее передаточной функции разомкнутой системы; вычисление характеристического полинома замкнутой системы

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 Опишите понятие качества переходных процессов и приведите основные характеристики, отображающие понятие качества

Примерный правильный ответ: Автоматическая система прежде всего должна быть устойчива. В устойчивой системе переходный процесс затухает. Однако для практики вовсе не безразличен характер затухания переходного процесса. Так, например, если переходный процесс затухает медленно, и система долго входит в новый установившийся режим, то она обладает недостаточным быстродействием, и, следовательно, ее применение будет ограничено. Поэтому устойчивость является необходимым, но недостаточным условием работоспособности автоматических систем. Достаточным условием является качество процессов регулирования, которое оценивается качеством переходных процессов и ошибками в установившихся режимах. Качество переходных процессов обычно оценивают по переходной функции, которая представляет собой реакцию системы на внешнее воздействие типа единичной ступенчатой функции. Для следящих систем и систем управления рассматривают переходную функцию по отношению к задающему воздействию, а для систем стабилизации – по отношению к возмущению). Характеристиками являются время регулирования и перерегулирование

2 Перечислите в порядке возрастания сложности типовые воздействия, используемые при исследовании автоматизированных систем управления

Примерный правильный ответ: При экспериментальном и теоретическом исследовании автоматических систем и их элементов используют ряд стандартных сигналов, называемых типовыми воздействиями. Эти воздействия описываются простыми математическими функциями и легко воспроизводятся при испытании систем. Ступенчатое воздействие – это воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до некоторого значения и далее остается постоянным. Ступенчатое воздействие чаще всего используют при испытаниях и расчетах систем стабилизации, так как эти воздействия наиболее близки к реальным входным (задающим и возмущающим) воздействиям систем стабилизации. Импульсное воздействие представляет собой одиночный импульс прямоугольной формы, имеющий достаточно большую высоту и весьма малую продолжительность (по сравнению с инерционностью испытываемой системы). При математическом анализе автоматических систем используют единичное импульсное воздействие, которое описывается так называемой дельта-функцией. Согласно этим выражениям, дельта-функцию можно рассматривать как импульс, имеющий бесконечно большую высоту, бесконечно малую длительность и единичную площадь. В качестве стандартного гармонического воздействия используют обычно сигнал синусоидальной формы, описываемый функцией. Гармонические воздействия широко используются при исследовании точности и устойчивости как стабилизирующих, так следящих и программных автоматических систем. Это объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, реальные возмущения часто имеют периодический характер и поэтому могут быть представлены в виде суммы гармонических составляющих; во–вторых, математический аппарат анализа автоматических систем хорошо разработан именно для случая гармонических воздействий.

ПК*-9 Способен использовать современное программное обеспечение для проектирования и эксплуатации систем электроснабжения

1 Укажите, какие фундаментальные принципы управления существуют

Примерный правильный ответ: Различают три фундаментальных принципа управления состоянием ОУ: принцип разомкнутого управления, принцип компенсации, принцип обратной связи. Принцип разомкнутого управления состоит в том, что программа управления жестко задана в ЗУ или внешним воздействием, и управление не учитывает влияние возмущений на параметры процесса. Примеры систем – часы, магнитофон, и т.п. Принцип компенсации применяется для нейтрализации известных возмущающих воздействий, если они могут искажать состояние объекта управления до недопустимых пределов. При априорно известной связи состояния объекта с возмущающим воздействием значение сигнала корректируются обратно пропорционально возмущающему воздействию. Примеры систем компенсации: биметаллический маятник в часах, компенсационная обмотка машины постоянного тока и т.п. Достоинство принципа компенсации – быстрота реакции на возмущения. Недостаток – невозможность учета подобным образом всех возможных возмущений. Принцип обратной связи получил наибольшее распространение в технических системах управления, при этом управляющее воздействие корректируется в зависимости от выходной величины. Если значение отклоняется от требуемого, то происходит корректировка сигнала с целью уменьшения данного отклонения. Связь выхода ОУ с входом управляющего устройства, выполняющего коррекцию сигнала, называется главной обратной связью (ОС). Недостатком принципа обратной связи является инерционность системы. Поэтому часто применяют комбинацию данного принципа с принципом компенсации, что позволяет объединить достоинства обоих принципов – быстроту реакции на возмущение принципа компенсации и точность регулирования независимо от природы возмущений принципа обратной связи

Блок D

Экзаменационные вопросы (вопросы к зачету).

1. Теория автоматического управления. Основные понятия и определения

2. Принципы построения автоматических систем управления

3. Классификация автоматических систем управления

4. Пространство состояний и число степеней свободы системы

5. Составление уравнений звеньев и их линеаризация

6. Математическое описание сигналов

7. Передаточная функция объекта

8. Типовые звенья и их временные и частотные характеристики

9. Определение устойчивости динамической системы. Критерии устойчивости

10. Программное управление

11. Системы регулирования с обратной связью

12. Влияние параметров на устойчивость автоматических систем

13. Изменение параметров звена путем введения обратных связей

14. Взаимозаменяемость трех типов коррекции автоматических систем

15. Пример задач оптимального управления. Основные этапы решения задач оптимального управления

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях) |

Оценивание устного ответа на практическом занятии (опрос)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина / полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя |

Оценивание индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; - Научность подхода к решению; - Владение терминологией; - Характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на новейшие цивилистические исследования, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Хорошо |  | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Удовлетворительно |  | Текст с незначительным нарушением логики изложения материала, допущены неточности (при ссылках на нормативно-правовые акты, статистику) без использования статистических данных либо с использованием явно устаревших материалов |
| Неудовлетворительно |  | Не вполне логичное изложение материала при наличии неточностей, незнание литературы, источников по рассматриваемому вопросу |

Оценивание решения задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения; 2. Своевременность выполнения; 3. Последовательность и рациональность выполнения; 4. Самостоятельность решения | Задача решена самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом |
| Хорошо |  | Задача решена с помощью преподавателя (дано направление решение). При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ |
| Удовлетворительно |  | Задача решена с подсказками преподавателя (названы формулы). При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено |

Оценивание ответа на зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Основой для определения отметки на диф. зачете служит уровень усвоения обучающимися материала и уровень формирования необходимых компетенций, предусмотренного учебной программой дисциплины. Эти требования следующие:

- отметки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- отметки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, отметка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- отметки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица – Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная | Перечень задач и заданий |
| 2 | Собеседование (на практическом занятии и при защите ИТЗ) | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенной теме или работе. Рекомендуется для оценки знаний студентов | Вопросы по разделам дисциплины |
| 3 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». | Фонд тестовых заданий |
| 4 | Билеты к зачету | Средство итогового контроля по дисциплине. Включает в себя теоретические вопросы из перечня, приведенного в фонде, а также решение практической задачи из блока Б.1. Форма представления ответа – устная, время на подготовку – 40 минут | Комплект билетов |