МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2025

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленного и гражданского строительства

наименование кафедры

протокол №  6 от « 12 » февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой

Декан строительно-технологического факультета                            И.В. Завьялова                                                                                                                                                                          наименование кафедры                                                                                                                     подпись                                  расшифровка подписи

Исполнитель:

ст. преподаватель                                                 В.В. Дубинецкий

должность                                                                          подпись                                                расшифровка

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-6 Способен организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК*-6-В-1 Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ ПК*-6-В-2 Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ ПК*-6-В-3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ ПК*-6-В-4 Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах ПК*-6-В-5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства ПК*-6-В-6 Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ ПК*-6-В-7 Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения ПК*-6-В-8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ ПК*-6-В-9 Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ | Знать: - требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -знать комплектность рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ. | Блок А задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; - составлять график производства строительно-монтажных работ; - разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ; - разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения | Блок В задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - составлением плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства; - разрабатывать стройгенплан основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ; - оформлением исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ; - составлением схем операционного контроля качества строительно-монтажных работ. | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Курсовой проект |
| ПК*-7 Способен проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК*-7-В-1 Выбор и систематизация информации об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства ПК*-7-В-2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к техническим и технологическим решениям в сфере строительства зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения ПК*-7-В-3 Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам | Знать: - выбор и систематизацию информации об основных параметрах технических и технологических решений - нормативно-технические документы, устанавливающие требования к техническим и технологическим решениям в сфере строительства зданий | Блок А задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - проводить выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к техническим и технологическим решениям в сфере строительства зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения; | Блок В задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - оценкой технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно техническим документам | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Курсовой проект |
| ПК*-8 Способен осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК*-8-В-1 Составление плана работ подготовительного периода ПК*-8-В-3 Выбор метода производства строительно-монтажных работ ПК*-8-В-4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ПК*-8-В-5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ ПК*-8-В-6 Составление оперативного плана строительно-монтажных работ | Знать: - порядок составления перечня технологических операций при строительстве зданий, - составление плана работ подготовительного периода. | Блок А задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - производить выбор метода производства строительно-монтажных работ, - составлять план мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Блок В задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - составлением графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ, - составлением оперативного плана строительно-монтажных работ. | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Курсовой проект |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

ПК*-6 Способен организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства

ПК*-7 Способен проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства

ПК*-8 Способен осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Временное закрепление колонны в стакане фундамента осуществляют при помощи:

1) соединительных скоб;

2) клиновых вкладышей и расчалки;

3) домкратов;

4) как правило, не закрепляют при монтаже.

Ответ: 2

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Жесткость каркаса в продольном направлении обеспечивается:

1) фундаментные балки;

2) подстропильные конструкции покрытия;

3) плиты покрытия;

4) все перечисленные варианты.

Ответ: 4

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Ведущим технологическим процессом возведения одноэтажных промышленных зданий является:

1) монтаж сборных конструкции;

2) внутриплощадочные работы;

3) завершение работ нулевого цикла;

4) доставка материальных элементов и технических средств к местам возведения конструкций.

Ответ: 1

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Методы, которые различают в зависимости от приемов, обеспечивающих точность установки конструкции в проектное положение:

1) раздельный, комбинированный, комплексный;

2) мелкоэлементный, блочный, поэлементный;

3) свободный, ограниченно-свободный, принудительный;

4) открытий, закрытый, совмещенный.

Ответ: 2

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Потоками строительства при возведении подземной части могут быть:

1) разработка котлованов и траншей;

2) устройство фундаментов;

3) только первое;

4) первое и второе.

Ответ: 4

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Виды проходок в зависимости от принятой схемы движения кранов:

1) лобовая;

2) продольная, поперечная, комбинированная;

3) поперечно-боковая;

4) торцевая.

Ответ: 2

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Комплексный метод монтажа характеризуется:

1) монтируемые элементы устанавливаются поочередно в пределах каждой ячейки здания;

2) часть сборных элементов можно устанавливать дифференцированным методом, а другую часть в пределах ячейки;

3) монтируемые элементы устанавливаются поочередно;

4) такой метод не существует.

Ответ: 1

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Конвейер - это:

1) рабочее место для проведения определенного строительного процесса, оснащенная кондукторами, подмостями, средствами малой механизации, высокопроизводственным оборудованием и электроинструментом;

2) пространственная конструкция, подобная мостовому крану, оборудованная домкратами для вертикального перемещения установленных на них блоков покрытия;

3) устройство для непрерывного перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому или для транспортировки грузов;

4) устройство для хранения обрабатываемого изделия, расположенное в складских помещениях.

Ответ: 3

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Признак, который нельзя отнести к конвейерному методу монтажа:

1) предварительная сборка отдельных конструкций в блоки с использованием стендов, кондукторов и других устройств;

2) отсутствие организованного механизированного склада конструкций, расположенного вблизи сборочной линии;

3) специализация работающих на выполнении определенных операций на стоянках конвейера;

4) непрерывная подача собранных блоков в зону монтажа.

Ответ: 2

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Стоянка – это:

1) пространственная конструкция, подобная мостовому крану, оборудованная домкратами для вертикального перемещения установленных на них блоков покрытия;

2) устройство для непрерывного перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому или для транспортировки грузов;

3) рабочее место для проведения определенного строительного процесса, оснащенная кондукторами, подмостями, средствами малой механизации, высокопроизводственным оборудованием и электроинструментом;

4) кратковременный маневр транспортного средства.

Ответ: 3

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Строительство не осуществляется способом:

1) подрядный;

2) хозяйственный;

3) смешанный;

4) комбинированный;

5) подрядно - хозяйственный.

Ответ: 3, 4, 5

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Объемно-планировочные и планировочные элементы в зависимости от расположения их в здании могут быть:

1) угловые;

2) торцевые;

3) элементы у температурного шва.

Ответ: 1, 2, 3

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Особенность перекрестно - стержневых конструкций состоит в том, что они проектируются:

1) из стержневых элементов;

2) из листовых элементов;

3) из деревянных элементов;

4) из узловых элементов;

5) из железобетонных элементов;

6) из плоскостных элементов.

Ответ: 1, 4

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

Конструкция типа «ЦНИИСК» представляет собой стержневую систему, собираемую в монтажные блоки, размерами:

1) 12 х 18 м;

2) 24 х 24 м;

3) 12 х 24 м;

4) 18 х 24 м;

5) 18 х 18 м.

Ответ: 1, 3

Вопрос 15 (выбор нескольких правильных ответов)

Способ укладки кирпича при возведении конструкций, воспринимающих значительные нагрузки:

1) «вприсык»;

2) «впустошовку»;

3) «вприжим»;

4) «вприсык» с подрезкой.

Ответ: 3, 4

Вопрос 16 (выбор нескольких правильных ответов)

Классификация покрытия в виде оболочек по способу изготовления:

1) монолитные;

2) сборно-монолитные;

3) сборные;

4) поэлементные;

5) блочные;

6) частично сборные.

Ответ 1, 2, 3

Вопрос 17 (выбор нескольких правильных ответов)

Монтаж пространственных  конструкций может осуществляться:

1) поэлементно, на проектных отметках;

2) целиком;

3) монтажными элементами;

4) монтажными блоками;

5) монтажными блоками с предварительным укрупнением на  стендах;

6) крупными блоками.

Ответ 1, 2, 5

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Основные преимущества перекрестно – стержневых конструкций заключаются:

1) в возможности перекрывать пролеты значительных размеров;

2) в уменьшении металлоемкости;

3) в меньшей трудоемкости монтажа;

4) в дешевизне;

5) в монтаже раздельным способом.

Ответ: 1, 2

Вопрос 19 (выбор нескольких правильных ответов)

Фактор, который отрицает возможность применения конвейерного метода:

1) экономическая целесообразность;

2) отсутствие в монтажной организации механизмов для транспортировки и монтажа блоков или соответствующие гарантии их получения;

3) наличие достаточных площадей для организации сборочного конвейера;

4) конструирование покрытия с учетом специфики крупноблочного монтажа.

Ответ: 1, 2

Вопрос 20 (выбор нескольких правильных ответов)

Соединение элементов перекрестно - стержневых конструкций осуществляется:

1) узлами на сварке;

2) шурупами;

3) шурупами и на сварке;

4) на болтах;

5) на сварке.

Ответ: 1, 4

Вопрос 21 (установление соответствия)

Монтаж висячих покрытий состоит из следующих операций (проставить очередность):

1) Установка центральных опорных колец.

2) Монтаж наружного опорного кольца.

3) Установка средней стойки с домкратами.

4) Монтаж колонн.

5) Изготовление вант.

6) Монтаж вантовых полуферм.

7) Первоначальное натяжение полуферм.

8) Монтаж панелей покрытия с заделкой стыков.

9) Рабочее натяжение вантовой системы.

10) Окончательное замоноличивание плит покрытия.

Ответ: 4, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Вопрос 22 (установление соответствия)

Последовательность монтажа оболочки двоякой кривизны выполняют в следующей последовательности (проставить очередность):

1) Установка контурных ферм на колонны.

2) Укладка сборных плит от контуров оболочки к её центру.

3) Установка кондукторов в пролёте (или одновременно в нескольких пролётах). Кондукторы представляют собой сетчатую кружальную конструкцию, повторяющую очертания оболочки.

4) Сварка стыковых соединений и замоноличивание их.

5) Достижение бетоном в стыках 70% проектной прочности. Оболочку раскружаливают, кондуктор опускают в транспортное положение и передвигают по рельсам на смежную позицию.

Ответ: 3, 1, 2, 4, 5

Вопрос 23 (установление соответствия)

Последовательность монтажа цилиндрических оболочек: (проставить очередность):

1) Подвод временных монтажных опор. При длине оболочки более 18 м под каждый бортовой элемент рекомендуется устанавливать две опоры, при длине менее 18 м — одну опору. Временные опоры обычно располагают в следующих местах бортового элемента:

2) Одна опора (длина оболочки менее 18 м) — в середине пролёта.

3) Две опоры (длина оболочки более 18 м) — на расстоянии (1/3 * длина оболочки — 0,2) м от постоянной опоры (колонны) до ближайшей временной.

4 Установка колонн и крепление к ним двух бортовых элементов. Между собой бортовые элементы раскрепляются инвентарными связями.

5) Монтаж панелей оболочки, сварка арматурных выпусков и замоноличивание швов.

6) После набора бетоном швов необходимой прочности временные монтажные опоры убираются, и цилиндрическая оболочка начинает работать как монолитная конструкция.

Ответ: 4, 1, 2, 3. 5, 6

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1. Общие вопросы.

Вопрос 1 - Технологичность строительной продукции — это

Ответ.

Уровень соответствия характеристик материалов, изделий, конструкций характеристикам технологий их изготовления.

Также технологичность может рассматриваться в следующих аспектах:

Заводская технологичность. Технологичность применяемых строительных конструкций и изделий в процессе их заводского изготовления.

Транспортная технологичность. Транспортабельность продукции.

Монтажная технологичность. Удобство монтажа на строительной площадке.

Эксплуатационная технологичность. Удобность эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Вопрос 2 - Характеристика строительного потока.

Ответ.

Включает в себя набор параметров, позволяющих оценить его пространственные, технологические и временные характеристики.

Некоторые из этих параметров:

Пространственные. Общее число фронтов работы, то есть число захваток, участков, объектов, а также число частных фронтов работы.

Технологические. Интенсивность потока, то есть количество выполняемых операций или число работ. Также учитываются количество исполнителей, бригад, трудоёмкость или объём работы.

Временные. Продолжительность работ, как общая, так и по бригадам, участкам, захваткам. Также к временным параметрам относится ритм потока — время, которое требуется на выполнение одной захватки. Помимо времени работы учитывается и время перерывов, которые могут быть как организационными, так и технологическими.

Раздел 2. Основы технологического проектирования строительных процессов.

Вопрос 3 - Вариантное проектирование технологии возведения зданий.

Ответ.

Это разработка нескольких разнозначных и равноценных вариантов, при которых используются разные архитектурные, планировочные, конструктивные, инженерные и другие решения.

Цель такого метода — обоснованный выбор решений, которые будут отвечать техническому заданию и требованиям заказчика, соответствовать нормам строительной безопасности.

При вариантном проектировании учитываются следующие факторы:

- экономические показатели будущего строительства и эксплуатации здания;

- технические характеристики материалов, конструкций, коммуникаций и здания в целом;

- безопасность и надёжность здания, долговечность конструкций;

- дополнительные показатели, которые важны для возведения и эксплуатации конкретного объекта — обеспечение подъезда к зданию и перемещения на территории участка, схемы соединения помещений и сооружений, места монтажа оборудования.

Вариантное проектирование производится в два этапа:

На первом этапе в зависимости от объёмно-планировочных и конструктивных характеристик объекта принимают технологию производства работ и определяют требуемые эксплуатационные параметры основных машин, их типы и марки, а также перечень технологически необходимых вспомогательных машин.

На втором этапе производят выбор наиболее рационального или оптимального варианта механизации на основе технико-экономических показателей.

Раздел 3. Технология работ подготовительного периода

Вопрос 4 - Состав работ подготовительного периода.

Ответ.

Внеплощадочные подготовительные работы. Строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения, жилых городков для строителей и их семей, при необходимости — предприятий стройиндустрии, устройств связи.

Внутриплощадочные подготовительные работы:

- сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для осуществления строительства, а также разбивочные работы для возведения зданий и прокладки инженерных сетей и дорог;

- снос строений, расчистку территории с целью освобождения строительной площадки для производства строительно-монтажных работ;

- планировку территории, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей;

- устройство временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки;

- возведение инвентарных зданий и сооружений административного производственного, складского и санитарно-бытового назначения;

- организацию связи для управления производством работ;

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением, инвентарём и освещением.

Раздел 4. Технологии возведения подземных частей зданий и сооружений.

Вопрос 5 - Состав технологического процесса разработки грунта.

Ответ.

Технологический процесс разработки грунта включает в себя основные, подготовительные и вспомогательные процессы.

Основные процессы создают земляные сооружения заданных параметров. К ним относятся:

- разработка грунта в выемках;

- укладка грунта в насыпи;

- погрузка и перемещение грунта в пределах строительной площадки;

- транспортировка грунта за пределы площадки;

- послойное разравнивание и уплотнение грунта;

- рыхление мерзлых и трудноразрабатываемых грунтов;

- обратная засыпка пазух земляного сооружения.

Раздел 5. Технология возведения зданий и сооружений из конструкций заводского изготовления.

Вопрос 5 - Методы возведения зданий и сооружений.

Ответ.

Методы возведения зданий и сооружений:

- Последовательный метод. Возведение сооружения ступенчато, каждая последующая работа выполняется только после завершения предыдущей.

- Параллельный метод. Предполагает одновременное выполнение ряда работ на отдельном объекте или одновременное возведение нескольких однотипных зданий.

- Поточный метод. Строительный процесс разделяется на этапы, строительные работы дробятся на более мелкие составляющие.

Раздел 6. Технология монтажа большепролетных зданий с пространственными покрытиями из перекрёстно стержневых (структурных) конструкций.

Вопрос 7 - Классификация покрытий из различных видов перекрёстно-стержневых конструкций; область целесообразного их применения.

Ответ.

Классификация перекрёстно-стержневых конструкций в зависимости от формы конструкции, её конфигурации и способу сопряжений структурных элементов включает три вида систем:

Перекрёстно-стержневые плиты.

Перекрёстные фермы. Образуются путём пересечения вертикально ориентированных плоских шарнирно-стержневых систем. Выделяют три вида перекрёстных ферм: ортогональные, диагональные, треугольные.

Пластинчато-стержневые (кессонные) системы. Образуются за счёт повторяющихся структур в виде тетраэдров с тонкими алюминиевыми гранями.

Область целесообразного применения перекрёстно-стержневых конструкций разнообразна:

Строительство различных типов зданий и сооружений. Например, их активно применяют при строительстве стадионов или ледовых арен.

Перекрытие больших пролётов. Однослойные двухпоясные стержневые системы обычно используют для пролётов до 60–70 метров. Для пролётов, достигающих 100 метров, рациональнее применять трёхпоясную или четырёхпоясную несущую конструкцию.

Строительство мостов, небоскрёбов и других сооружений. Перекрёстно-стержневые конструкции обладают высокой прочностью и устойчивостью, что позволяет использовать их в разнообразных условиях, включая строительство в регионах, где могут происходить землетрясения и другие природные бедствия.

Использование в качестве несущей части стен большой высоты.

Перекрёстно-стержневые конструкции уместны, когда покрытие имеет чётко определённую форму, которую можно отнести к той или иной правильной геометрической фигуре (например, квадрат, равнобедренный треугольник, прямоугольник).

Раздел 7. Строительство многоэтажных гражданских зданий.

Вопрос 8 – Особенности монтажа металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий.

Ответ.

Применение крановых методов монтажа. Отдельные сборные элементы или предварительно укрупнённые из них блоки подаются кранами с транспортного средства, с места складирования или с укрупнительного стенда непосредственно на место проектного положения.

Использование специализированных потоков. Каждому потоку придают комплект транспортных и монтажных машин и соответствующую монтажную оснастку.

Поточное осуществление работ. Монтажные процессы выполняются с помощью комплектов машин и механизмов, увязанных между собой по основным параметрам, в том числе и производительности.

Применение дифференцированного, комплексного или комбинированного методов монтажа. Выбор метода зависит от объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий, а также от конкретных условий строительства.

Использование продольного метода монтажа. Конструкции последовательно монтируют вдоль здания или пролёта. Исключение составляют элементы конструкций покрытия, которые могут монтировать как продольным, так и поперечным методами.

Применение укрупнительной сборки. Этот метод используют, когда элементы конструкций из-за их габаритных размеров или массы не могут доставляться с заводов-изготовителей в целом виде.

Монтаж металлических конструкций осуществляют в соответствии с требованиями СП, рабочего проекта, проекта производства работ и инструкций заводов-изготовителей.

Раздел 8. Технология монтажа куполов.

Вопрос 9 – Особенности монтажа куполов из металлических сегментных элементов.

Ответ.

Постепенное приобретение проектной формы. Сначала устанавливают отдельные конструкции купола, затем их объединяют во фрагменты каркасов, которые постепенно увеличивают путём присоединения других фрагментов.

Необходимость фиксации в пространстве. Поскольку купольные каркасы формируются постепенно, а конструкции обладают значительным собственным весом, нужно их фиксировать в пространстве. Для этого отдельные конструкции или фрагменты каркасов устанавливают на временные опоры или прикрепляют к ранее смонтированной части купола.

Использование подъёмных кранов. При монтаже большепролетных металлических куполов применяют башенные подъёмные краны, передвигающиеся по рельсам, и самоходные стреловые краны на гусеничном или колёсном ходу.

Применение специальных траверс. Фиксацию купольных элементов осуществляют с помощью ловушек, приваренных к цилиндрической части оболочки или к уже смонтированным царгам. Обычно кран поддерживает купольный элемент, пока проводится его объединение с уже смонтированной металлоконструкцией.

Последовательность монтажа.

Строповка и подъём нижней кольцевой части купола краном на проектную отметку с установкой на опорные столики.

Организация монтажных соединений с опорными столиками, сварка с нижележащими конструкциями и облицовкой по всему периметру оболочки.

Монтаж средней кольцевой части купола и её соединение с нижележащим кольцом по той же схеме.

Монтаж верхней круговой части купола.

Раздел 9. Технология монтажа сетчатых оболочек.

Вопрос 10 – Особенности монтажа сетчатых оболочек.

Ответ.

Использование временной опоры или метода подращивания. Сетчатые купола могут монтироваться как с применением временной опоры, так и методом подращивания.

Метод подращивания. В центре купола устанавливают башню, к верху которой подвешивают полиспасты для подъёма купола. С помощью полиспастов собранную часть поднимают на высоту 1–1,2 м и к ней крепят элементы следующего пояса. Собранные два пояса вновь поднимают и к ним крепят элементы третьего пояса. По мере увеличения собранной части купола нижние блоки полиспастов переносят и крепят к следующему по ходу монтажа поясу.

Метод наращивания из отдельных стержней. Ячейки в пределах каждого яруса монтируют из стержней поэлементно. Стержни поднимают на монтаж для первого яруса вручную, для последующих — на рабочей площадке подъёмников.

Метод наращивания из отдельных стержней на весу. Стержни поднимают на проектную отметку с использованием системы блоков. Узловые соединения стержней в ячейки выполняют на весу с закреплением монтажников на смонтированных ячейках оболочки.

Комбинированный метод. Сочетает методы наращивания и подращивания. Применяется для монтажа сетчатых куполов диаметром до 100 метров.

Сетчатые оболочки отличаются простотой сборки, возводятся в короткие сроки и требуют меньше трудовых ресурсов, так как для монтажа не нужно специальное оборудование или строительная техника.

Раздел 10. Технология возведения зданий с большепролетными висячими покрытиями.

Вопрос 11 – Особенности возведения зданий с большепролетными висячими покрытиями.	   Ответ.

Использование специальных опорных конструкций. Распор от висячих конструкций передаётся либо на опорный контур, который его воспринимает, либо в грунт через стойки и оттяжки, заанкеренные в землю или заделанные в массивные части здания.

Необходимость придания необходимой жёсткости. Элементы несущей пролётной конструкции висячих покрытий имеют незначительную изгибную жёсткость. Это может привести к резким изменениям формы покрытия, колебаниям, возникновению трещин в ограждающей конструкции и расстройству кровли.

Использование различных методов натяжения вант. Чаще всего натяжение производится с помощью специальных гаечных ключей или гидравлических домкратов. Также распространён способ создания предварительного напряжения покрытия с помощью пригрузки: вантовую сетку загружают нагрузкой, несколько превышающей эксплуатационную, укладывают плиты покрытия, замоноличивают швы, а после схватывания бетона снимают нагрузку.

Учёт климатических нагрузок. Для висячих конструкций большепролетных покрытий с нестандартной формой поверхности обязательна разработка рекомендаций по определению снеговых и ветровых нагрузок.

Использование передвижных мобильных люлек и мостиков. Они помогают соединять канаты в разных направлениях.

Требование высокой точности при монтаже. При установке вант необходим геодезический мониторинг.

Раздел 11. Технология возведения покрытий зданий из цилиндрических оболочек.

Вопрос 12 – Особенности возведения покрытий зданий из цилиндрических оболочек.

Ответ.

Использование для помещений больших площадей. Цилиндрические оболочки применяют в строительстве ангаров, стадионов, рынков и других сооружений.

Большая несущая способность. Оболочка представляет собой изогнутую поверхность с минимальной толщиной, что снижает массу и расход материала. Благодаря криволинейной форме конструкция действует как пространственная несущая.

Устройство последовательного ряда оболочек. В этом случае изгибающие усилия, действующие в горизонтальном направлении, погашаются соседними оболочками (кроме крайних).

Применение длинных и коротких оболочек.

Длинные оболочки располагают параллельно короткой стороне перекрываемого прямоугольного пространства, чтобы сократить величину пролёта оболочек вдоль продольной оси.

Короткие оболочки работают как своды, их кривизна соответствует направлению наибольшего пролёта перекрываемого помещения. В таких оболочках в большинстве случаев вводят поперечные рёбра жёсткости.

Применение различных видов цилиндрических оболочек. Например, пересечение цилиндрических оболочек под прямым углом организует покрытие на квадратном или прямоугольном плане, а пересечение под углом 60° позволяет перекрыть треугольное в плане пространство.

Раздел 12. Технология монтажа складчатых, бочарных и волнистых покрытий.

Вопрос 13 – Особенности монтажа складчатых, бочарных и волнистых покрытий.

Ответ.

Складчатые покрытия. Неизменяемость формы конструкции обеспечивают плоские поперечные стенки — диафрагмы, затяжки, Г- и Т-образные рамные элементы, разнообразные поддерживающие конструкции. При пролётах 24 м и более такие конструкции проектируют предварительно напряжёнными, размещая напряжённую арматуру в бортовых элементах оболочек или ендовах складчатого покрытия.

Бочарные покрытия. Сечение волн — криволинейное, по окружности (бочарный свод) или по параболе. Для повышения устойчивости при очень больших пролётах свода (150 м и более) применяют двухрядные оболочки, раскреплённые диафрагмами.

Волнистые покрытия. Сборные конструкции монтируют из отдельных плоских или криволинейных плит размером 3×6 м с укрупнительной сборкой на месте строительства в волну свода или из укрупнённых фрагментов волн — панелей-оболочек (панелей-складок). Сборные волны-оболочки соединяют друг с другом сваркой по закладным деталям или арматурным выпускам, расположенным с шагом, равным ширине волны, и замоноличиванием швов.

Некоторые другие особенности монтажа.

Передача нагрузки от сборного волнистого свода на опорные конструкции осуществляется через специальные опорные балки, тип сечения которых назначают в зависимости от величины пролёта: сплошное при пролётах до 24 м, коробчатое при больших пролётах.

Деформационные швы по длине свода устраивают через 40–50 м и заполняют их упругими прокладками.

Примыкающие к шву волны усиливают поперечными диафрагмами, а край волны — продольным ребром.

Для исключения протечек кровли по шву стык волны поднимают над кровлей специальными стенками, перекрывают стальным нащельником — компенсатором.

Раздел 13. Возведение высотных сооружений.

Вопрос 14 – Особенности монтажа высотных сооружений.

Ответ.

Использование специальных средств для транспортирования грузов и обеспечения безопасности работ на высоте. Для подачи бетонной смеси на высоту применяют бадьи и бетононасосы стационарного типа. Для подъёма строительных рабочих на стадии возведения каркаса используют грузопассажирские подъёмники.

Применение дополнительных технических средств. К ним относятся ветровые ограждения и защитные укрытия, которые обеспечивают безопасность и приемлемые климатические условия наружных строительных работ.

Использование специальных опалубочных систем. Для высотного строительства применяют скользящую или вертикально-переставную опалубку, в которых особое внимание уделяется безопасности работ на высоте.

Применение разных методов монтажа. В зависимости от последовательности выполнения отдельных работ используют раздельный, комплексный или раздельно-комплексный методы.

Повышенное внимание к операционному контролю качества монтажных работ.

Отдельное внимание уделяется фундаменту, которому приходится нести колоссальную нагрузку. Организация процесса должна проходить с учётом текущего ландшафта и дальнейших перспектив сооружения.

Раздел 14. Технология возведения зданий в специфических условиях.

Вопрос 15 – Особенности возведения зданий в специфических условиях.

Ответ.

В регионах с суровым климатом необходимо учитывать следующие факторы.

Вечная мерзлота. Основания объектов должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы они не промерзали и не приводили к деформации сооружения. Для этого применяют свайный фундамент или специальные устройства для отвода воды.

Нагрузка снега на крыши и конструкции зданий. В зимнем времени снег может накапливаться на крыше, создавая дополнительную нагрузку. Для борьбы с этой проблемой применяют уклон крыши, чтобы облегчить оттаивание снега, или используют специальные элементы конструкции, которые снижают нагрузку.

Сильные ветры. Они могут повредить строительные материалы и снизить качество работ. Для решения этой проблемы используют устойчивые к ветру конструкции, например, усиленные крепления и анкеры.

Теплоизоляция объектов. В условиях холода и жёсткого климата, особенно на севере России, обеспечение комфортного тепла в помещениях является приоритетом. Для этого применяют различные методы теплоизоляции, такие как использование монолитных стен, теплоизоляционных материалов и тепловой обработки элементов конструкции.

В регионах с жарким климатом приходится учитывать, что металлические конструкции нагреваются до высоких температур и претерпевают значительные температурные деформации. Наибольшую сложность и трудоёмкость имеет сборка листовых конструкций. Обычно сборку в этих условиях осуществляют в два приёма: сначала отдельные листы или отправочные единицы собирают на специальных стендах и сваривают в монтажные блоки, затем осуществляют последующую сборку.

В районах с сейсмической активностью при проектировании и строительстве зданий и сооружений принимают специальные антисейсмические мероприятия. Такие мероприятия разрабатывают с учётом грунтовых особенностей оснований и конструктивных решений зданий как для подземной, так и для надземной частей возводимых объектов.

Блок В

В.1. Типовые задачи

Задача № 1

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 95 штук; площадь 30 панелей – 10м2; 65 – панелей – 15м2.

Задача № 2

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 128 штук; площадь 58 панелей – 15м2; 70 – панелей – 25м2.

Задача № 3

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 75 штук; площадь 25 панелей – 5м2; 50 – панелей – 25м2.

Задача № 4

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание каркасно-панельное; стены наружные; количество панелей 90 штук; площадь 45 панелей – 25м2; 45 – панелей – 10м2.

Задача № 5

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание каркасно-панельное; стены наружные; количество панелей 120 штук; площадь 40 панелей – 10м2; площадь 80 – панелей – 15м2.

Блок С

С.0 Варианты заданий на выполнение курсового проекта

Перечень тем задания на курсовую работу.

1.	Монтаж металлического каркаса промышленного здания (Здание 1);

2.	Монтаж сэндвич панелей стенового ограждения (Здание 1);

3.	Монтаж сэндвич панелей покрытия (Здание 1);

4.	Произвести устройство полов в пром. здании трёх типов: керамические, дощатые, бетонные (Здание 1);

5.	Монтаж столбчатого фундамента под металлические колонны (Здание 1);

6.	Кирпичная кладка наружных и внутренних стен типового этажа (Здание 2);

7.	Монтаж плит перекрытия типового этажа (Здание 2);

8.	Устройство штукатурки внутренних стен, штукатурка улучшенная (Здание 2);

9.	Монтаж сборного ленточного фундамента под проектируемое здание (Здание 2);

10.	 На устройство рулонной кровли (Здание 2);

11.	 Произвести монтаж типового этажа крупнопанельного здания (Здание 3);

12.	Произвести разработку грунта котлована под проектируемое здание (Здание 3);

13.	 Выполнить устройство рулонного кровельного покрытия (Здание 3);

14.	 Произвести устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции проектируемого здания (Здание 3);

15.	 Произвести работы по устройству тонкослойной штукатурки типового этажа проектируемого здания (Здание 3);

16.	 Произвести окраску фасада проектируемого здания (Здание 3);

17.	 Монтаж железобетонного каркаса промышленного здания (Здание 4);

18.	 Монтаж наружных навесных стеновых панелей (Здание 4);

19.	 Монтаж фундамента стаканного типа промышленного здания (Здание 4);

20.	 Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (Здание 4);

21.	 Монтаж колонн типового этажа (Здание 5);

22.	 Монтаж перекрытия типового этажа с устройством монолитных участков (Здание 5);

23.	 Устройство свайного фундамента под проектируемое здание (Здание 5);

24.	 Устройство вентилируемого фасада проектируемого здания (Здание 5);

25.	 Разработку котлована под проектируемое здание (Здание 5);

26.	 Произвести устройство монолитного перекрытия типового этажа (Здание 6);

27.	 Произвести бетонирование монолитной фундаментной плиты проектируемого здания (Здание 6);

28.	 Произвести бетонирование монолитных железобетонных колонн проектируемого здания типового этажа (Здание 6);

29.	 Выполнить кладку наружных стен из лёгкобетонных блоков (Здание 6);

30.	 Произвести разработку грунта котлована под монолитную фундаментную плиту (Здание 6);

Блок D

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет)

1.	Классификация строительных потоков.

2.	Основы поточных методов строительства.

3.	Устройство фундамента «стена в грунте», «мокрым способом».

4.	Возведение фундаментов и подземных сооружений глубокого заложения кессонным методом.

5.	Разработка грунта и погружение опускного колодца.

6.	Возведение монолитных опускных колодцев.

7.	Возведение сборно-монолитных опускных колодцев.

8.	Технология и последовательность монтажа отдельных фундаментов-оболочек.

9.	Установка плит перекрытия крупнопанельного здания.

10.	Машины и оборудование для устройства фундаментов «стена в грунте».

11.	Погружение заранее изготовленных свай вдавливанием.

12.	Выбор стрелового крана. Методика подбора.

13.	Основные параметры монтажных кранов.

14.	Выбор башенного крана. Методика подбора.

15.	Разбивка строительного объекта на монтажные участки, захватки, ярусы.

16.	Применяемые машины и механизмы при возведении опускного колодца.

17.	Назначение и виды стройгенпланов.

18.	Состав и содержание ППР.

19.	Применяемая строповочная оснастка и приспособления при монтаже каркасно-панельных зданий.

20.	Поточный метод возведения здания.

21.	Погружение заранее изготовленных свай вибровдавливанием.

22.	Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам.

23.	Технология и последовательность монтажа фундамента стаканного типа.

24.	Погружение заранее изготовленных свай подмывом.

25.	Возведение свайных фундаментов. Основные положения.

26.	Контроль качества монтажных работ.

27.	Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий.

28.	Параллельный метод возведения здания.

29.	Последовательность установки строительных конструкций.

30.	Способы временного крепления стеновых панелей.

31.	Погружение заранее изготовленных свай ударным методом.

32.	Технология изготовления буронабивных свай «сухим способом».

33.	Машины и оборудование для изготовления буронабивных свай.

34.	Состав и назначение технологической карты.

35.	Степень укрупнения строительных конструкций.

36.	Установка панелей наружных стен.

37.	Схемы установки ножа опускного колодца на временные основания.

38.	Устройство фундамента «стена в грунте», «сухим способом».

39.	Установка стен крупноблочных зданий.

40.	Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

41.	Возведение фундаментов и стен подземной части зданий и сооружений в открытых выемках. Подготовка основания.

42.	Параметры строительного потока.

43.	Последовательный метод возведения здания.

44.	Монтаж блоков стен подвала ленточного фундамента.

45.	Способы временного крепления при монтаже каркасно-панельного здания.

46.	Технологическое проектирование строительных процессов.

47.	Возведение сборных опускных       колодцев.

48.	Исходные данные  для разработки ППР.

49.	Общие принципы проектирования стройгенплана.

50.	Устройство  подземных конструкций «стена в грунте» способом секущих свай.

51.	Погружение заранее изготовленных свай завинчиванием.

52.	Временное закрепление конструкций.

53.	Объектный стройгенплан.

54.	Технология изготовления буронабивных свай под глинистым раствором.

55.	Монтаж блок-подушек ленточного фундамента.

56.	Возведение каркасно-панельных зданий.

57.	Устройство подземных конструкций «стена в грунте» траншейным способом.

58.	Применяемая строповочная оснастка и приспособления при монтаже крупнопанельных зданий.

59.	Разработка грунта и погружение опускного колодца.

60.	Технология изготовления буронабивных свай «сухим способом».

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)

1.	Конструктивные особенности кирпичных стен.

2.	Монтаж высотных зда¬ний.

3.	Монтаж большепролетных зданий.

4.	Основные конструктивные схемы наружных кирпичных стен.

5.	Строительные краны для монтажа конст¬рукций большепролетных зданий.

6.	Организация возведения кирпичных стен.

7.	Возведение зданий с кирпичными стенами. Общие положения.

8.	Возведение зданий в условиях плотной городской застройки. Общие положения.

9.	Возведение зданий и сооружений на техногенно- загрязненной территории. Общие положения.

10.	Меры принимаются для повышения несущей способности и обеспечения устойчивости каменных конструкций.

11.	Технологии замены загрязненного грунта. Технологии очистки и санации загрязненного грунта.

12.	Особенность возведения многоэтажных зданий с кирпичными стенами.

13.	Особенности возведения каменных конструкций в зимних условиях.

Технологии консервации загрязненного грунта. Технологии рекультивации территории.

14.	Строительство зданий и сооружений в специальных условиях. Особенности зимнего периода.

15.	Взаимосвязь кирпичной кладки и монтажа сборных конструкций.

16.	Возведение многоэтажных каркасных зданий.

17.	Особенности возведения здания с кирпичными стенами в зимних условиях.

18.	Особенности и технология монтажа зданий методом подъёма этажей.

19.	Монтаж башен наращиванием и поворотом вокруг шарнира.

20.	Возведение специальные деревянные сооружения. Каркасные деревянные здания. Брусовые здания.

21.	Монтаж мачт наращиванием.

22.	Монтаж мачт поворотом и подращиванием.

23.	Технология возведения зданий по методу подъёма перекрытий.

24.	Возведение каркасных зданий с натяжением арматуры в процессе монтажа.

25.	Мероприятия проводимые в период оттаивания кирпичной кладки.

26.	Машины и механизмы, применяемые для возведения зданий по методу подъема этажей и перекрытий.

27.	Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасе.

28.	Поточно-кольцевой метод производства работ при кирпичной кладке стен.

29.	Особенности возведения сборно-монолитных зданий системы «КУБ».

30.	Технология возведения конструкций зданий по системе «КУБ».

31.	Временное закрепление строительных конструкций.

32.	Особенности возведения зданий из объёмных элементов

33.	Поточно-кольцевой метод производства работ при кирпичной кладке стен.

34.	Особенности возведения каменных конструкций в зимних условиях.

35.	Особенность возведения многоэтажных зданий с кирпичными стенами.

36.	Технология возведения бескаркасных крупнопанельных зданий.

37.	Возведение зданий на техногенно загрязненных грунтах.

38.	Монтаж висячих вантовых покрытий

39.	Возведение зданий по системе «Аркос».

40.	Возведение специальных сооружение – вертикальных резервуаров.

41.	Возведеие высотных сооружение методом поворота, наращиванием и подращиванием.

42.	Возведение крупноблочных зданий.

43.	Монтаж зданий повышенной этажности со смешанным каркасом.

44.	Основные элементы опалубки (палуба, доски для опалубки).

45.	Возведение зданий по методу натяжение арматуры в процессе монтажа.

46.	Конструктивное решение и технологии возведения плиты перекрытия с предварительным подъемом.

47.	Способы временного крепления крупнопанельных зданий в процессе монтажа.

48.	Монтаж конструкций зданий по системе «КУБ».

49.	Особенности монтажа конструкций зданий по системе «Аркос».

50.	Особенности возведения зданий в стесненных условиях.

51.	Классификация методов монтажа.

52.	Возведение зданий с кирпичными стенами.

53.	Возведение зданий повышенной этажности с металлическим каркасом.

54.	Конструктивные особенности зданий с кирпичными стенами.

55.	Особенности монтажа конструкций с натяжением арматуры в построечных условиях.

56.	Возведения зданий методом подъёма перекрытий.

57.	Технология возведения зданий методом подъёма этажей.

58.	Технология монтажа пространственных элементов покрытия.

59.	Основные элементы опалубки (палуба, доски для опалубки).

60.	Возведение зданий по методу натяжение арматуры в процессе монтажа.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание устного ответа на практическом занятии

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина/полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практической задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - Способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Характер представления результатов (наглядность, оформление чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ). | Студент выполнил задание правильно и в полном соответствии с ГОСТ. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Хорошо |  | Студент выполнил задание с небольшими неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Удовлетворительно |  | Студент выполнил задание с существенными неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Неудовлетворительно |  | При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. |

Оценивание выполнения курсового проекта

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - Способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. | Курсовой проект выполнен самостоятельно. Студент учел все условия выданного задания, правильно определил статьи нормативно-правовых актов, полно и обоснованно решил правовую ситуацию |
| Хорошо |  | Студент учел все условия выданного задания, правильно определил большинство статей нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Удовлетворительно |  | Курсовой проект выполнен с подсказками преподавателя. Студент учел не все условия задания, правильно определил некоторые статьи нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Неудовлетворительно |  | Курсовой проект не выполнен. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и практических занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Таблица - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |