Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общей инженерии

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Начертательная геометрия»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

(код и наименование направления подготовки)

Энергетика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2017

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по дисциплине «Начертательная геометрия»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общей инженерии

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Первый заместитель директора по УР                                            Фролова Е.В.

__________________________________________________________________

подпись                                              расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                Манакова О.С.

___________________________________________________________

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств по уровню сложности/шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- |
| ПК4-способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе | Знать: - методы проецирования геометрических объектов; - основные методы решения метрических задач; - основные методы решения позиционных задач. | Блок А. - Задания репродуктивного уровня. А.0 Тестовые вопросы А.1 Вопросы для опроса |
|  | Уметь: - использовать основные методы для решения практических задач; - выстраивать аксонометрические проекции. | Блок В. - Задания реконструктивного уровня. Блок В.0. Варианты заданий для выполнения письменной контрольной работы Блок В.1. Типовые задачи |
|  | Владеть: - методами и способами построения изображений геометрических проекций; - навыками оформления графической и текстовой конструкторской документации согласно с требованиями ЕСКД; - навыками работы с нормативно-правовыми документами; - способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе | Блок С. - Задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня. Блок С.1 Индивидуальные творческие задания |
| ПК-28 - готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Знать: - законы изображения пространственных форм на плоскости | Блок А. - Задания репродуктивного уровня. А.0 Тестовые вопросы А.1 Вопросы для опроса |
|  | Уметь: - решать задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями. | Блок В. - Задания реконструктивного уровня. Блок В.0. Варианты заданий для выполнения письменной контрольной работы Блок В.1. Типовые задачи |
|  | - графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекций; - навыками конструирования, эксплуатации учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Блок С. - Задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня. Блок С.1 Индивидуальные творческие задания |

# Раздел 2 - Оценочные средства

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Раздел 1.Основы проецирования.

Рис. 1

- Назовите на эпюре линию проекционной  связи горизонтальной и фронтальной проекций точки В. Как расположена эта линия относительно оси абсцисс? См. рис.1.

1. ВxО ┴z.

2. В1В2 ┴x.

3. В2В3┴z.

4. В1В2║z.

- Назовите  постоянную прямую эпюру Монжа.  Как расположена эта прямая? См. рис.1

1.  x; x┴z.

2.  В1Вx; В1Вx ┴x.

3.  y1;y1=z.

4.  k; она является прямой биссектрисой прямого угла y1Оy3.

- Как называется плоскость П3? См. рис. 1.

.

1. горизонтальной плоскостью проекций.

2. профильной плоскостью проекций.

3. плоскостью проекций.

4. фронтальной плоскостью проекций.

- Назовите горизонтальную проекцию точки В. С помощью какого луча, получена эта проекция? См. рис. 1.

1. В3; она получена с помощью профильно-проецирующего луча ВВ3.

2. Вx; Вx=В1В2∩x.

3. В1; она получена с помощью горизонтально-проецирующего луча ВВ1.

4. В2; она получена с помощью фронтально-проецирующего луча ВВ2.

- Какой буквой латинского алфавита обозначается ось аппликат? См.рис.1.

1. y латинского алфавита.

2. z  латинского алфавита.

3. k латинского алфавита.

4. x латинского алфавита.

Рис.2

- Как обозначается и называется линия пересечения фронтальной и профильной плоскостей?

См. рис. 2

1.  z («зет») латинского алфавита и называется осью аппликат.

2.  y («игрек») латинского алфавита (на эпюре y1 и y3) и называется осью ординат.

3.  x («икс») латинского алфавита и называется осью абсцисс.

4.  z и называется осью проекций.

- Назовите проецирующий луч, с помощью которого получена фронтальная проекция точки С.

См. рис. 2

1.  горизонтально проецирующий луч С С1.

2.  профильно-проецирующий луч С С3.

3.  любой проецирующий луч.

4.  фронтально проецирующий луч С С2.

- Как называется линия С1 С3 и как она расположена на эпюре относительно оси ординат? См. рис.2

1.  линией проекционной связи. На эпюре С1 С3 распадается на 2 части:

С1 Сy1 ║ x      Сy3 С3 ║ z.

2.  проецирующей прямой. На эпюре С1 С3 распадается на 2 части:

С1 С y1  ┴  y1     Сy3 С3 ┴ y3.

3.  линией проекционной связи. На эпюре С1 С3 распадается на 2 части:

С1 С y1  ┴  y1     Сy3 С3 ┴ y3.

4.   Осью проекций. На эпюре С1 С3 распадается на две части:

С1 Сy1 ║ x      Сy3 С3 ║ z.

- Назовите профильную проекцию точки С. См. рис. 2

1.  С3.

2.  С1.

3.  С2.

4.  Сy1.

- Какое положение на эпюре линии k и как эта линия называется? См. рис. 2

1.  проецирующим лучом.

2.  постоянной прямой эпюра Монжа.

3.  линией проекционной связи.

4.  осью проекции.

Рис. 3

- Как называется луч А А1 И какая проекция точки получена с помощью этого луча? См. рис.3

1.  профильно-проецирующим лучом; с его помощью получена горизонтальная проекция точки.

2.  фронтально проецирующим лучом; с его помощью получена фронтальная проекция точки А.

3.  проецирующим лучом; с его помощью получена профильная проекция точки А.

4.  горизонтально проецирующим лучом; с его помощью получена горизонтальная проекция точкиА.

- Как называется плоскость П2? См. рис. 3

1.  фронтальной плоскостью проекций.

2.  плоскостью проекций.

3.  горизонтальной плоскостью проекций.

4.  профильной плоскостью проекций.

- Как называется точка А3? См. рис. 3

1.  горизонтальной проекцией точки А.

2.  фронтальной проекцией точки А.

3.  профильной проекцией точки А.

4.  проекцией точки А.

- Назовите на эпюре линию проекционной связи фронтальной и профильной проекций точки А и укажите ее направление относительно оси аппликат. См. рис. 3

1.  А1 А2 ┴ x.

2.  А2 А3 ┴ z.

3.  А1 А3; А1 Аy1 ┴ y1; Аy3 А3 ┴ y3.

4.  А2 А3 ║ z.

- В результате пересечения, каких плоскостей получается ось абсцисс? См. рис. 3

1.  двух любых плоскостей проекции. Обозначается буквами x («икс»), y («игрек»), z («зет») латинского алфавита.

2.  горизонтальной плоскостью П1, и фронтальной П2 плоскостей проекции. Обозначается буквой x («икс») латинского алфавита.

3.  фронтальной П2 и П3 плоскостей проекции. Обозначается буквой z («зет») латинского алфавита.

4.  горизонтальной плоскостью П1 и профильной П3 плоскостей проекции. Обозначается буквой y («игрек») латинского алфавита.

Рис. 4

- Назовите постоянную прямую эпюру Монжа; как она расположена? См. рис. 4

1.  х; х ┴ D2D1.

2.  D2 D3; D3 ┴ z.

3.  z; z ≡ у1.

4.  k; k – биссектриса прямого угла у1 О у3.

- Назовите проецирующий луч, с помощью которого построена горизонтальная проекция точки D. См. рис.4.

1.  фронтально проецирующего луча DD2.

2.  горизонтально проецирующего луча DD1.

3.  профильно-проецирующего луча DD3.

4.  луча DD2.

- Как называется  D2D1 и как она расположена на эпюре относительно оси абсцисс? См. рис. 4

1.  линией проекционной связи; D2D1║ z.

2.  постоянной прямой эпюра Монжа; D2D1 ┴ х.

3.  проецирующей линией; D2D1 ┴ у3.

4.  линией проекционной связи; D2D1 ┴ х.

- Назовите фронтальную проекцию точки  D. См. рис. 4.

1.  Dz.

2.  D3.

3.  D2.

4.  D1.

- Как называется плоскость П1. См. рис. 4

1.  горизонтальной плоскостью проекций.

2.  профильной плоскостью проекций.

3.  плоскостью проекций.

4.  фронтальной плоскостью проекций.

Рис. 5

- В результате пересечения, каких плоскостей проекций образуется ось абсцисс? Как обозначается эта ось? См.рис.5.

1.  горизонтальной и профильной плоскостей проекций; она обозначается буквой y т.е.y=П1 ∩П3.

2.  горизонтальной и профильной плоскостей проекций; она обозначается буквой k т.е.k=П1 ∩ П3.

3.  горизонтальной и фронтальной плоскостей проекций; она обозначается буквой x т.е.x=П1 П2..

4.  фронтальной и профильной плоскостей проекций; она обозначается буквой z т.е.z=П2 ∩ П3.

- Как обозначается и называется точка пересечения осей x,y,z?См. рис. 5

1.  фронтальной проекцией некоторой точки.

2.  началом координат.

3.  проекцией некоторой точки.

4.  горизонтальной проекцией некоторой точки.

- Как называется линия Т1 Т3 и как она расположена на оси ординат? См. рис.5

1.  постоянной прямой эпюра Монжа; на эпюре Т1 Тy1┴y1; Тy3 Т3 ║z.

2. проецирующим лучом  на эпюре  Т1 Тy1┴y1; Тy3 Т3 ║y3.

3. линией проекционной связи;  на эпюре  Т1 Т3 состоит из двух частей: Т1 Тy1┴y1; Тy3 Т3 ║y.

4. линией проекционной связи; на эпюре  Т1 Тy1║x; Тy3 Т3 ║z.

- Как называется точка Т2 и как она получена?  См. рис. 5

1. профильной проекцией точки Т; получена с помощью профильно-проецирующего луча Т Т2.

2. горизонтальной проекцией точки Т; получена с помощью фронтально-проецирующего луча    ТТ2.

3.  фронтальной проекцией точки Т;  получена с помощью профильно-проецирующего луча Т Т3.

4. фронтальной проекцией точки Т;  получена с помощью фронтально-проецирующего луча Т Т2.

- Как обозначается профильная плоскость проекций? См. рис. 5

1. подстрочного индекса 1, т. е. П1.

2.  подстрочного индекса 3, т. е. П3.

3.  подстрочного индекса 2, т. е. П2..

4.  любого подстрочного индекса.

Рис. 6

- Какое положение линии k на эпюре и как она называется? См. рис 6.

1. k является биссектрисой прямого угла y1Оy3; она называется постоянной прямой Монжа.

2. k является биссектрисой прямого угла xОz; она называется осью проекций.

3. k∩x; называется линией проекционной связи.

4. k является биссектрисой прямого угла y1Оy3; она называется осью аппликат.

- Назовите линию проекционной связи горизонтальной и профильной проекций точки С; как расположена на эпюре эта линия относительно оси ординат? См.рис.6.

1. С1С2; С1С2 ┴x .

2. С1С3; которая, на эпюре распадается на два звена С1Сy1║x; Сy3С3║z.

3. С2С3; С2С3 ┴z.

4. С1С3; которая, на эпюре распадается на два звена С1Сy1┴y1; Сy3С3 ┴y3.

- Как называется точка С3? С помощью какого проецирующего луча она получена? См. рис 6.

1. фронтальной проекцией точки С.Она получена с помощью фронтально-проецирующего луча СС3.

2. профильной проекцией точки С.Она получена с помощью фронтально-проецирующего луча  СС3.

3. профильной проекцией точки С.Она получена с помощью профильно-проецирующего луча СС3.

4. горизонтальной проекцией точки С.Она получена с помощью горизонтально-проецирующего луча СС3.

- Как обозначается фронтальная плоскость проекций?  См. рис 6.

1. подстрочного индекса 3, т.е. П3.

2. подстрочного индекса 4, т.е. П4.

3. подстрочного индекса 1, т.е. П1.

4. подстрочного индекса 2, т.е. П2.

- Как называется ось x? В результате, каких плоскостей проекций она образуется? См. рис 6.

1. абсцисс. Она образована в результате пересечения горизонтальной и фронтальной плоскостей      проекций,  т. е. x=П1∩ П2.

2. аппликат. Она образована в результате пересечения фронтальной и профильной плоскостей проекций,  т. е. x=П2 ∩ П3.

3. ординат. Она образована в результате пересечения горизонтальной и профильной плоскостей проекций,  т. е. x=П1 ∩ П3.

4. проекций. Она образована в результате пересечения двух плоскостей проекций, т. е. x=П1 ∩П2.

- Даны координаты четырех точек: А (10,10,0), В (15,10,15), С (20,0,5), Д (10,20,10). Какая из точек принадлежит плоскости П2?

1. А.                          2. В.

3. С.                          4. Д.

- Какая из точек расположена выше других?

1. А (15,0,40).                             2. В (20,10,30).

3. С (25,20,25).                           4.Д (40,10,0).

- Какие из точек А (30,20,10), В (30,20,-10), С (30,-20,-10), Д (30,-20,10) симметричны друг другу относительно плоскости П2.

1. А и Д.                                      2. А и С.

3. А и В.                                      4. В и Д.

- Которая из точек расположена во второй четверти?

а                                       б                                     в                     г

1. а.                            2. б

3. в.                            4. г

- Какая из точек расположена ниже других?

1. А (15,0,40).

2. В (20,10,30).

3. С (25,20,25).

4.Д (40,10,0).

- Какая из точек наиболее удалена от плоскости П1?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже не достает координаты y для точки во II октанте?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже изображена точка А, координата «у» которой равна 0?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже изображена точка А, расположенная на оси «у»?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже изображена точка, заданная координатами А(+; +; -)?

1. а.                                2. б.

3. в.                               4. г.

- На каком чертеже точка А расположена в плоскости П1?

1. а.                                        2. б.

3. в.                                        4. г.

- Какая из точек, изображенных на чертеже, находится в IV октанте?

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- На каком чертеже недостает координаты y для точки, расположенной в IV октанте?

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- На каком чертеже точка С находится на плоскости П1?

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- На каком чертеже точка C одинаково удалена от плоскостей П2 и П3?

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- В котором из чертежей допущена ошибка при построении профильной проекции прямой.

а                                б                           в                              г

1.а.                                       2.б.

3. в.                                      4.г.

- На котором чертеже изображена горизонтальная прямая?

а                        б                                    в                                  г

1.а.                                  2.б.

3.в.                                  4.г.

- На котором чертеже заданная точка С не принадлежит прямой А В?

а                             б                           в                               г

1. а                                     2. б.

3. в                                     4. г.

- На котором чертеже изображены две не пересекающиеся между собой прямые?

а                        б                               в                                   г

1.а.                               2.б.

3.в.                               4. г.

- На котором чертеже изображены две не параллельные друг другу прямые?

а                            б                                  в                                       г

1.а.                                      2. б.

3. в.                                     4. г.

- На котором чертеже изображены две скрещивающиеся прямые?

а                             б                            в                                   г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- Которая из прямых при продолжении пройдет через I—II—III—VII октанты?

а                          б                          в                                г

1. а.                               2. б.

3. в.                               4. г.

- Что такое «линия связи»?

1. расстояние от точки пересечения осей до проекции точки.

2. расстояние между двумя проекциями точки.

3. расстояние от точки пересечения осей до точки пересечения оси с линией, соединяющей проекции точки.

4. расстояние от оси до проекции точки.

- Что называется следом прямой линии на плоскости проекций?

1. точки пересечения прямой линии с плоскостями проекций.

2. горизонтальная проекция прямой линии.

3. фронтальная проекция прямой линии.

4. профильная проекция прямой линии.

- На каком чертеже изображены взаимно перпендикулярные прямые?

1. а.                            2. б.

3. в.                            4. г.

- На каком чертеже изображена профильная прямая?

1. а.                                   2. б.

3. в.                                   4. г.

- На каком чертеже изображена фронталь?

1. а.                                    2. б.

3. в.                                    4. г.

- На каком чертеже изображена горизонтальная прямая?

1. а.                                   2. б.

3. в.                                   4. г.

- На каком чертеже изображена горизонтальная прямая?

1. а.                             2. б.

3. в.                             4. г.

- Какая из прямых принадлежит горизонтальной  плоскости  проекций?

1. а.

2. б.

3. в.

- На каком чертеже изображена горизонталь?

1. а.

2. б.

3. в.

- На каком чертеже точка С принадлежит АВ?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже точка К принадлежит отрезку АВ?

1. а.

2. б.

3. в.

- На каком чертеже точка С принадлежит одновременно фронтальной плоскости  проекций и отрезку АВ?

1. а.                               2. б.

3. в                                     4. г.

- На каком чертеже точка С принадлежит прямой АВ?

1. а.                                     2. б.

3. в.                                     4. г.

- На каком чертеже точка С принадлежит прямой АВ?

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- На каком чертеже ∆ АВС имеет прямой угол при вершине А?

1. а.                              2. б.

3. в.                                   4. г.

- На котором чертеже изображены две пересекающиеся между собой прямые?

а                        б                               в                                   г

1.а.

2.б.

3.в.

4. г.

- На котором чертеже изображена фронтальная прямая?

а                        б                                    в                                  г

1.а.

2.б.

3.в.

4.г.

- На котором чертеже изображены две параллельные прямые?

а                             б                            в                                   г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- При каком положении относительно плоскостей проекций прямая линия называется прямой общего положения?

1. прямая линия параллельна горизонтальной плоскости проекций.

2. прямая линия параллельна фронтальной плоскости проекций.

3. прямая линия параллельна профильной плоскости проекций.

4. прямая линия не параллельна ни одной из плоскостей проекций.

- Которая из заданных прямых является прямой общего положения?

1. А (25,20,10), В (5,5,10)                                            2. С (30,20,10), D (5,20,25)

3. E (25,20, 0), F (5,0,20)                                               4 G (20,5,25), H (20,25,5)

- На каком чертеже длина одной из проекций АВ равна самому отрезку?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже длина одной из заданных проекций отрезка равна длине самого отрезка?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже угол наклона прямой к фронтальной плоскости проекций читается в истинную величину?

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На каком чертеже длина одной из проекций АВ равна самому отрезку ?

1. а.                                   2. б.

3. в.                                   4. г.

- На каком чертеже спроецирован в истинную величину угол наклона АВ к профильной плоскости проекций?

1. а.	                              2.б.

3. в.                                    4. г.

- На каком чертеже читается в истинную величину угол наклона прямой АВ к фронтальной плоскости проекций?

1. а.                                         2. б.

3. в.                                         4. г.

- На каком чертеже длина одной из проекций прямой АВ равна самому отрезку?

1. а                                      2. б.

3. в.                                     4. г.

- На каком чертеже читается в натуральную величину угол наклона АВ к горизонтальной плоскости проекций?

1. а.                                       2.б.

3. в.                                       4.г.

- На каком чертеже угол наклона прямой к горизонтальной плоскости проекций читается в истинную величину?

1. а.                                     2. б.

3. в.                                     4. г.

- На каком чертеже угол наклона прямой АВ к горизонтальной плоскости проекций читается в натуральную величину?

1. а.

2. б.

3. в.

- На каком чертеже построена действительная величина угла наклона АВ к  горизонтальной плоскости проекций?

1. а.                                2. б.

3. в.                                4. г.

- На каком чертеже точка С принадлежит одновременно фронтальной плоскости  проекций и отрезку АВ?

1. а.                             2. б.

3. в.                         4. г.

- На каком чертеже длина одной из данных проекций отрезка равна самому отрезку?

1. а.                                 2. б.

3. в.                                      4. г.

- На каком чертеже построена действительная величина угла наклона к фронтальной плоскости проекций?

1. а.                                 2. б.

3. в.                                 4. г.

- На каком чертеже точка С принадлежит прямой АВ?

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- На каком чертеже точка С делит отрезок АВ в отношении АС : СВ = 3:4?

1. а.                                      2. б.

3. в.                                      4. г.

- На каком чертеже точка С принадлежит АВ?

1. а.                                         2. б.

3. в.                                         4. г.

- На каком чертеже читается натуральная величина угла наклона к горизонтальной плоскости проекций?

1. а.

2. б.

3. в.

- На каком чертеже ни одна из проекций не дает истинной длины отрезка АВ?

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- На каком чертеже построена действительная величина угла наклона к фронтальной плоскости проекций?

1. а.                                      2. б.

3. в.                                       4. г.

- Какая прямая проецируется в натуральную величину?

1. прямая, параллельная плоскости проекций.

2. прямая общего положения.

3. прямая, перпендикулярная плоскости проекций.

- Как  располагается горизонтальная проекция прямой линии, если ее фронтальная проекция равна самому отрезку?

1. параллельно оси  OX.

2. под углом к оси OX.

3. параллельно оси OY.

4. параллельно оси OZ.

- Как  располагается фронтальная проекция прямой линии, если ее горизонтальная проекция равна самому отрезку?

1. параллельно оси  OX.

2. под углом к оси OX.

3. параллельно оси OY.

4. параллельно оси OZ.

Раздел 2. Плоскости.

- Которая из плоскостей является фронтально проецирующей плоскостью?

а                               б                                  в                                     г

1.  а.                               2.  б.

3.  в.                               4.  г.

- Которая из плоскостей является профильно проецирующей плоскостью?

а                                   б                               в                                                  г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которая из точек  D, E,  F или G  принадлежит заданной плоскости ABC.

1. D.

2. E.

3. F.

4 G.

- На котором чертеже изображена прямая, не принадлежащая плоскости?

а                            б                                             в                                            г

1.а.

2.б.

3.в.

4.г.

- Которая из плоскостей является плоскостью общего положения?

а                                        б                               в                                          г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже проведена  горизонталь плоскости общего положения?

а                                    б                                      в                                     г

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- На котором чертеже  проведена фронталь плоскости общего положения?

а                                     б                                          в                                      г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже ошибочно показана видимость прямой, пересекающейся с плоскостью?

а                                 б                                   в                                           г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором  чертеже задана прямая, не параллельная плоскости?

а                                       б                              в                                         г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже прямая не перпендикулярна плоскости?

а                                      б                                   в                                            г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которая из плоскостей является фронтально проецирующей?

а                                   б                                 в                                 г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которая из плоскостей является профильно проецирующей плоскостью

а                                б                                    в                                         г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Как называются прямые, лежащие в плоскости и параллельные плоскости проекций П2?

1. Горизонталями плоскости.

2. Фронталями плоскости.

3. Линиями ската.

3. Следами плоскости.

- Сколько существует заданий плоскости на чертеже?

1. Три.

2. Шесть.

3. Четыре.

4. Пять.

- Как называются прямые, лежащие в плоскости и параллельные плоскости проекций П1?

1. Фронталями плоскости.

2. Линиями ската.

3. Горизонталями плоскости.

4. Следами плоскости.

- Как располагается в системе П1,П2,П3 плоскость общего положения?

1. Параллельно плоскости П1.

2. Параллельно плоскости П3.

3. Не параллельно плоскостям П1,П2,П3.

4. Параллельно плоскости П2.

- Как располагается в системе П1,П2,П3 проецирующие плоскости?

1. П1║П2┴П3.                                   2. П1┴П2┴П3.

3. П1┴П2║П3.                                   4. П1║П2║П3.

- Что такое горизонтально-проецирующая плоскость?

1. Плоскость, перпендикулярная к горизонтальной плоскости проекций.

2.Плоскость, перпендикулярная к профильной плоскости проекций.

3. Плоскость, перпендикулярная к фронтальной плоскости проекций.

4. Плоскость, параллельная к горизонтальной плоскости проекций

- Какие плоскости называются фронтальными?

1. Плоскости, перпендикулярные к плоскостям П1 и П2, т. е. параллельные к плоскости П3.

2. Плоскости, перпендикулярные к плоскостям П1 и П3, т. е. параллельные к плоскости П2.

3. Плоскости, параллельные к плоскости П1.

2. Плоскости, перпендикулярные к плоскостям П2 и П3, т. е. параллельные к плоскости П1.

- Какие плоскости называются профильными?

1. Плоскости, перпендикулярные к плоскостям П2 и П3, т. е. параллельные к плоскости П1.

2. Плоскости, параллельные к плоскости П2.

3. Плоскости, перпендикулярные к плоскости П3.

4. Плоскости, перпендикулярные к плоскостям П1 и П2, т. е. параллельные к плоскости П3.

Раздел 3 Метрические и позиционные  задачи.

- На котором чертеже изображены две не параллельные между собой плоскости?

а                                      б                                   в                                              г

1. а.                               2. б.

3. в.                                4. г.

- На котором чертеже видимость пересекающихся плоскостей на горизонтальной проекции показана ошибочно?

а                              б                                 в                                      г

1. а.                              2. б.

3. в.                              4. г.

- На котором чертеже заданные плоскости не перпендикулярны друг другу?

а                                       б                                    в                                            г

1. а.                                   2. б.

3. в.                                   4. г.

- Как взаимно располагаются фронтальные следы двух параллельных между собой фронтально-проецирующих плоскостей?

1. Параллельно друг другу.

2. Пересекаются.

3. Скрещиваются.

4. Располагаются произвольно.

- Какая из точек, расположенных на общей для них проецирующей прямой, будет видимой по отношению к плоскости П1?

1. Точка, наиболее удаленная от П2.

2. Точка, наиболее удаленная от П1.

3. Точка, наиболее удаленная от П3.

- Какая из точек, расположенных на общей для них проецирующей прямой, будет видимой по отношению к плоскости П3?

1. Точка, наиболее удаленная от П2.

2. Точка, наиболее удаленная от П1.

3. Точка, наиболее удаленная от П3.

- У перпендикуляра к  плоскости его горизонтальная проекция перпендикулярна к:

1. фронтальной проекции фронтали.

2. горизонтальной проекции горизонтали.

3. профильной проекции профильной прямой.

- Прямая параллельна плоскости, если:

1. Прямая параллельна любой прямой в плоскости.

2. Прямая пересекает одну из прямых, лежащих в плоскости.

3. Прямая пересекает все прямые, лежащие в плоскости.

- Сколько точек определяют прямую линию, по которой пересекаются две плоскости?

1. Три.

2. Одна.

3. Две.

- Как взаимно располагаются горизонтальные следы двух параллельных между собой горизонтально-проецирующих плоскостей?

1. Пересекаются.

2. Скрещиваются.

3. Параллельно друг другу.

Рис.8.

- Сколько дополнительных плоскостей необходимо ввести в систему П1 и П2 для определения угла между прямой CD и плоскостью проекций П2.См.рис.8.

1. Две.                                          2. Три.

3. Одну.                                       4. Четыре.

- Чему равна натуральная величина отрезка CD? См. рис. 8.

1. C1D1.

2. C11D11.

3. C111D111.

- Которая из проецирующих плоскостей введена для определения угла между прямой CD и плоскостью проекций. См. рис.8.

1. П1.

2. П2.

3. П3.

Рис. 9.

- Как  располагается плоскость общего положения, заданная треугольником ABC к плоскости П3? См. рис 9.

1. Параллельно.

2. Перпендикулярно.

3. Под углом.

- Как  располагается плоскость общего положения, заданная треугольником ABC к плоскости П2? См. рис 9.

1. Параллельно.

2. Перпендикулярно.

3. Под углом.

Рис. 10.

- Сколько дополнительных плоскостей необходимо ввести в систему П1 и П2 для определения натурального вида треугольника ABC? См. рис.10.

1. Две.

2. Три.

3.Одну.

4. Четыре.

- Как располагается дополнительная плоскость П3 к плоскости П1? См. рис.10

1. Параллельно.

2. Перпендикулярно.

3. Под углом.

Рис. 11.

- Сколько дополнительных плоскостей необходимо ввести в систему П1 и П2 для определения натуральной величины отрезка МК? См. рис.11.

1. Две.                                           2. Три.

3.Одну.                                          4. Четыре.

- Что является натуральной величиной отрезка МК? См. рис.11.

1. М1К1.                                             2. М2К2.

3. М4К4.                                             4. М5К5.

- Чему равен отрезок В1В2, являющийся линией связи? См. рис.11.

1. В1В4.

2. В1В5.

3. В2В4.

4. В2В5..

Раздел 4..Способы преобразования проекций..

- На котором чертеже изображены аксонометрические оси прямоугольной диметрической проекции?

а                              б                               в                             г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- Который из приведенных коэффициентов является показателем искажения в прямоугольной изометрической проекции?

1. 0,94.                                  2. 0,5.

3. 0,47.                                  4. 0,82.

- Который из приведенных коэффициентов является показателем искажения в прямоугольной диметрической проекции по осям OX и OZ?

1. 0,94.                                  2. 0,5.

3. 0,47.                                  4. 0,82.

- Который из приведенных коэффициентов является показателем искажения в прямоугольной диметрической проекции по оси OY?

1. 0,94.                                  2. 0,5.

3. 0,47.                                  4. 0,82.

- Которое изометрическое изображение пятиугольника соответствует заданию его в ортогональной проекции при расположении, параллельном плоскости П2?

а                          б                             в                                г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которое диметрическое изображение трапеции соответствует заданию ее в ортогональной проекции при расположении, параллельном плоскости П1?

а                    б                             в                           г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которое диметрическое изображение трапеции соответствует заданию ее в ортогональной проекции при расположении, параллельном плоскости П2?

а                        б                                в                       г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Которое изометрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости x1O1z1?

а                       б                       в                       г

1. а.                             2. б.

3. в.                             4. г.

- Которое изометрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости x1O y1?

а                       б                       в                       г

1. а.                             2. б.

3. в.                             4. г.

- Которое изометрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости у1O1z1?

а                       б                       в                       г

1. а.                             2. б.

3. в.                             4. г.

- Которое диметрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости z1O1y1?

а                             б                         в                          г

1. а.                                2. б.

3. в.                                4. г.

- Которое диметрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости x1O1y1?

а                             б                         в                          г

1. а.                                2. б.

3. в.                                4. г.

- Которое диметрическое изображение окружности соответствует расположению ее в плоскости z1O1x1?

а                             б                         в                          г

1. а.                                2. б.

3. в.                                4. г.

- Дан шестиугольник, плоскость которого параллельна горизонтальной плоскости проекций П1. Которая из четырех точек ошибочно построена в изометрии?

1. 11.                                   2. 21.

3. 31.                                   4. 41.

- Дан круг, плоскость которого параллельна плоскости проекций П1. Которая из четырех точек ошибочно построена в диметрии?

1. 11.                                 2. 21.

3. 31.                                 4. 41.

- На котором чертеже изображены аксонометрические оси прямоугольной изометрической проекции?

а                              б                               в                             г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- На котором чертеже угол между осями O1Z1 и O1Y1 составил 135о?

а                              б                               в                             г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- На котором чертеже угол между осями O1Z1 и O1Y1 составил 120о?

а                              б                               в                             г

1. а.                                       2. б.

3. в.                                       4. г.

- Что называют коэффициентом искажения?

1. Отношение длины аксонометрической единицы к ее истинной величине.

2. Отношение истинной величины к длине аксонометрической единицы.

3. Отношение истинной величины по оси ОX к истинной величине по оси ОY.

4. Отношение истинной величины по оси ОY к истинной величине по оси ОZ.

- Какие аксонометрические проекции называют прямоугольными?

1. Когда направление проецирования и проецирующие прямые перпендикулярны плоскости аксонометрических проекций.

2. Когда направление проецирования и проецирующие прямые параллельны плоскости аксонометрических проекций.

3. Когда направление проецирования расположено под углом к плоскости аксонометрических проекций.

Раздел 5. Многогранники и поверхности

- На котором чертеже расстояние между параллельными ребрами AB и CD призмы спроецировались в натуральную величину?

а                                    б                                      в                                г

1. а.                                          2. б.

3. в.                                          4. г.

- На котором чертеже изображен многогранник с параллельными гранями?

а                                  б                                     в                                    г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже угол между пересекающимися ребрами АВ и ВС проектируется в натуральную величину?

а                                   б                                     в                                      г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже ребро АВ многогранника невидимо при проецировании на горизонтальную плоскость проекции П1?

а                                   б                                     в                                      г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже видимость ребер определена ошибочно?

а                                   б                                     в                             г

1. а.                              2. б.

3. в.                              4. г.

- На котором чертеже вершина В многогранника невидима при проецировании на фронтальную плоскость проекций П2?

А                                     б                             в                               г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже ошибочно построены проекции точки А, принадлежащей поверхности пирамиды?

а                              б                               в                                         г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже неправильно найдена точка пересечения прямой а с поверхностью многогранника?

а                                б                                    в                                    г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором чертеже изображены многогранники, пересекающиеся по одной замкнутой линии?

а                          б                                      в                                          г

1.а

2. б

3. в

4. г

- Сколько отдельных участков линий взаимного пересечения призм будет невидимо при проецировании на плоскость П2?

1. Четыре.

2. Шесть.

3. Два.

4. Пять.

Раздел 6 . Развёртки поверхностей.

- На котором чертеже изображен конус вращения?

а                          б                                    в                                     г

1. а.                        2. б.

3. в.                        4. г.

- Какая форма сечения получится в том случае, если цилиндр вращения будет пересечен наклонной к его оси плоскостью, и все образующие цилиндра будут участвовать в пересечении?

1. Окружность.

2. Прямоугольник.

3. Часть эллипса, ограниченная прямой.

4. Эллипс.

- На котором чертеже сечение шара построено неверно?

а                              б                                 в                                    г

1. а.                                2. б.

3. в.                                4. г.

- На котором чертеже выполнено сечение тора наклонной фронтально проецирующей плоскостью?

а                              б                                  в                                   г

1. а.                             2. б.

3. в.                             4. г.

- Какая форма сечения получится, если конус вращения пересечь плоскостью, пересекающей все образующие конуса?

1. Треугольник.

2. Парабола.

3. Эллипс.

4. Гипербола.

- С помощью, какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение фронтальной прямой с поверхностью шара?

1. Общего положения.

2. Горизонтальной.

3. Фронтальной.

4. Профильной.

- По каким плоским кривым пересекаются между собой поверхности полуцилиндров, образующих крестовый свод?

1. По окружностям.

2. По гиперболам.

3. По эллипсам

4. По параболам.

- На котором чертеже линии пересечения конуса с фронтально проецирующей призмой состоят из частей гипербол и окружностей?

а                                      б                                      в                                      г

1. а.

2. б.

3  в.

4. г.

- Какая кривая поверхность изображена на чертеже?

1. Цилиндроид.

2. Коноид.

3. Косая плоскость.

4. Гиперболоид.

- На котором чертеже изображена поверхность наклонного геликоида?

а                               б                              в                                    г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- На котором рисунке изображена поверхность, при образовании которой использован винтовой кононоид?

а                                     б                                     в                                     г

1. а.

2. б.

3. в.

4. г.

- Чему равняется длина развертки боковой поверхности прямого цилиндра вращения, если  радиус основания равен R?

1. п R2.

2. 2 п R2.

3. п R.

4. 2 п R.

- Какую форму имеет развертка боковой поверхности прямого конуса вращения с основанием, перпендикулярным к оси конуса?

1. сектор.

2. треугольник.

3. сегмент.

4. прямоугольник.

- Чему равняется площадь основания прямого цилиндра вращения, если  радиус основания равен R?

1. п R2.

2. 2 п R2.

3. п R.

4. 2 п R.

- Какую форму имеет развертка боковой поверхности прямого цилиндра вращения с основанием, перпендикулярным к оси конуса?

1. сектор.

2. треугольник.

3. сегмент.

4. прямоугольник.

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1 Основы проецирования

- Какие прямые называются прямыми уровня и проецирующими прямыми линиями?

- Что называют следами прямой линии и плоскости?

- Как изображаются на эпюре пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые линии?

- Сформулируйте правило проецирования прямого угла без искажения.

- Укажите последовательность решения задачи на определение точки пересечения прямой с плоскостью и определения видимости её участков, разделённых точкой пересечения.

- Укажите последовательность геометрических построений для определения линии пересечения плоскостей.

- Сформулируйте условия параллельности и перпендикулярности прямой линии и плоскости.

- Как на эпюре определить расстояние от точки до плоскости?

- В чём состоит принцип преобразования проекций эпюра способом замены плоскостей проекций?

- С помощью какого геометрического элемента можно преобразовать плоскость общего положения в частное?

- Укажите последовательность графических построений при определении истинных размеров и формы плоской фигуры способом замены плоскостей проекций.

- В чём состоит принцип преобразования проекций эпюра способом вращения вокруг проецирующих прямых и прямых уровня?

- Можно ли считать плоскопараллельное перемещение вращением вокруг не выявленных осей?

- Когда призма называется прямой? наклонной?

- Какие многогранники называют правильными?

- Назовите правильные многогранники.

- Как определить на эпюре видимость рёбер многогранника?

- Что представляет собой сечение многогранника плоскостью?

- Как определить точки пересечения многогранника плоскостью?

- Что представляет собой линия многогранника плоскостью?

- Каковы способы задания кривой линии?

- Какие кривые называют кривыми линиями 2-го порядка?

- Назовите некоторые замечательные плоские кривые линии.

- Какие пространственные кривые называют гелисами? Назовите некоторые из них.

- Укажите основные способы задания поверхностей?

- Что такое определитель поверхности?

- Как образуются и задаются на эпюре поверхности вращения, винтовые, с плоскостью параллелизма?

- Какие поверхности вращения называют поверхностями 2-го порядка.

- Перечислите основные свойства однополостного гиперболоида вращения.

- Перечислите поверхности с плоскостью параллелизма. Укажите примеры практического применения этих поверхностей.

- Какова общая схема определения точек линии пересечения поверхности плоскостью?

- Какие точки линии пересечения поверхности вращения плоскостью называют опорными, экстремальными?

- Как определить наивысшую и низшую точки сечения?

- Какова последовательность построений при определении точек пересечения прямой с поверхностью?

- Как следует выбирать вспомогательную плоскость для построения точек пересечения прямой с поверхностью?

- К чему сводится задача на пересечение кривой поверхности с многогранником?

- Что представляет собой линия пересечения двух кривых поверхностей?

- Назовите основные способы построения линии пересечения поверхностей.

- Чем следует руководствоваться при выборе вспомогательных плоскостей для построения линии пересечения поверхностей?

- При наличии каких условий можно применить для построения линии пересечения кривых поверхностей сферические посредники?

- Какие точки линии пересечения называют главными, опорными?

- Что называется развёрткой поверхности?

- Что такое приближённая и условная развёртки?

- Укажите способы построения развёртки многогранника, цилиндра, конуса, сферы.

- Какую плоскость называют касательной к поверхности в данной точке?

- Что называют нормалью к поверхности в данной точке?

- Приведите примеры поверхностей двоякой кривизны.

- Укажите основной способ построения очертаний поверхностей вращения.

Раздел 2 Плоскости

- Какое направление лучей света принято в ортогональных проекциях?

- Как падает тень от прямой, параллельной плоскости, и от прямой, перпендикулярной плоскости проекции?

- Изложите последовательность построения теней способом лучевых сечений.

- В чём заключается особенность построения теней способом обратных лучей?

- Назовите основные закономерности образования контуров теней?

- В каких случаях для построения теней применяются способы горизонтальных и фронтальных вспомогательных плоскостей – посредников?

- Как определить, собственная или падающая тень образуется на той части объекта, которая должна находиться в тени?

- Изложите общую последовательность построения теней.

- Какие проекции называют аксонометрическими?

- По каким признакам происходит деление аксонометрических проекций?

- Что называют показателем искажения?

- Какие существуют стандартные аксонометрические проекции?

- Как строятся аксонометрические оси в прямоугольной диметрии и чему равны показатели искажения по осям?

- Что такое вторичная аксонометрическая проекциях и на какой координатной плоскости целесообразно её строить?

- Как определить направление лучей света в аксонометрии, аналогичное «стандартному» направлению в ортогональных проекциях?

- Чем следует руководствоваться при свободном выборе направления световых лучей в аксонометрии?

- Что такое вторичная аксонометрическая проекция лучей света; на какой координатной плоскости целесообразно её строить?

- Какие способы построения теней получают в аксонометрии наибольшее применение?

- Как найти точку схода прямой линии?

- В каких точках на картине сходятся перспективы следующих прямых: перпендикулярных картине, параллельных картине, идущих в плане в точку стояния, горизонтальных прямых и прямых, расположенных под углом 450 к картине?

- В чём состоят особенности построения перспективы способом архитекторов с одной точки схода?

- Назовите правила построения теней в перспективе от прямых частного положения.

- Нарисуйте от руки схему построения перспективы соосных окружностей, лежащих в параллельных плоскостях.

- Чему равна величина оптимального угла зрения при построении перспективы и почему она ограничивается?

- Как построить перспективу точки?

- Что называется заложением отрезка прямой?

- Что такое интервал прямой и как определить эту величину?

- Что называют уклоном отрезка прямой линии?

- Как выполняют градуирование прямой?

- Что называют масштабом уклона или падения плоскости и как он изображается на чертеже?

- Укажите схему решения задачи на пересечение прямой с плоскостью или топографической поверхностью.

- Поясните схему решения задачи на пересечении двух плоскостей и плоскости с топографической поверхностью.

- Что называют границей откосов или границей земляных работ?

- Что такое линия нулевых работ? Как её построить?

- Укажите способ построения горизонталей откосов прямой дороги с уклоном.

- Укажите приём построения горизонталей поверхности одинакового ската на скругленных участках дороги с уклоном.

Раздел 3  Метрические и позиционные задачи

  - Метод проекций.

  - Центральное и параллельное проецирование.

  - Основные свойства прямоугольного проецирования.

  - Ортогональные проекции на двух и большем числе плоскостей.

  - Эпюр Монжа. Сущность метода.

  - Ортогональные проекции на одной плоскости.

  - Задание точки.

  - Задание прямой.

  - Прямые общего и частного положения; свойства их проекций.

  - Следы прямой.

3.11 Взаимное положение двух прямых (прямые параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся).

  - Конкурирующие точки и определение видимости на чертеже.

  - Теорема о проецировании прямого угла.

  - Способы преобразования проекций.

  - Способ прямоугольного треугольника.

  - Способ проецирования на дополнительную плоскость.

  - Метрические задачи: определение истинной величины отрезка прямой и углов наклона ее к плоскостям проекций, определение расстояния от точки до прямой, определение расстояния между скрещивающимися прямыми.

  - Плоскость. Задание плоскости.

  - Следы плоскостей.

  - Линии уровня и линии наибольшего ската плоскости.

  - Плоскости общего и частного положения и свойства их проекций.

  - Взаимная принадлежность прямых, плоскостей, точек.

  - Способы преобразования проекций.

  - Способ вращения вокруг линии уровня.

  - Метрические задачи: определение истинной величины плоской фигуры и углов наклона ее к плоскостям проекций способом замены плоскостей и способом вращения вокруг линии уровня.

  - Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей: параллельность, пересечение, перпендикулярность.

  - Способ вспомогательных секущих плоскостей при анализе относительного положения прямой и плоскости.

  - Алгоритм построения точки пересечения прямой с плоскостью.

  - Способ вспомогательных секущих плоскостей при анализе относительного положения двух плоскостей.

  - Алгоритм построения линии пересечения двух плоскостей.

  - Прямая, перпендикулярная плоскости. Определение расстояния от точки до плоскости.

  - Построение линии пересечения двух криволинейных поверхностей

имеющих общую плоскость симметрии и поверхностей, не имеющих общей плоскости симметрии.

  - Опорные точки. Определение видимости линии пересечения.

Раздел 4 Способы преобразования проекций

  - Проекции с числовыми отметками. Сущность метода.

  - Параллельные проекции на одной плоскости. Аксонометрические проекции. Сущность метода.

  - В чем сущность метода проекций с числовыми отметками?

  - Что называется уклоном и интервалом прямой? Что такое градуирование прямой?

  - Объясните построение горизонталей поверхности одинакового ската.

  - Какое изображение называют профилем толографической поверхности?

  - Сформулируйте сущность метода аксонометрического проецирования.

  - Сформулируйте основную теорему аксонометрии.

  - Охарактеризуйте стандартные аксонометрические проекции.

  - Опишите последовательность построения окружности в аксонометрии.

  - Опишите на примере построение аксонометрического изображения детали по ее ортогональным проекциям.

  - Как штрихуются разрезы в аксонометрии?

  - Построение границ земляных работ, построение продольного профиля земляного полотна.

  - ГОСТ 2. 317–69. Аксонометрические проекции.

Раздел 5 Многогранники и поверхности.

5.1 Поверхность. Задание поверхности.

  - Образование поверхностей.

  - Классификация поверхностей.

  - Определитель поверхности и точка на поверхности.

  - Построение очерков поверхностей.

  - Линейчатые развертываемые поверхности.

  - Конические и цилиндрические поверхности.

  - Многогранные поверхности. Пирамидальные и призматические поверхности.

  - Многогранники.

  - Проецирующие цилиндрические и призматические поверхности и свойства их проекций.

  - Поверхности вращения. Главные линии на поверхности вращения. 5.12 Точка на поверхности. Определение видимости.

  - Винтовые поверхности. Прямой и наклонный геликоиды.

  - Касательные линии и плоскости к поверхности.

  - Обобщенные позиционные задачи.

  - Сечение поверхности плоскостью частного положения.

  - Частные случаи построения сечений (прямого кругового конуса, цилиндра, сферы).

  - Пересечение прямой линии с поверхностью.

  - Пересечение поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей.

Раздел 6 Развёртки поверхностей.

6.1. Что называется поверхностью?

6.2. Какие способы образования поверхностей Вы знаете?

6.3. Какие способы задания поверхностей Вам известны?

6.4. Что называется определителем поверхности? Из каких частей он состоит?

6.5. Что называется очерком поверхности?

6.6. Какие каркасные линии можно выделить на гранных поверхностях и на поверхностях вращения?

6.7. Какое условие  является условием принадлежности точки поверхности?

6.8. Каков порядок построения проекций линий, принадлежащих    поверхности?

6.9. Какие линии получаются на поверхности цилиндра при пересечении его с различными плоскостями?

6.10. Какие линии получаются на поверхности конуса при пересечении его с   различными плоскостями?

6.11. Какие линии получаются на поверхности тора при пересечении его с различными плоскостями?

6.12. Какие линии получаются на поверхности сферы при пересечении её с различными плоскостями?

6.13. Что называется разверткой поверхности?

6.14. Какие способы построения разверток Вам известны?

6.15. Как строятся  развертки неразвертывающихся поверхностей?

6.16Видимость очерков поверхностей.

6.17Особенности построения линии пересечения двух многогранных поверхностей.

6.18Построение разверток поверхностей.

  - Основные методы построения разверток.

  - Способ триангуляции. Алгоритм построения развертки на примере конуса.

  - Построение точки и линии поверхности на развертке.

  - Способ нормального сечения.

  - Способ раскатки. Алгоритм построения развертки на примере призмы.

Блок B

Б.1 Типовые задачи:

Задача 1.

Построить эпюр произвольной точки А, находящейся во второй четверти пространства и удаленной от горизонтальной плоскости проекций на 32 мм, а от вертикальной плоскости проекций на 18 мм.

Решение. Задаем на оси проекций произвольную точку Ах и через нее про водим перпендикулярно оси проекций прямую. Обе проекции (А1, А2) искомой точки А будут лежать на этом перпендикуляре и находиться над осью проекций. Для того чтобы выдержать заданные расстояния от точки до плоскостей проекций, необходимо, чтобы расстояние от горизонтальной проекции точки до оси проекций равнялось 18 мм (расстояние от точки до вертикальной плоскости проекций), а расстояние от вертикальной проекции точки до оси проекций - 32 мм (расстояние от точки до горизонтальной плоскости проекций). Теперь остается отложить в в е р х на перпендикуляре от точки Ах отрезок длиной 18 мм и получить горизонтальную проекцию (А) точки, а затем отложить вверх отрезок длиной 32 мм и получить вертикальную проекцию (А2) точки.

Задача 2

Дана точка А (-15, - 24, -15). Построить эпюр точки В, симметричной точке А, относительно плоскостей проекций: горизонтальной (фиг. 44), вертикальной (фиг. 45) и профильной (фиг. 46).

Решение. Точка А находится  вправо от профильной плоскости проекций, за вертикальной плоскостью проекций и под горизонтальной плоскостью проекций, т.е. в седьмом октанте. Строим ее эпюр. Откладываем на отрицательной оси ОХ отрезок ОАх длиной 15 мм (х) и, проведя через точку Ах прямую перпендикулярно оси ОХ, откладываем на ней отрезки вверх АхА1     длиной 24 мм (у) и вниз  АхА' длиной 15 мм (z). Затем проводим через точку А2  прямую перпендикулярно оси OZ и откладываем влево отрезок АZА''    длиной 24 мм (у).

1. Точка В, симметричная данной точке относительно горизонтальной плоскости проекций, находится в шестом октанте, т.е. В (-15, -24, 15). Откладываем на общем перпендикуляре вверх отрезки АхB  длиной 24 мм (у) и  АхВ' длиной 15 мм (z) и затем находим профильную проекцию (В") точки В.

2. Точка В, симметричная данной точке относительно вертикальной плоскости проекций, находится в восьмом октанте, т. е. В (-15, 24, -15). Построив, как и выше, эпюр точки А, откладываем на общем перпендикуляре вниз отрезки АхВ длиной 24 мм (у) и АхВ2 длиной 15 мм (z). Затем, проведя через точку В2 перпендикулярно оси ОZ прямую, откладываем па ней вправо отрезок аzB3 длиной  24 мм (у).

З. Точка В, симметричная данной точке относительно профильной плоскости  проекций, находится в третьем октанте, т. е. В (15, - 24, -15). Построив, как и выше, эпюр точки А, откладываем на положительной оси ОХ отрезок ОВХ длиной 15 мм (х) и, проведя через точку Вх прямую перпендикулярно оси ОХ, откладываем на ней отрезки вверх ВХВ длиной 24 мм (у) и вниз ВХВ2 длиной 15 мм (z). Затем находим профильную проекцию (В3) точки В.

Задача 3

Даны профильная прямая АВ и вертикальная проекция (С2) точки С, лежащей на прямой. Найти горизонтальную проекцию (С) этой точки (фиг. 84).

Решение. Для того чтобы можно было найти горизонтальную проекцию (С) точки, нужна ее профильная проекция (С3), которая должна лежать на профильной проекции (А3В3) прямой и на перпендикулярной к оси ОZ прямой, проведенной через точку C2. Отсюда находим профильную проекцию (А3В3) прямой и на ее пересечении с перпендикуляром к оси ОZ, проведенным через точку C2, получаем профильную проекцию (С3) точки. Затем находим горизонтальную проекцию (С) точки.

Задача 4

Даны профильная прямая АВ и горизонтальная проекция (С) точки С, лежащей на прямой. Найти вертикальную проекцию (С2) этой точки (фиг. 85).

Решение. Для того чтобы можно было найти вертикальную проекцию (С2) точки, нужна ее профильная проекция (С3), которая должна лежать на профильной проекции (А3В3) прямой и находиться на расстоянии (у) слева от оси ОZ. Отсюда - находим профильную проекцию (А3В3) прямой и на пересечении с прямой, параллельной оси ОZ, проведенной слева от нее на расстоянии CхC (т. е. у), получаем профильную проекцию (С3) точки, затем находим вертикальную проекцию (С2) точки.

Задача 5

Выяснить взаимное расположение прямых АВ и CD (фиг. 121).

Решение. Горизонтальные и вертикальные проекции двух профильных прямых, не лежащих в одной плоскости, между собой всегда параллельны, а потому для выяснения  взаимного расположения таких прямых необходимо построить их профильные проекции: (А3В3) и (С3D3). Профильные проекции прямых (А1В1, А2В2) и (С1D1, C2D2) между собой пересекаются. Отсюда прямые АВ и CD в пространстве скрещиваются.

Задача 6

Даны прямая АВ и точка С. Провести через точку С произвольную прямую, пересекающую прямую АВ (фиг. 122).

Решение. Берем произвольную точку К на прямой АВ. Т.к. заданная прямая АВ – профильная, строим ее профильную проекцию и на ней задаем произвольно профильную проекцию (К3) точки К. По профильной проекции (К3) точки находим горизонтальную и вертикальные проекции (К1, К2) точки на одноименных проекциях прямой АВ. Затем проводим проекции искомой прямой: горизонтальную проекцию прямой – через точки С1 и К1; вертикальную проекцию прямой – через точки С2 и К2.

Задача 7

Прямыe АВ и CD пересечь третьей прямой, перпендикулярной к ним (фиг. 178).

Решение. Искомая прямая МN - профильная, так как она должна быть перпендикулярна прямо и АВ, которая параллельна оси проекций. Для того чтобы искомая прямая МN была перпендикулярна также прямой CD, необходимо чтобы профильные их проекции (М3N3 и C3D3) были взаимно перпендикулярны (тeopeмa проектирования прямого угла). Отсюда - через А3В3 проводим линию М3N3 перпендикулярно C3D3 до их взаимного пересечения в точке N3. Затем, найдя по точке N3 точки  N и N2 на одноименных проекциях прямой CD, проводим прямые МN и М2N2.

Задача 8

Взять на плоскости треугольника АВС произвольную точку К (фиг. 241).

Решение. Проводим в плоскости треугольника вспомогательную прямую, например (MN, М2N2), и на ней берем произвольную точку (К, К2). Последняя и лежит на плоскости треугольника.

Задача 9

В плоскости, заданной пересекающимися прямыми АВ И CD, провести линию наибольшего ската (фиг.240).

Решение. Проводим произвольную горизонталь (MN, М2N2) плоскости. Так как линия наибольшего ската должна быть перпендикулярна этой горизонтали, проводим ее горизонтальную проекцию, например (Е1К1), перпендикулярно горизонтальной проекции (MN) горизонтали (теорема проектирования прямого угла), а затем по горизонтальной проекции (Е1К1),  - линии наибольшего ската - находим ее вертикальную проекцию (Е2К2).

Задача 10

Построить следы плоскости, заданной прямой АВ и точкой С (фиг. 254).

Решение. Искомые следы плоскости обозначаем через Ph и Рv. Для того чтобы провести вертикальный след (Рv) плоскости, необходимо иметь две точки этой плоскости, лежащие на вертикальной плоскости проекций. Одна такая точка (С1, С2) уже дана. Второй точкой будет служить вертикальный след (V1,V2) прямой (А1В1, А2В2). Находим точку (V1,V2) и проводим проекции искомого вертикального следа (Рv) плоскости: вертикальную - через точки С2 и V2 до пересечения с осью проекций в точке РХ и горизонтальную -  через точки С1и V1, совпадающую с осью проекций. Одну точку (РХ) горизонтального следа Ph имеем; находим горизонтальный след (Н1, Н2) прямой (А1В1, А2В2). Получаем вторую точку горизонтального следа плоскости. Проводим проекции искомого горизонтального следа (Рh) плоскости: горизонтальную - через точки Н1 и РХ и вертикальную - через точки Рх и Н2, совпадающую с осью проекций.

Вывод. С осью проекций всегда совпадают горизонтальная проекция вертикального следа плоскости и вертикальная проекция горизонтального следа плоскости.

Задача 11

Построить следы плоскости, заданной двумя пересекающимися прямыми АВ и CD (фиг. 255).

Решение. Находим следы (Н1, Н2) и (V1,V2) прямой (А1В1, А2В2) и след (h1, h’1) прямой (C1D1, C2D2 ). Проводим горизонтальный след (Ph) искомой плоскости Р -  через точки h и h1 вертикальный след (Рv) - через точку V’, параллельно прямой C2D2. Следы Ph и Рv  должны пересекаться на оси проекций в точке Рх , что подтверждает правильность  решения задачи.

Задача 12

Найти прямую пересечения плоскостей Р и Q (фиг. 374).

Решение. Плоскости Р и Q пересекаются по прямой общего положения, проходящей через точки-следы (Н1, Н2) и (V1, V2), находящиеся на пересечении горизонтальных и вертикальных следов плоскостей. Проводим проекции искомой прямой: горизонтальную - через точки Н1 и V1 и вертикальную - через точки Н2 и  V2 , которая совпадает с вертикальным следом (Qv) плоскости Q. Прямая проходит через вторую, первую и четвертую четверти.

Задача 13

Найти прямую пересечения плоскостей Р и Q (фиг. 375).

Решение. Плоскости Р и Q пересекаются по прямой общего положения, проходящей через точки-следы (Н1, Н2) и (V1, V2),  находящиеся на пересечении горизонтальных и  вертикальных следов плоскостей. . Проводим проекции искомой прямой: горизонтальную - через точки Н1 и V1 , которая совпадает с горизонтальным следом (Qh) плоскости Q, и вертикальную - через точки Н2 и  V2. Прямая проходит через первую, четвертую и третью четверти.

Задача 14

Найти точку пересечения прямой АВ с плоскостью Р (фиг. 428).

Решение. Обозначаем искомую точку через М (m,m’). Так как точка М лежит на профильно-проектирующей плоскости, то ее профильная проекция (m'') должна лежать где-то на профильном следе (Рw) плоскости. Вместе с тем, так как эта же точка лежит и па прямой АВ, то ее профильная проекцпя (m’’) должна лежать также где-то па профильной проекции (а"b") прямой. Отсюда - профильная проекция (m") искомой точки должна лежать па профильном следе (Рw) плоскости и па профильной проекции (а"b") прямой, т. е. на их пересечении. Найдя профильный след плоскости и профильную проекцию прямой, получаем на их пересечении профильнyю проекцию (m") искомой точки. Зная профильную проекцию (m") искомой точки находим две другие ее проекции на одноименных проекциях прямой.

В ы в од. Профильная проекция точки пересечения любой прямой с профильно-проектирующей плоскостью находится на пересечении профильного следа плоскости с профильной проекцией прямой.

Задача 15

Найти точку пересечения прямой МN с плоскостью треугольника АDC (фиг. 442).

Решение. Обозначаем искомую точку через К (k, k'). Так как заданная плоскость - вертикально-проектирующая, находим вертикальную проекцию (k') точки на пересечении прямой m'n' с вертикальной проекцией (а'b'с') треугольника. По вертикальной проекции (k') точки находим ее горизонтальную проекцию (k) на горизонтальной проекции (mn) прямой (как?).

Задача 16

Найти точку пересечения прямой АВ с плоскостью Р (фиг. 440).

Решение. Обозначаем искомую точку через М (m, m’). Заключаем прямую АВ в профильную плоскость R, которая пересекает заданную плоскость Р по профильной прямой (hv, h’v’). Так как обе прямые - заданная и вспомогательная - профильные, находим профильную проекцию (m’’) искомой точки на пересечении профильных проекций (а"b" и h"v")  этих прямых, а затем по профильной проекции (m') точки находим две ее другие проекции (m  и m') на одноименных проекциях (а’b’  и аb) прямой.

Задача 17

Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения оказалась параллельной одной из плоскостей проекций новой системы.

Рис. 121.

На рис. 121 показана прямая а, которая в системе П1/П2 является прямой общего положения.

Для решения задачи взята новая плоскость П4, отвечающая двум условиям: П4┴П1 и П4 ║а. В системеП4/П1 прямая а стала фронталью, а потому х14 ║ а1. На плоскость П4 без искажения проецируется и отрезок АВ прямой и угол φ.

Рис. 122

Решение той задачи на эпюре дано на рис. 122, где параллельно а1 проведена ось Х14 и в соответствии с приведенным выше правилам построена новая фронтальная проекция отрезка А4В4. Эту же задачу можно решить и заменой горизонтальной плоскости проекций П1 на П4 (рис. 123). Новая плоскость П4 расположена перпендикулярно П2 и параллельно АВ, а новая ось Х24  ║ А2В2. Очевидно, что А4В4=АВ, и угол ψ, образованный проекцией А4В4 с осью Х24, равен углу наклона прямой АВ к плоскости П2. Отметим одну особенность рассматриваемого примера. Так как преобразуемые, в нашем случае - горизонтальные, проекции концов отрезка расположены по разные стороны от оси Х12, то и новые проекции этих точек, А4 и В4, должны быть по разные стороны от новой оси Х24. Объясняется это тем, что уа >0, а ув<0.

Рис. 123

Задача 18

Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения оказалась перпендикулярной одной из плоскостей проекции новой системы. Другими словами, в новой системе прямая а (рис. 124) должна стать проецирующей.

Рис. 124

Преобразование одной из проекций прямой а общего положения в точку требует двойной замены плоскостей, так как в системе П2/ПI плоскость, перпендикулярная а, не будет ортогональной ни к П2, ни к П1. При переходе от системы П1/П2 к системе П1/П4 плоскость П4 располагают перпендикулярно П1 и параллельно прямой а, т. е. решают первую задачу, рассмотренную выше. При второй замене новую плоскость П5 располагают перпендикулярно прямой а. Этим самым будет обеспечено условие ортогональности П4/П5. Ось X45 построена перпендикулярно а4. На плоскости П5 прямая а изобразится точкой. Итак, в системе П4/П5 прямая а стала проецирующей относительно плоскости П5.

Задача 19

Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения в новой системе плоскостей проекций  проецирующей.

Пусть плоскость общего положения задана тремя точками А, В и С (рис. 125).

Для решения поставленной задачи новую плоскость проекций нужно расположить перпендикулярно треугольнику АВС и одной из плоскостей проекций. Значит, новая плоскость должна быть перпендикулярна линии пересечения заданной плоскости с одной из плоскостей проекций.

Рис. 125

При этом нет необходимости строить такую линию, так как ее направление можно установить с помощью главной линии плоскости.

Вот почему в заданной плоскости прежде всего проводят одну из главных линий, например горизонталь АН. Эта горизонталь нужна для ориентировки новой плоскости проекций П4. Расположив П4┴АН, мы обеспечиваем сразу выполнение двух условий: новая плоскость П4 будет перпендикулярна и П1 и плоскости треугольника. Новую ось Х14 проводят под прямым углом к A1H1. Проведя через горизонтальные проекции вершин треугольника прямые, перпендикулярные новой оси, откладывают на этих прямых от X14 отрезки, равные ZA ZB и ZC. Так получается новая фронтальная проекция А4В4С4 треугольника АВС, представляющая собой прямую линию. Заметим, что на плоскость П4, которая перпендикулярна

Рис. 126

треугольнику и П1, без искажения проецируется угол (φ), образованный треугольником с плоскостью П1.

Аналогичное преобразование выполнено на рис. 126, где плоскость П1 заменена плоскостью П4, перпендикулярной П2 и треугольнику АВС. Для этого в плоскости треугольника была проведена фронталь AF, перпендикулярно которой и располагается плоскость П4. Новая ось Х24 выбрана перпендикулярно A2F2. Плоскость треугольника относительно П4 стала проецирующей.  На плоскость П4 без искажения проецируется угол ψ наклона треугольника к фронтальной плоскости проекций П2.

Задача 20

Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения стала параллельной одной из плоскостей проекций новой системы.

Пусть дан треугольник АВС в плоскости общего положения (рис. 127).

Нужно создать такую новую ортогональную систему плоскостей проекций, в которой одна из них должна быть параллельной треугольнику. В системе П1/П2 такую плоскость построить нельзя. Действительно, плоскость, параллельная треугольнику, не будет перпендикулярна ни П1, ни П2, т. е. она не образует с плоскостями проекций ортогональной системы.

Решение задачи требует двойной замены плоскостей проекций. Смысл первой замены П2 на П4 заключается в преобразовании плоскости треугольника в проецирующую. Этот процесс описан выше (см. решение основной задачи 3).

Второй этап решения задачи заключается в переходе от системы П1/П4 к системе П4/П5. Новая плоскость П5 устанавливается ║ треугольнику, а значит, новая ось Х45 на эпюре проводится параллельно прямой, на которой оказались расположены точки А4, В4 И С4. Как обычно, через указанные точки проводят перпендикуляры к новой оси и откладывают на них от X45 отрезки, равные, LА LВ и Lс.

Построенная проекция A5B5C5 определяет истинную величину треугольника.

Если же данная плоскость - проецирующая (рис. 128), то поставленная задача решается одной заменой плоскостей. В этом случае плоскость П4 параллельная треугольнику АВС, образует с П2 ортогональную систему П2/П4. Новая проекция А4В4С4 на плоскость П4 определяет истинную величину треугольника.

Задача 21

Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения после поворота оказалась параллельной одной из плоскостей проекций.

Если прямая параллельна плоскости П1 или П2, то одна из ее проекций должна быть параллельна оси Х12 а если этой оси на эпюре нет, то одна из проекций прямой должна пересекать линии проекционной связи под прямым углом. Следовательно, решая задачу - расположить прямую а  параллельно П2, нам придется повернуть горизонтальную проекцию а1 так, чтобы она стала перпендикулярна линиям связи. Для реализации такого поворота ось вращения i нужно выбрать перпендикулярнo плоскости П1.

Рис 137

На рис. 136 и 137 ось проведена через точку А Э а, которая при вращении прямой будет неподвижна. Что касается любой другой точки В (В Э а), то она и ее горизонтальная проекция опишут дуги окружности. Угол поворота точки В определяется условием перпендикулярности новой проекции а11 прямой а к линии проекционной связи. В результате такого поворота на плоскость П2 без искажения проецируются и отрезок АВ и угол φ, который прямая а составляет с плоскостью П1.

Рис. 138

Вращением вокруг оси, перпендикулярной плоскости П2, прямую а можно повернуть до положения, параллельного плоскости П1 (рис. 138). В этом случае фронтальная проекция прямой после ее поворота должна быть перпендикулярна линиям проекционной связи. На плоскость П1 без искажения проецируются отрезок АВ прямой а и угол ψ , образуемый этой прямой с плоскостью П2.

Итак, одним поворотом вокруг проецирующей прямой (оси) прямую общего положения можно расположить параллельног одной из плоскостей проекций.

Задача 22

Пробразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения в результате вращения стала проецирующей прямой.

Достигается это двойным поворотом прямой а вокруг двух различных осей (рис. 139).

Первый поворот на угол φ сделан вокруг оси, которая проходит через точку А прямой перпендикулярно П1. Прямая а приведена в положение, параллельное плоскости П2.  Этому положению прямой соответствуют проекции а11 и а21. Второй поворот на угол ψ осуществлен около оси, перпендикулярной плоскости П2 и также проходящей через точку А. В итоге фронтальная проекция a22 прямой оказалась вертикальной, а горизонтальная a12 - превратилась в точку. Сама же прямая заняла положение, перпендикулярное плоскости П1.

Рис. 139

Задача 23.

Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положения после  поворота стала проецирующей прямой.

Рассмотрим преобразование плоскости Δ АBC во фронтально проецирующую (рис. 140). Известно, что отличительным признаком такой плоскости на эпюре является перпендикулярность горизонтальной проекции h1 ее горизонтали к оси х или, что тоже, параллельность h1 линиям связи. Вот почему по плоскости треугольника АВС прежде всего проведена горизонталь CD, которая вращением на угол ψ вокруг оси i приведена в положен CD  ┴ П2. Пересекая ось вращения, одна повернутая горизонталь не определяет положения плоскости треугольника. Поэтому вслед за ней на тот же угол ψ повернуты вершины А и В. Фронтальная проекция треугольника превратилась в прямую линию. Она образует с горизонтальной линией угол φ, равный углу наклон АВС к плоскости П1.

Рис. 140

Задача 24

Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего положения в результате вращения оказалась параллельной одной из плоскостей проекций.

Приведем сначала то решение задачи, когда осями вращения служат проецирующие прямые. Первый поворот треугольника АВС был сделан вокруг вертикальной оси, проходящей через вершину С (рис. 141). В результате плоскость общего положения стала фронтально проецирующей, т. е. первый этап преобразования является точным повторением решения задачи 3. Далее можно проделать второй поворот на угол φ вокруг оси, проходящей через вершину В1 перпендикулярно плоскости П2. Фронтальные проекции всех вершин треугольника будут перемещаться по концентрическим дугам, проведенным из точки B21 как из центра, а горизонтальные - по прямым, перпендикулярным линиям связи. После поворота на угол φ плоскость треугольника оказалась параллельной П1. Следовательно, горизонтальная проекция А12 В11 С11   треугольника без искажения определяет его форму.

Рис. 141

Покажем теперь, что эту задачу можно решить  менее громоздким способом - вращением вокруг только одной оси.

Если задаться целью: одним поворотом расположить треугольник параллельно плоскости П1, то за ось вращения следует принять  такую прямую в плоскости треугольникa, которая еще до вращения была бы параллельна П1, т. е. одну из его горизонталей. На рис. 142 такой горизонталью является прямая CD. Не повторяя всех пояснений, содержащихся в п. 1 предыдущего параграфа, где рассматривалось вращение точки вокруг горизонтали, отметим главноe в предстоящем построении: в тот момент, когда плоскость треугольника будет параллельна П1, горизонтальные проекции каждой из перемещающихся вершин окажутся удаленными от оси вращения на расстояние, равное радиусу вращения данной точки. Дальнейшие построения выполняются в такой последовательности:

1) Проводим прямые, перпендикулярные С1D1, по которым будут перемещаться горизонтальные проекции вращающихся точек;

2) строим проекции радиуса вращения одной из них, например А. Это будут отрезки А1О1 и А2О2;

Рис. 142

3) по двум проекциям определяем истинную величину радиуса вращения RA. На рис. 142 радиус RA определен вращением отрезка ОА вокруг оси, проходя щей через точку О и перпендикулярной плоскости П2;

4) отрезок RА откладываем от точки О вдоль той прямой, по которой перемещается горизонтальная проекция вершины А;

5) через полученную точку A12 и неподвижную D1, проводим прямую до пересечения с прямой, по которой перемещается горизонтальная проекция вершины В;

6) соединяя найденные точки A12 и В11 друг с другом и с неподвижной вершиной С1, получаем новую горизонтальную проекцию треугольника.

Эта проекция и определяет натуральную величину Δ АBC. Фронтальная проекция треугольника окажется преобразованной в прямую, которая совпадает с С2D2.

Задача 25

1. Определение расстояний

а) Расстояние между двумя точками.

Задача сводится к определению истинной длины отрезка, соединяющего две данные тачки. Ее решение связана с пребразованием чертежа, в результате которого данный отрезок оказывается параллельным одной из плоскостей проекций.

б) Расстояние отточки до прямой. В § 28 было показано, что сложность решения этой задачи существенна зависит заданных проекций. Из трех случаев, представленных на рис. 114-116, наиболее простым был первый, когда прямая l составляла с П1, прямой угол и проецировалась на эту плоскость в точку.

На к этому частному случаю расположения прямой l можно всегда прийти, используя построения, показанные выше при решении второй основной задачи. Напомним, что преобразование проекций прямой общего положения в точку требует двойной замены плоскостей, что и проделано на рис. 153. Прямая l  стала проецирующей относительно плоскости П5, а ее проекция на П5 будет точкой l5 . На ту же плоскость П5 спроецирована и данная тачка А. Расстояние между новой проекцией А5 точки А и новой проекцией l5 прямой l будет искомым.

На рис. 153 показан и обратный процесс преобразования проекций отрезка АК от системы П4/П5 к первоначальной П1/П2. Заметим, что проекция отрезка АК на плоскость П4 построена параллельно оси Х45, так как этот отрезок параллелен плоскости П5.

в) Расстояние между двумя параллельными прямыми. На рис. 154 проекции

Рис. 154

двух параллельных прямых общего положения двойной заменой плоскостей проекций преобразованы в тачки. Расстояние между ними будет искомым. Действительно, при второй замене плоскостей проекций плоскость П5 расположена под прямым углам к заданным прямым. Следовательно, перпендикуляр, опущенный из какой-либо точки одной прямой на другую, параллелен плоскости П5 и спроецируется на нее без искажения.

г) Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. (рис. 155). Это расстояние измеряется длиной перпендикуляра CD, общего к заданным прямым. Если одна из них, например а, перпендикулярна плоскости П1 , то общий перпендикуляр CD как прямая, составляющая прямой угол с а, окажется параллельным плоскости П1. Но тогда прямой угол между CD и второй из скрещивающихся прямых b на плоскость П1 спроецируется без  искажения. Для этого частного случая (а ┴П1) решение задачи дана на рис. 156. Особенность примера, представленного на рис. 157

состоит в том, что одна из скрещивающихся прямых расположена параллельно плоскости П2. Это позволяет с помощью только одной замены плоскостей проекций перейти к тому частному случаю, решение которого приведено на предыдущем эпюре. Построения в системе П2/П4 на рис. 157 ничем не отличаются от построений, выполненных на рис. 156.

Рис. 157

В общем случае, когда каждая из скрещивающихся прямых не параллельна ни одной из плоскостей проекций, задача сводится к преобразованию чертежа, в результате которого проекция одной из данных прямых должна стать точкой.

Этого можно достичь либо двойной заменой плоскостей, либо двойным поворотом системы скрещивающихся прямых (см. вторую основную задачу).

Рис. 159

д) Расстояние от точки до плоскости. Искомое расстояние измеряется длиной перпендикуляра, опущенного из данной точки А на плоскость α. Этот перпендикуляр проецируется в натуральную величину на ту плоскость проекций, относительно которой данная плоскость α является проецирующей. Поэтому решение задачи может быть сведено к такому преобразованию, в результате которого заданная плоскость станет проецирующей. На рис. 158 расстояние от точки А до плоскости треугольника BCD определено заменой плоскостей проекций (см. третью основную задачу).

Решение той же задачи без введения новых плоскостей проекций дано на рис. 159, где проекции перпендикуляра  р построены с помощью главных линий плоскости α- горизонтали h и фронтали f (p1 ┴h1, p2 ┴h2).

Основание перпендикуляра (точка К) определено по известной схеме,  а именно:

1) ϭ Э р(ϭ  ┴ П2),

2) (1-2) = ϭ ˄ α,

3) К=р ˄ (1-2).

Натуральная длина искомого расстояния А1 К11 найдена способом вращения.

е) Расстояние между двумя параллельными плоскостями. В данном случае расстояние измеряется длиной перпендикуляра, опущенного из произвольной точки одной плоскости на другую. Таким образом, эта задача сводится к предыдущей.

Задача 26

Найти линию пересечения поверхности призмы с плоскостью Р (фиг. 825).

Решение. Для того,  чтобы построить линию пересечения, нужно найти точки пересечения ребер призмы с данной плоскостью. Находим точку (А1, А2) пересечения ребра (1, 1') с плоскостью. Горизонтальная проекция (А1) этой точки совпадает с горизонтальной проекцией ребра; зная это, находим вертикальную проекцию (А2) точки, прльзуясь условием, что точка (А1, А2) лежит и на плоскости Р. Аналогичным порядком находим точки (В1, В2), (С1, С2) и (D1, D2) пересечений остальных ребер с плоскостью Р. Соединив последовательно найденные точки, получаем проекции искомой линии пересечения: горизонтальную (А1В1С1D1) и вертикальную (А2В2С2D2). Из чертежа видно, что горизонтальная проекция (А1В1С1D1) линии пересечения совпадает с горизонтальной проекцией (1, 2, 3, 4) призмы.

Задача 27

Найти линию пересечения поверхности призмы с плоскостью Р (фиг. 826).

Решение. Нужно найти точки пересечения ребер призмы с плоскостью Р. Находим точку (А1, А2) пересечения ребра (1, 1') с плоскостью; заключаем ребро в плоскость R, параллельную вертикальной плоскости проекций, которая пересекает плоскость Р по фронтали. На пересечении вертикальных проекций ребра и фронтали получаем вертикальную проекцию (А2) точки; зная ее, находим горизонтальную проекцию (А1) точки на горизонтальной проекции ребра. Аналогичным образом находим точки (В1, В2), (С1, С2) и (D1, D2) пересечений  остальных ребер с плоскостью. Соединив последовательно найденные точки, получаем проекции искомой линии: горизонтальную (А1В1С1D1) и вертикальную (А2В2С2D2).

Задача 28

Найти точки пересечения прямой АВ с поверхностью пирамиды (фиг. 998).

Решение. 3аключаем прямую АВ в профильную плоскость R, которая пересекает поверхность пирамиды по треугольнику CDE. На пересечении профильных проекций полученного треугольника и заданной прямой находим профильные проекции (M3) и (N3) искомых точек; зная их, находим точки М и N на прямой АВ и точки  M2 и N2 на прямой А2В2.

Задача 29

Дать полную развертку поверхности четырехугольной призмы (фиг. 830).

Решение. Полная поверхность заданной призмы состоит из четырех прямоугольников и двух четырехугольников. Проводим произвольную прямую NN  и на  ней от точки А откладываем отрезки АВ, ВС, CD, DA, равные сторонам oснования призмы,  т. е. АВ = аb; ВС = bc и т. д. Через точки А, В, С, D, А проводим перпендикуляры  к прямой NN и на них откладываем одинаковые отрезки длиной h; соединив концы перпендикуляров, получаем прямую А1В1С1D1A1, параллельную прямой ABCDA. Затем пристраиваем, например при стороне АD, нижнее основание призмы, а при стороне А1D1 - верхнее ее основание. Полученная фигура является полной разверткой поверхности призмы. Показываем дополнительно, как перенести точку (К1, К2), заданную на грани ВВ1С1С призмы, на ее развертку. Откладываем на стороне ВС отрезок ВМ, равный bm, и , восставив перпендикуляр, откладываем на нем отрезок МК, равный m’k’.

Задача 30

Дать полную развертку четырехугольной пирамиды (фиг. 832).

Ре ш е н и е. Для того чтобы можно было построить натуральные величины боковых граней пирамиды, необходимо определить натуральные величины ее боковых ребер. Откладываем на оси проекций от произвольной точки s1отрезки s1a1, s1b1, s1c1,s1d1, равные длинам горизонтальных проекций боковых ребер; соединив точки аl, b1, сl, dl c точкой s1 получаем натуральные величины этих ребер. Задаем произвольную точку S и строим последовательно грани SAB, SBC, SCD, SAD, зная три стороны каждой грани. Затем пристраиваем основaние ABCD пирамиды при какой-либо стороне, например ВС. Полученная фигура является полной разверткой поверхности пирамиды. Показываем дополнительно, как перенести точку ( К1, К2), заданную на грани (sbc, s'b'c') пирамиды, на ее развертку. Откладываем на стороне ВС отрезок ВМ =bm, а затем, соединив точки S и М прямой SM, откладываем на ней отрезок SK = s1'k1 '.

Задача 31

Цилиндрическая винтовая линия. Такую линию описывает точка, которая движется по какой-либо образующей прямого кругового цилиндра, вращающегося около своей оси так, что путь, проходимый  точкой по образующей, все время пропорционален углу поворота цилиндра.

Смещение точки вдоль образующей за один оборот цилиндра называется шагом цилиндрической винтовой линии. При постоянном шаге h винтовая линия пересекает все образующие цилиндра, на поверхности которого она расположена, под одним и тем же углом. Различают правую (рис. 180, а) и левую (рис. 180, б) винтовые линии.

Построение проекций цилиндрической винтовой линии дано на рис. 181. Исходными данными служат: R - радиус цилиндpa, h - шаг винтовой линии и направление линии - в данном случае правое.

Так как угловое перемещение точки, движущейся по цилиндрической винтовой, прямо пропорционально линейному перемещению, то при повороте точки на 3600/n она должна переместиться параллельно оси цилиндра на 1/n шага. В нашем случае n=12, а потому и окружность, являющаяся горизонтальной проекцией цилиндра, и высота его, равная шагу h, разделены на 12 равных частей.

Фронтальная проекция каждой последующей точки, например 22 , смещена относительно предыдущей точки 12 вдоль оси цилиндра на 1/12 часть шага h и, кроме того, эта проекция находится на общем перпендикуляре к оси Ох с соответствующей горизонтальной проекцией точкой 21.

Фронтальная проекция винтовой линии представляет собой деформированную синусоиду, так как закономерность ее построения та же, что и при построении синусоиды.

При развертке цилиндрической поверхности на плоскость, винтовая линия превращается в прямую. Это объясняется тем, что линейное и угловое перемещения точки связаны прямой пропорциональной

Рис. 180

Рис. 181

зависимостью. Следовательно, винтовая линия есть геодезическая линия цилиндрической поверхности. Из рассмотрения развертки цилиндра с нанесенной цилиндрической винтовой линией (рис. 181) можно установить зависимость между радиусом цилиндра R, шагом h и углом подъема винтовой линии φ, а именно: h= 2πRtgφ.

Задача 32

б) Коническая винтовая линия. Такую линию описывает точка, которая движется по какой-нибудь образующей прямого кругового конуса; вращающегося в то же время около своей оси так, что путь, проходимый точкой по образующей, все время пропорционален углу поворота конуса. Проекция на ось конуса смещения точки вдоль образующей за один оборот называется шагом конической винтовой линии. Особенность построения горизонтальной проекции конической винтовой линии (рис. 182) состоит в том, что горизонтальная проекция движущейся точки определяется с учетом двух движений: вращательного вместе с образующей и поступательного - вдоль образующей.

Рис. 182

Так, при построении точки 1 горизонтальная проекция образующей конуса SO была повернута на 3600º/12, а точка перемещена по ней на 1/12 часть длины SO. В такой же последовательности построены и остальные точки.  Горизонтальная проекция конической винтовой линии представляет собой с п и р а л ь А р х и м е Д а. Фронтальная проекция каждой точки винтовой линии определяется пересечением фронтальных проекций параллелей  конуса, плоскости которых смещены одна относительно другой на расстояние, равное h/12, и линий проекционной связи.

Для того чтобы получить векторное параметрическое уравнение винтовых линий, выразим координаты произвольной точки М этих линий через угловой параметр v, характеризующий поворот точки вокруг оси z (рис. 183).

Введем обозначения: h - шаг винтовых линий; 2φ- угол при вершине конуса; р - расстояние от точки М до оси Z. Это расстояние для цилиндрической винтовой линии постоянно, а для конической

Задача 33

Найти точки пересечения прямой АВ с поверхностью наклонного цилиндра (фиг. 1000).

Решение. Заключаем прямую АВ в плоскость R, параллельную оси цилиндра; для этого задаем на прямой (аb, а'b') , произвольную точку (c, с') и проводим через нее прямую (cd, c'd'), параллельную оси цилиндра. Эта плоскость, заданная двумя пересекающимися прямыми, пересекает поверхность цилиндра по двум образующим. Находим горизонтальные следы (h, h') и (h1, h1’) прямых (аb, а'b') и (cd, c'd') и проводим через точки h и h1 горизонтальный след (Rh) плоскости [вертикальный след плоскости для решения данной задачи не нужен]. Плоскость R пересекает основание цилиндра по хорде (12, 1'2'). Через точки (1, 1') и (2, 2') проводим образующие цилиндра. На пересечении вертикальных проекций этих образующих с вертикальной проекцией (а'b') заданной прямой находим вертикальные проекции (m') и (n') искомых точек. Зная точки m' и n', находим точки m и n на прямой аb. [Заключение прямой АВ в горизонтальной - или вертикально-проектирующую плоскость усложнило бы решение задачи.

Указание. В частном случае вспомогательную плоскость, проходящую через прямую АВ, удобнее  задать двумя прямыми, параллельными оси цилиндра.

Задача 34

Найти точки пересечения прямой АВ с поверхностью наклонного конуса (фиг. 1004).

Решение. Заключаем прямую АВ в плоскость R, проходящую через вершину S  конуса. Эта плоскость , заданная прямой АВ и точкой S, пересекает поверхность конуса по двум прямым - образующим.

Фиг. 1004

Для того чтобы их найти, поступаем следующим образом. От задания вспомогательной плоскости прямой АВ и точкой S переходим к заданию ее двумя пересекающимися прямыми АВ и SC (точку С на прямой АВ берем произвольно). Находим горизонтальные следы (h, h') и (h1, h1') прямых (аb, а'b') и (sc, s'c') и проводим через точки h и  h' горизонтальный след (Rh) плоскости [вертикальный след плоскости для решения данной задача не нужен]. Плоскость R пересекает основание конуса на хорде (12, 1'2'), а поверхность конуса по прямым образующим (s1, s'1') и (s2, s'2'). На пересечении вертикальных проекций этих образующих с вертикальной проекцией (а'b') заданной прямой находим вертикальные проекции (m') и (n') искомых точек. Зная точки m' и n' находим точки m и n на прямой аb. [Заключение прямой АВ в горизонтально - или вертикально - проектирующую плоскость значительно усложнило бы решение задачи]

Задача 35

Найти точку пересечения прямой АВ с поверхностью кольца (фиг. 1010).

Реш е н и е. Заключаем прямую АВ в плоскость R, параллельную плоскости V; плоскость R пересекает поверхность кольца по окружности. На пересечении вертикальныx проекций окружности и заданной прямой находим вертикальные проекции (m' и n') искомых точек. Зная точки m' и n', находим точки m и n на  прямой аb. (Прямую АВ можно было заключить и в вертикально-проектирующую плоскость, но это значительно усложнило бы решение задачи.)

Задача 36

Найти точки пересечения прямой АВ с поверхностью вращения (фиг. 1011).

Реш е н и е. Заключаем прямую АВ в вертикально-проектируюшую плоскость R и находим проекции линии пересечения. На пересечении горизонтальных проекций этой линии и заданной прямой получаем точки m и n: по ним находим точки m' и n' на прямой а'b'.

На фиг. 1012 задача решена заключением прямой в горизонтально-проектирующую плоскость R.

Задача37

Построить плоскость, касательную к конусу и проходящую через точку А, лежащую на его поверхности (рис. 266).

Образующая SM, проведенная через данную точку, является линией касания. Она служит одной из прямых, определяющих искомую плоскость α. Второй прямой может служить касательная  t к основанию конуса а в точке М. Эта касательная является линией пересечения плоскости  β основания конуса и касательной плоскости α. Аналогично, т. е. с помощью образующей АМ и прямой t  определяется касательная  плоскость к цилиндрической поверхности, проходящая через точку А, заданную на ее поверхности (рис. 267).

Рис. 267

Задача 38

Пример 2. Построить плоскость, касательную к конусу (цилиндру) и проходящую через точку А, расположенную вне его поверхности.

В том случае, когда точка А задана вне конической поверхности (рис. 268), задача имеет два решения. Обе плоскости α и  β пройдут через прямую, соединяющую вершину S конуса с данной точкой А. Касательные t и t’ к основанию конуса, проведенные из M=SA ˄ γ, определят те точки К и L, через которые пройдут образующие SK и SL - прямые касания конуса и искомых плоскостей. Заметим, что если на рис. 268 считать заданными не конус и точку, а прямую общего положения SA, то на этом эпюре выполнено решение другой важной задачи: построены две плоскости α(SM ˄ t) и β(SM ˄ t’); проходящие через прямую SA. И расположенными под заданным углом φ к горизонтальной плоскости γ. Эта же задача в случае цилиндрической поверхности решается с помощью прямой а, которую нужно провести через заданную точку параллельно образующим цилиндра (рис. 269). Если цилиндрическую поверхность рассматривать как коническую с несобственной вершиной, то вспомогательная прямая а, параллельная образующим цилиндра, ничем не отличается от прямой SA на рис. 268.

Задача 39

Построить плоскость, касательную к конусу и параллельной данной прямой а.

Любая плоскость, касательная к конусу, должна проходить через его вершину S. Но на искомую плоскость накладывается дополнительное условие параллельности прямой а. Чтобы удовлетворить обоим условия через вершину S проводим прямую b параллельно а (рис. 270). Находим точку М пересечения этой прямой с плоскостью γ основания конуса. Через полученную точку проводим прямые t и t', касательные к основанию конуса. Каждая из двух искомых плоскостей, касаясь конуса по образующим SK и SL, определяется пересекающимися прямыми:  α(b˄t) и β(b˄t') Задача имеет решение, если точка М вспомогательной прямой  b не находится ВНУ три основания конуса.

К построению плоскости, параллельной данной прямой (световому лучу) и касательной к конусу или цилиндру, приходится прибегать при определении контуров собственной и падающей тени. Если эти тела стоят на горизонтальной плоскости (земле), удобно пользоваться горизонтальными следами плоскостей.

Задача 40

Плоскость, касательная к цилиндру и параллельная данной прямой а (рис 271).

Так как искомой плоскости должна принадлежать одна из образующих цилиндра (линия касания) и прямая, параллельная данной а, т.о. для определения направления следов t касательных плоскостей необходимо построить плоскость δ, параллельную а и образующим цилиндра. На рис.271 плоскость δ, проведенная через точку А, определена пересекающимися прямыми: АМ и АМ' (АМ║а, АМ' параллельна образующим). Две искомые плоскости α и β, параллельные δ, коснутся цилиндра по образующим КК' и LL' соответственно (t и t' параллельны ММ').

Задача 41

Построить касательную плоскость однополосному гиперболоиду вращения и проходящую через точку А на его поверхности.

Однополостный гиперболоид вращения - поверхность дважды линейчатая. Через  каждую точку этой поверхности можно провести две прямолинейные образующие. Они-то и определят искомую плоскость. Касаясь поверхности в данной точке, эта плоскость пересекает гиперболоид по двум прямым. На рис. 272 горизонтальные проекции прямолинейных образующих построены как касательные к горловой окружности, проведенные из А1. Фронтальные проекции этих прямых получены с помощью точек М и М', в которых образующие пересекают верхнее основание гиперболоида.

Заметим, что касательная плоскость и к другой дважды линейчатой поверхности - гиперболическому параболоиду также определяется теми двумя прямолинейными образующим и, которые проходят через заданную точку на поверхности.

Рис. 272

Задача 42

Построить прямоугольную изометрическую проекцию правильного шестиугольника ABCDEF (рис. 297).

В этом случае за оси координат следует принять оси симметрии шестиугольникаx х и у. Для построения изометрической проекции от начала аксонометрических осей – точки О' по оси х' отложены отрезки О'А' =O'D' =ОА (коэффициенты искажения по всем осям приняты равными единице)

.

Рис. 297

Замечая, что оставшиеся вершины попарно симметричны относительно осей координат, от точки О' по оси у' откладывают отрезки O'-1' и О'-2', равные друг другу и отрезкам O-1 и О-2. Через, точки 1' и 2' проводят прямые, параллельные оси х', на которых остается определить положение точек В', С', Е' и F, что и сделано при помощи равных отрезков 1'-B', 1'-C', 2'-Е', 2'-F, длины которых соответствуют координате х вершин В, С, Е и F шестиугольника.

Задача 2

Построить прямоугольную диметрическую проекцию кривой m, расположенной в плоскости xOz (рис. 298).

Аксонометрическую проекцию плоской кривой строят по координатам отдельных точек. Так, на заданной кривой m были намечены точки 1, 2, 3 и т. д. и определены их прямоугольные координаты. Переходя к аксонометрическому чертежу, следует учитывать коэффициенты искажения. В нашем случае u = w = 1, а потому аксонометрические координаты каждой точки кривой равны прямоугольным. Перейдем к построению аксонометрии объемных предметов.

Рис. 298

Задача 43

Построить прямоугольную изометрическую проекцию усеченной шестиугольной призмы со сквозным прямоугольным отверстием (рис. 299).

Прежде всего на ортогональном чертеже нанесем систему осей координат xyz, так чтобы их начало оказалось в центре основания призмы. Опустим описание процесса построения вторичной проекции призмы, иначе нам придется дословно повторить текст первого примера, в котором был построен правильный шестиугольник. Отметим лишь, что две линии невидимого контура А1’В1’и C1’D1’ соответствуют сквозному прямоугольному отверстию. Следующий этап работы - создание аксонометрического изображения призмы - начинается с того, что через точки 11’, 21’…61’ , А1’, В1’, C1’ ,D1’ вторичной проекции проводят вертикальные прямые, на которых затем откладывают отрезки, равные z1 , z2 , …, z6 , zА и zЕ. Полученные точки (верхние концы вертикальных отрезков) соединяют прямыми так, чтобы обеспечить соответствие между ортогональным и аксонометрическим изображениями призмы. На рис. 299 это взаимно однозначно соответствие иллюстрируется точками А и Е и отрезком, который их соединил.

Задача 44

Чтобы построить тень прямой линии на какую-либо плоскость или плоскость проекции, нужно определить тени двух ее точек. Teнью прямой будет прямая линия, соединяющая эти точки (черт. 440). Прямую АαВα можно вместе с тем рассматривать как след лучевой плоскости, которая проходит через данную прямую АВ. Процесс построения тени отрезка прямой на 2 плоскости проекций рекомендуется вести в такой последовательности.

1. Строят тень отрезка на одну из плоскостей  проекций, предполагая, что второй не существует. Так, в примерах, данных на черт. 441 и 442, сначала построена тень отрезка на плоскость П1.

2. Если построенная тень пересекает ось х, то в этой точке тень преломится и с одной плоскости проекций перейдет на другую.

Точка преломления тени в рассматриваемом примере обозначена через Кх .Установив, какая из двух теней крайних точек отрезка мнимая, определяют ее действительную тень на второй плоскости проекций. В эту точку и будет направлена преломившаяся тень прямой. На черт. 441 и 442 такой точкой является реальная тень Вп2.

3. Если отрезок прямой расположен в различных октантах, то прежде всего необходимо выделить ту его часть, которая расположена в первом октанте. Для этой цели приходится определять следы данного отрезка.

Рассмотрим построение тени от прямых частного положения. Пусть перпендикулярная к плоскости П1 прямая АВ пересекает эту плоскость в точке В (черт. 443, а). В этом случае точка В совпадает со своей реальной тенью ВП1 на плоскости Пl .Тенью же точки А на ту же плоскость П1 является точка Ап1. Соединив эти точки (ВП1 И Ап1), получим тень прямой АВ на плоскости П1. Она совпадает с горизонтальной проекцией светового луча (световые лучи, проходящие через прямую АВ, образуют горизонтально проецирующую плоскость, которая пересекает П1 по прямой, совпадающей с горизонтальной проекцией светового луча). Аналогично строим тень от прямой CD, перпендикулярной к плоскости П2 (рис. 443,б). Ее тень совпадает с фронтальной проекцией луча. Нетрудно сказать, что тень от отрезка прямой, параллельного плоскости, равна и паралеллельна самому отрезку.

Задача 45

Пусть дана плоская непрозрачная треугольная пластинка.

Для построения ее тени на плоскости α необходимо построить тени всех ее сторон. Тень периметра треугольника на плоскость α будет в общем случае также треугольником. Вся площадь внутри этого контура АαВαСα  - искомая тень пластинки. Контур этой падающей тени можно рассматривать как сечение  лучевой призмы (ребра которой представляют собой световые лучи, проходящие через вершины заданного треугольника) плоскость α.

Построение тени треугольника на две плоскости проекций необходимо вести в той же последовательности, что была рекомендована для построения тени прямой. Так, на черт.445 и 446 прежде всего построена падающая тень треугольника на плоскость П1 в предположении, что плоскости П2 нет. Реальной будет та часть тени, которая расположена на передней поле плоскости П1. Затем строится тень треугольника на плоскость П2, для чего в приводимом примере достаточно определить тень вершины В на плоскость П2. Соединив ВП2 с точками преломления теней сторон АВ и ВС, заканчивают построение .

Исследуя взаимное расположение световых лучей относительно плоскости данной фигуры, определяют освещенность проекций этой фигуры. Пример определения собственной тени треугольника АВС приведен на рис. 447. прежде всего через точку D, лежащую внутри контура треугольника, проводят световой луч DE. Далее устанавливают относительное расположение луча DE и стороны АВ так, как это было описано в § 12.

Горизонтальная проекция проецирующего луча, направленного перпендикулярно к плоскости П2 и проходящего через точку пересечения фронтальных проекций АВ и DE, показывает, что сторона АВ ближе к зрителю, чем луч DE. Следовательно, та сторона треугольника, которая обращена к зрителю, стоящему перед треугольником и плоскостью П2, будет в собственной тени. Вот почему на черт. 447 фронтальная проекция треугольника тонирована.

Проецирующий луч, перпендикулярный к плоскости П1 и проходящий через точку пересечения горизонтальных проекций АВ и DE, позволяет заключить, что видимая сверху горизонтальная проекция треугольника будет освещенной.

Рассмотрим еще один пример построения падающей тени треугольника АВС, когда часть его оказалась за пределами первой четверти (черт. 448).

Согласно методике, изложенной в § 90, прежде всего выделена видимая часть треугольника, т. е. та, которая расположена в первом октанте. Для этого пришлось найти горизонтальные следы М и M’ двух сторон АС и ВС.  Далее нужно строить тень треугольника на одну из плоскостей проекций, предполагая, что второй не существует. Причем начинать построение тени следует на ту плоскость, с которой пересекается данная фигура.

В данном примере треугольник пересекает горизонтальную плоскость проекций, а поэтому первыми из найденных точек были АП1 (ВП1) - горизонтальные следы лучей, проходящих через вершины А и В.

Соединив эти точки соответственно с М1 и М11, получим тени сторон АС и ВС на П1. Контур падающей тени треугольника замыкаем отрезком АП1 (Вп1) – тенью стороны АВ.  Пересечение контура падающей с осью х указывает на то, что тень треугольника с плоскости П1 прейдет на плоскость П2. Определив фронтальный след луча, который проходит через точку В, получим ВП2. Тень точки В на  плоскости П2 соединяем с точками 1х  и 2х преломления тени. Так будет построен контур тени треугольника на плоскость П2. Этим завершается и решение поставленной задачи.

Блок С

С.0 Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном документе.

Задание 1 по  разделу 1 – Ортогональные проекции

Найти центр окружности описанной вокруг треугольника АВС, построить проекции этой окружности.

Последовательность выполнения задачи 1.

- По данным строят ортогональные проекции треугольника АВС.

- Используя один из методов преобразования чертежа, определяют натуральную величину  АВС.

- На натуральной величине  описывают окружность и обратным движением на проекциях  строят проекции окружности.

- С помощью другого метода преобразования чертежа решают задачу еще раз.

Первый способ - способ замены плоскостей проекций (см.рисунок1.1).

Для определения натуральной величины треугольника нужно создать такую новую ортогональную систему плоскостей проекций, в которой одна из них должна быть параллельной треугольнику. В системе П1/П2  такую плоскость построить нельзя так как, плоскость, параллельная треугольнику, не будет перпендикулярна ни П1, ни П2, т.е. она не образует с плоскостями проекций ортогональной системы.

# Рисунок 1.1

Решение задачи требует двойной замены плоскостей проекций. Смысл первой замены П2  на П4  заключается в преобразовании плоскости треугольника в проецирующую т.е. новую плоскость проекций нужно расположить перпендикулярно треугольнику АВС и одной из плоскостей проекций. Значит, новая плоскость должна быть перпендикулярна линии пересечения заданной плоскости  с одной из плоскостей проекцией. При этом нет необходимости строить такую линию, так как ее направление  можно установить с помощью главной линии  плоскости. Поэтому в заданной плоскости прежде всего проводят одну из главных линий, например горизонталь АН. Эта горизонталь нужна для ориентировки новой плоскости проекцией П4. Расположив П4   АН,  обеспечиваем выполнение сразу двух условий: новая плоскость П4 будет перпендикулярна и  П1, и плоскости треугольника. Новую ось  14  проводят под прямым углом к А1Н1. Проведя через горизонтальные проекции вершин треугольника прямые, перпендикулярные новой оси, откладывают на этих прямых от  14   отрезки, равные  А, В, С . Так получается новая фронтальная проекция А4В4С4  треугольника АВС, представляющая собой прямую линию.

Второй этап решения задачи заключается в переходе от системы П1/П4  к системе П4/П5 . Новая плоскость П5  устанавливается параллельно треугольнику, а значит новая ось   45  на эпюре проводится параллельно прямой на которой оказались точки А4, В4 и С4. Через указанные точки проводят перпендикуляры к новой оси и откладывают на них от  45  отрезки, равные LВ, LС и LА.	Построенная  проекция  В5 С5 А5 определяет истинную величину треугольника.

Затем определяют центр описанной окружности, который находится на пересечении перпендикуляров к серединам сторон треугольника. 	Из найденного центра описывают окружность. Для построения проекций этой окружности необходимо ее натуральную величину разделить на 8 равных частей, вместе с тремя точками треугольника их будет 11, что достаточно для построения эллипсов. Чтобы построить проекции точек окружности все движения используемого метода производят в обратной последовательности. Полученные толчки соединяют с помощью лекал, затем прочерчивают центровые линии.

В качестве второго способа можно взять любой другой, изученный студентом, допустим способ вращения (см.рисунок1.2). Для этого необходимо привести плоскость треугольника в положение параллельное одной из плоскостей проекций. Для этого сначала необходимо  повернуть плоскость треугольника, чтобы она стала перпендикулярна одной из плоскостей проекций, а затем повернуть так, чтобы она стала параллельна ей. Рассмотрим преобразование плоскости  АВС во фронтально проецирующую. Отличительным признаком такой плоскости на эпюре является перпендикулярность горизонтальной проекции ее горизонтали к оси x или, что то же, параллельность ее линиям связи. По этому по плоскости треугольника АВС прежде всего проводим  горизонталь СД, которая вращением на угол вокруг оси приведена в положение С1 Д1   П2.

Пересекая ось вращения, одна повернутая горизонталь не определяет нового положения плоскости треугольника. Поэтому в след за ней на тот же угол  повернуты вершины А и В, фронтальная проекция треугольника превратилась в прямую линию.

Далее нужно проделать второй поворот на угол  вокруг оси, проходящей через вершину В12 перпендикулярно плоскости П2. Фронтальные проекции всех вершин треугольника будут перемещаться по концентрическим дугам, проведенным из точки В12, как из центра, а горизонтальные – по прямым, перпендикулярным линиям связи. После поворота на угол  плоскость треугольника оказалась параллельной П1. Т.е. построена натуральная величина треугольника АВС вторым способом. Далее применяем построения, описанные в 1 способе.

Рисунок 1.2

Блок D

Экзаменационные вопросы

- Методы преобразования чертежа: замена плоскостей проекций.

- Основные виды аксонометрических проекций.

- Позиционные задачи: взаимопринадлежность точки, прямой и плоскости.

- Построение разверток развертывающихся поверхностей.

- Кривые линии. Проекции плоских кривых.

- Построение аксонометрических изображений.

- Три координаты и три проекции точки и ее радиус вектора.

- Способы образования поверхностей.

- Многогранники: образование поверхностей, задание на эпюре Монжа, видимость ребер.

- Поверхности параллельного переноса.

- Взаимное расположение двух прямых линий.

- Плоскости, касательные к нелинейчатым поверхностям.

- Свойства ортогонального проецирования и их следствия.

- Построение линии пересечения поверхностей: способ концентрических сфер.

- Взаимное расположение разверток развертывающихся поверхностей.

- Правила построения разверток развертывающихся поверхностей.

- Способы задания плоскости. Следы плоскости, правила их построения.

- Плоскости, касательные к линейчатым поверхностям.

- Способы задания прямой линии, положения прямой линии относительно плоскости проекций.

- Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка.

- Геометрические преобразования при центральном и параллельном проецировании.

- Циклические поверхности.

- Проекции с числовыми отметками: прямая линия, перпендикулярная плоскости.

- Построение линии пересечения поверхностей: способ эксцентрических сфер.

- Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка

- Правила построения теней в ортогональных проекциях.

- Применение способов преобразования чертежа к решению метрических задач: определение углов.

- Свойства ортогонального проецирования

- Проекции с числовыми отметками: градуирование плоскости, взаимное расположение плоскостей.

- Построение теней в аксонометрии.

- Взаимное пересечение многогранников.

- Правила построения теней в перспективе.

- Прямая линия, пересекающая плоскость.

- Пересечение поверхностей вращения плоскостью.

- Положение плоскости относительно плоскостей проекций.

- Построение условных разверток неразвертывающихся поверхностей.

- Способы преобразования чертежа: способ вращения.

- Построение теней в аксонометрии.

- Следы прямой линии. Правила их построения.

- Винтовые поверхности.

- Методы преобразования чертежа: плоскопараллельное перемещение.

- Проекции с числовыми отметками: пересечение прямой с плоскостью.

- Сущность метода проекций. Требования, предъявляемые к позиционному чертежу.

- Общие геометрические основы теории линий. Тень точки, прямой.

- Ортогональная система двух плоскостей проекций.

- Поверхности вращения.

- Ортогональная система трех плоскостей проекций. Эпюр точки.

- Развертывающиеся поверхности.

- Главные линии плоскости.

- Построение линии пересечения поверхностей: способ вспомогательных плоскостей.

- Взаимное пересечение многогранников.

- Правила построения теней на ортогональных проекциях.

- Прямая линия, перпендикулярная плоскости.

- Пересечение поверхностей вращения и циклических.

- Взаимное расположение двух плоскостей.

- Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма.

- Способы преобразования проекций: способ вращения.

- Основная теорема аксонометрии.

- Пересечение многогранника плоскостью.

- Линейная перспектива: основные понятия, методы построения

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание ответа на практическом занятии (собеседование, доклад, сообщение и т.п.)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина / полнота рассмотрения темы; - соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практической задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Установление причинно-следственных связей, выявление закономерности; | Задание решено самостоятельно. Студент учел все условия задачи, правильно определил статьи нормативно-правовых актов, полно и обоснованно решил правовую ситуацию |
| Хорошо |  | Студент учел все условия задачи, правильно определил большинство статей нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. Студент учел не все условия задачи, правильно определил некоторые статьи нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задачи студенту отводится 40 минут. За ответы на теоретические вопросы студент может получить максимально 60 баллов, за решение задачи – 40 баллов. Перевод баллов в оценку:

– 85-100 – «отлично»;

– 70-84 – «хорошо»;

– 50-69 – «удовлетворительно»;

– 0-49 – «неудовлетворительно».

Или по итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

Тестирование проводится с помощью веб-приложения «Универсальная система тестирования БГТИ».

На тестирование отводится 90 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает
25 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 4 балла.

Перевод баллов в оценку:

– 85-100 – «отлично»;

– 70-84 – «хорошо»;

– 50-69 – «удовлетворительно»;

– 0-49 – «неудовлетворительно

В целом по дисциплине оценка «зачтено» ставится в следующих случаях:

-  обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок.

- обучаемый способен  продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке.

- обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

Оценка «незачтено» ставится при неспособности обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).