Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

Оренбургский государственный университет»

Кафедра общей инженерии

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Световая организация городской среды и современные системы освещения»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

(код и наименование направления подготовки)

Энергетика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Год набора 2017

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по дисциплине «Световая организация городской среды и современные системы освещения».

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

Общей инженерии

наименование кафедры

протокол № ________ от "____" __________ 2017 г.

Первый заместитель директора по УР 	Е.В. Фролова

наименование факультета                                                                  подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель:

ст. преподаватель 	А.В. Сидоров

должность                                                           подпись                                    расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- |
| ПК-25: способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях | Знать: – возможности применения световых законов в важнейших практических приложениях; – назначение и принципы действия важнейших осветительных приборов; – способы и единицы измерения световых величин и констант | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине А.1 Вопросы для опроса |
|  | Уметь: – объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций законов светового излучения; – применять математические методы при решении типовых профессиональных задач; – использовать различные методики измерений и обработки экспериментальных данных | Блок В  задания реконструктивного уровня В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы В.1 Типовые задачи B.2 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ |
|  | Владеть: – навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента; – навыками использования основных законов светотехники и принципов в важнейших практических приложениях | Блок С  задания практико-ориентированного и / или исследовательского уровня С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола С.1 Задания повышенной трудности |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Раздел 1 Основы светотехники

1. Область видимого излучения лежит в пределах длин волн:

λ=380÷780нм

λ=780÷1400нм

λ=315÷380нм

λ=280÷315нм

2. Что называется силой света источника?

отношение светового потока исходящего от источника света и распространяющегося внутри телесного угла, содержащего заданное направление, к величине этого угла

отношение полного светового потока исходящего от источника света  к величине угла, содержащего заданное направление

отношение светового потока исходящего от источника света и распространяющегося по всем направлениям, к величине угла, содержащего заданное направление

отношение полного светового потока исходящего от источника света  к величине угла

3. Что называется светимостью?

отношение светового потока, излучаемого элементом поверхности, которая содержит рассматриваемую точку, к площади этого элемента

отношение полного светового потока, излучаемого поверхностью, которая содержит рассматриваемую точку, к площади элемента

отношение светового потока излучаемого поверхностью и распространяющегося по всем направлениям, к площади элемента

отношение полного светового потока, излучаемого поверхностью, к площади элемента

4. Яркость стекла, через которое проходит световой поток, определяется по формуле:

L=E⋅τπ

Ф=Qt

M=E⋅ρ

E=ФА

5. Укажите связь между яркостью и освещенностью поверхности равномерно рассеивающей падающий на нее свет:

L=E⋅ρπ

M=E⋅ρ

E=ФА

E=I⋅cosαd2

6. Светимость определяется по формуле:

Mv=dФvdA=Lv⋅cosθ⋅dΩ

Lv=dIvdA⋅cosθ

Lv=dEvdΩ

E=dФvdA

7.  Яркость в точки поверхности источника в указанном направлении определяется по формуле:

Lv=dIvdA⋅cosθ

Mv=dФvdA=Lv⋅cosθ⋅dΩ

Lv=dEvdΩ

E=dФvdA

8. Освещенность в точки поверхности определяется по формуле:

E=dФvdA

Lv=dIvdA⋅cosθ

Iv=dФvdΩ

Lv=dIvdA⋅cosθ

9. Освещенность поверхности от точечного источника света:

Ev=I⋅cosαd2

Lv=dIvdA⋅cosθ

Iv=dФvdΩ

Lv=dIvdA⋅cosθ

10. Сила света источника определяется по формуле:

Iv=dФvdΩ

Lv=dIvdA⋅cosθ

Ev=I⋅cosαd2

Lv=dIvdA⋅cosθ

11. Это формула Iv=dФvdΩ для определения:

силы света

освещенности поверхности

яркости источника

светимости

12. Это формула Lv=dIvdA⋅cosθ для определения:

яркости источника

освещенности поверхности

силы света

светимости

13. Это формула Mv=dФvdA=Lv⋅cosθ⋅dΩ для определения:

светимости

яркости источника

светового потока

освещенности поверхности

14. Это формула Ev=I⋅cosαd2  для определения:

освещенности поверхности от точечного источника

светимости

яркости источника

светового потока

15. Это формула Фе=dQdt для определения:

светового (лучистого) потока

светимости

яркости источника

освещенности

16. Это формула L=E⋅τπ для определения:

яркости стекла через который проходит световой поток

светимости

светового (лучистого) потока

освещенности

17. Это формула ем=EмЕн⋅100% для определения:

коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)

геометрического коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)

коэффициента отражения тела

коэффициента пропускания тела

18. Это формула εм=EмЕн⋅100% для определения:

геометрического коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)

коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)

коэффициента отражения тела

коэффициента пропускания тела

19. Укажите формулу, определяющую коэффициент отражения тела:

ρ=ФρФi

τ=ФτФi

α=ФαФi

τλ=Фλ,τФλ,i

20. Укажите формулу, определяющую коэффициент пропускания тела:

τ=ФτФi

ρ=ФρФi

α=ФαФi

τλ=Фλ,τФλ,i

21. Укажите формулу, определяющую коэффициент поглощения тела:

α=ФαФi

ρ=ФρФi

τ=ФτФi

τλ=Фλ,τФλ,i

22. Укажите формулу, определяющую связь между  коэффициентами:

1 = ρ+τ+α

ρ=ФρФi

τ=ФτФi

τλ=Фλ,τФλ,i

23. Закон проекции телесного угла

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади проекции на освещаемую поверхность телесного угла, под которым из данной точки виден участок неба.

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения остается постоянной, если яркости различных светопроемов L1, L2, …, Ln , создаваемых одним и тем же телесным углом, вершина которого совпадает с этой точкой поверхности помещения, удовлетворяют условию L1 =  L2 = …= Ln = const.

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади освещаемой поверхности.

Освещенность поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади освещаемой поверхности.

24. Закон светотехнического подобия

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения остается постоянной, если яркости различных светопроемов L1, L2, …, Ln , создаваемых одним и тем же телесным углом, вершина которого совпадает с этой точкой поверхности помещения, удовлетворяют условию L1 =  L2 = …= Ln = const.

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади проекции на освещаемую поверхность телесного угла, под которым из данной точки виден участок неба.

Освещенность в какой-либо точки поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади освещаемой поверхности.

Освещенность поверхности помещения, создаваемая равномерно светящейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба и площади освещаемой поверхности.

25. Принимаемые допущения в законе проекции телесного угла:

1. освещаемая поверхность располагается в помещении горизонтально, радиус полусферы принимается равным единице

1. освещаемая поверхность располагается в помещении вертикально, радиус полусферы принимается равным единице

1. освещаемая поверхность располагается в помещении под углом 90о, радиус полусферы принимается равным единице

1. освещаемая поверхность располагается в помещении горизонтально, радиус полусферы принимается равным десяти

26. Световая солнечная постоянная Есопоказывает:

освещенность плоскости, расположенную перпендикулярно лучам солнца и удаленной от солнца на расстояние, равное астрономической единице ∆.

освещенность плоскости, расположенную горизонтально лучам солнца и удаленной от солнца на расстояние, равное астрономической единице ∆.

освещенность плоскости, расположенную перпендикулярно лучам солнца и удаленной от Солнца на расстояние, равным  радиусу Земли.

освещенность плоскости, расположенную горизонтально лучам солнца и удаленной от солнца на расстояние, равным  радиусу Земли.

27. Тепловая солнечная постоянная показывает:

количество лучистой энергии, падающей на поверхность, перпендикулярную направлению лучей, в течение 1 мин на расстоянии этой поверхности от солнца, равном одной астрономической единице.

количество лучистой энергии, падающей на поверхность, параллельную направлению лучей, в течение 1 мин на расстоянии этой поверхности от солнца, равном одной астрономической единице.

количество лучистой энергии, падающей на поверхность, параллельную направлению лучей, в течение 1 часа на расстоянии этой поверхности от солнца, равном одной астрономической единице.

количество лучистой энергии, падающей на поверхность, параллельную направлению лучей, в течение 1 мин на расстоянии этой поверхности от солнца, равным десяти астрономическим единицам.

28. Прозрачность воздуха оценивается:

коэффициентом пропускания

коэффициентом отражения

коэффициентом поглощения

коэффициентом преломления

29. Качество освещения подразумевает:

1. распределение яркости в окружающем пространстве, неравномерность освещения, направление и тенеобразующие свойства света, спектральный состав света

1. распределение яркости в окружающем пространстве, неравномерность освещения, направление и тенеобразующие свойства света;

1. распределение яркости в окружающем пространстве, направление и тенеобразующие свойства света, спектральный состав света

1. распределение яркости в окружающем пространстве, неравномерность освещения, спектральный состав света

30. Необходимые размеры фонарей в многопрофильных помещениях определяются по формуле:

100SфSп=eн⋅ηфτо⋅r2

N=eн⋅Sп100⋅So⋅ξ⋅υ

100SoSп=eн⋅ηoτо⋅r1⋅Kзд

N=eн⋅Sп100⋅So⋅ξ

31. Контрастность освещения определяется по формуле:

К=ЕсЕн+Ез

К=L1−L2L1

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

Екр=Еие

32. Коэффициент критерия контраста светотени определяется по формуле:

К=L1−L2L1

К=ЕсЕн+Ез

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

Екр=Еие

33. Яркость остеклененных поверхностей, наблюдаемую из точки М, определяется по формуле:

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

К=L1−L2L1

К=ЕсЕн+Ез

Екр=Еие

34. Яркость участка неба с преобладающим снеговым покровом определяется по формуле:

Lo=Lz(0,6+0,4sinθ)

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

К=L1−L2L1

К=ЕсЕн+Ез

35. Критическая освещенность в помещении определяется по формуле:

Екр=Еие

Lo=Lz(0,6+0,4sinθ)

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

К=ЕсЕн+Ез

36. Показатель блескости окон определяется по формуле:

G=Lн1,6⋅ω0,8La1,0⋅pп

К=ЕсЕн+Ез

К=L1−L2L1

Lo=Lθ⋅τ1⋅τ3

37. Освещенность горизонтальной поверхности от искусственного точечного источника света определяется по формуле:

Er=IαHp2cos3α

Eв=pHpEr

EM=Iγ2Hpcos2γ⋅f(ϕ)

EM=L⋅σ

38. Вертикальная освещенность поверхности от искусственного точечного источника света определяется по формуле:

Eв=pHpEr

Er=IαHp2cos3α

EM=Iγ2Hpcos2γ⋅f(ϕ)

EM=L⋅σ

39. Освещенность от искусственного источника света в виде светящейся линии в точке определяется по формуле:

EM=Iγ2Hpcos2γ⋅f(ϕ)

Eв=pHpEr

Er=IαHp2cos3α

EM=L⋅σ

40. Освещенность от искусственного источника света в виде светящейся поверхности равномерной яркости в точке определяется по формуле:

EM=L⋅σ

Ecp=Фл⋅η1S

Er=IαHp2cos3α

EM=Iγ2Hpcos2γ⋅f(ϕ)

41. Средняя освещенность поверхности фасада от искусственного источника света в виде пучка определяется по формуле:

Ecp=Фл⋅η1S

EM=L⋅σ

Er=IαHp2cos3α

EM=Iγ2Hpcos2γ⋅f(ϕ)

42. Какая из формул используется для расчета мощности осветительной установки?

Фл=Ен⋅S⋅k⋅zN⋅Vо.у.

ηк=1−ξ1−ρк1−ρк(1−ϑ)

η=Sст⋅τст(1−ρср)(Sст+Sкор)

η=ϑ⋅τст⋅SстSp

43. Какая из формул используется для расчета к.п.д. светящегося карниза?

ηк=1−ξ1−ρк1−ρк(1−ϑ)

Фл=Ен⋅S⋅k⋅zN⋅Vо.у.

η=Sст⋅τст(1−ρср)(Sст+Sкор)

η=ϑ⋅τст⋅SстSp

44. Какая из формул используется для расчета к.п.д. светящейся панели в виде короба с лампами накаливания или люминесцентными лампами?

η=Sст⋅τст(1−ρср)(Sст+Sкор)

ηк=1−ξ1−ρк1−ρк(1−ϑ)

Фл=Ен⋅S⋅k⋅zN⋅Vо.у.

η=ϑ⋅τст⋅SстSp

45. Какая из формул используется для расчета к.п.д. светящейся панели в подвесном потолке?

η=ϑ⋅τст⋅SстSp

ηк=1−ξ1−ρк1−ρк(1−ϑ)

Фл=Ен⋅S⋅k⋅zN⋅Vо.у.

η=Sст⋅τст(1−ρср)(Sст+Sкор)

46. Какая из формул используется для расчета яркости фасада здания при шероховатой облицовке?

L=0,318⋅E⋅ρ

ηк=1−ξ1−ρк1−ρк(1−ϑ)

Фл=Ен⋅S⋅k⋅zN⋅Vо.у.

η=Sст⋅τст(1−ρср)(Sст+Sкор)

47. Яркость потолка интерьера при верхнем освещении определяют по формуле:

Lпт=V1⋅Ecp

Lст=V2⋅Ecp

Lп=1π⋅ρп⋅Ecp

Lcp=ρ⋅Ecpπ

48. Яркость стен интерьера при верхнем освещении определяют по формуле:

Lст=V2⋅Ecp

Lпт=V1⋅Ecp

Lп=1π⋅ρп⋅Ecp

Lcp=ρ⋅Ecpπ

Раздел 2 Источники света

49. Яркость пола интерьера при верхнем освещении определяют по  формуле:

Lп=1π⋅ρп⋅Ecp

Lст=V2⋅Ecp

Lпт=V1⋅Ecp

Lcp=ρ⋅Ecpπ

50. Яркость поверхности фасада при освещении пучком света определяют по формуле:

Lcp=ρ⋅Ecpπ

Lп=1π⋅ρп⋅Ecp

Lст=V2⋅Ecp

Lпт=V1⋅Ecp

51. Яркость поверхности фасада в общем случае определяют по формуле:

L=0,318⋅E⋅rя

Lп=1π⋅ρп⋅Ecp

Lст=V2⋅Ecp

Lпт=V1⋅Ecp

52. Количество фонарей шахтного типа определяются по формуле:

N=eн⋅Sп100⋅So⋅ξ⋅υ

100SфSп=eн⋅ηфτо⋅r2

100SoSп=eн⋅ηoτо⋅r1⋅Kзд

τo=τ1⋅τ2⋅τ3⋅τ4⋅τ5

53. Общий коэффициент светопропускания фонаря определяется по формуле:

τo=τ1⋅τ2⋅τ3⋅τ4⋅τ5

100SфSп=eн⋅ηфτо⋅r2

100SoSп=eн⋅ηoτо⋅r1⋅Kзд

i=L1⋅BH(L1+B)

54. Индекс помещения для фонарей шахтного типа находят по формуле:

i=L1⋅BH(L1+B)

100SфSп=eн⋅ηфτо⋅r2

100SoSп=eн⋅ηoτо⋅r1⋅Kзд

τo=τ1⋅τ2⋅τ3⋅τ4⋅τ5

55. Необходимые размеры окон находят по формуле:

100SoSп=eн⋅ηoτо⋅r1⋅Kзд

100SфSп=eн⋅ηфτо⋅r2

i=L1⋅BH(L1+B)

τo=τ1⋅τ2⋅τ3⋅τ4⋅τ5

56. Архитектурные функции светового климата выражаются во взаимодействии:

с пространством, с формой, с пластикой, с цветом, с динамикой

с насыщенностью, степенью солнечности, цикличностью

зрительным действием, бактерицидным действием,

освещенностью, яркостью неба, контрастностью, спектром

57. Психологические  функции светового климата выражаются во взаимодействии:

1. с насыщенностью, степенью солнечности, цикличностью

1. с пространством, с формой, с пластикой, с цветом, с динамикой

1. зрительным действием, бактерицидным действием

1. освещенностью, яркостью неба, контрастностью, спектром

58. Биологические  функции светового климата выражаются во взаимодействии:

1. зрительным действием, бактерицидным действием

1. с пространством, с формой, с пластикой, с цветом, с динамикой

1. с насыщенностью, степенью солнечности, цикличностью

1. освещенностью, яркостью неба, контрастностью, спектром

59. Утилитарные функции светового климата выражаются во взаимодействии:

1. освещенностью, яркостью неба, контрастностью, спектром

1. с пространством, с формой, с пластикой, с цветом, с динамикой

1. с насыщенностью, степенью солнечности, цикличностью

1. зрительным действием, бактерицидным действием

60. Действие естественного освещения на человека делятся на виды:

1. психофизиологическое, морфофункциональное, бактерицидное

1. психофизиологическое, морфофункциональное

1. морфофункциональное, бактерицидное

1. психофизиологическое, бактерицидное

1. психофизиологическое, морфофункциональное

61. Световая отдача – это:

отношение светового потока к мощности лампы

номинальное напряжение в сети

пульсация светового потока

свечение тел, создаваемое проходящим через них электрическим током

62. Удельная мощность лампы – это:

величина, пропорциональная обратной величине ее световой отдачи

отношение светового потока к мощности лампы

светораспределение

плотность силы света в заданном направлении

63. Световой центр – это:

геометрический центр светящейся части тела накала ламп

плотность силы света в заданном направлении

светораспределение

люминесцентный центр

64. Каким спектром излучения обладают газоразрядные лампы?

линейчатым спектром излучения

непрерывным спектром излучения

искаженным спектром излучения

полным спектром излучения

65. Фотолюминесценция – это:

свечение тел, создаваемое облучением вещества

свечение, создаваемое химическими реакциями

пульсация светового потока

непрерывное излучение

66. В каких единицах измеряется люминесценция?

Ватт

нит

канделла

люкс

67. В каких пределах эритемные лампы излучают ультрафиолетовую радиацию?

от 280 до 400 нм

от 100 до 800 нм

от 340 до 0 нм

от 80 до 120 нм

68. Коэффициент полезного действия светильника определяется:

отношением светового потока светильника к световому потоку источника света

величиной, пропорциональной обратной величине его световой отдачи

плотностью силы света в заданном направлении

коэффициентом светораспределения света

69. Для освещения больших открытых пространств применяются:

прожекторы

светильники

эритемные лампы

фотолюминесцентные лампы

70. Чтобы обеспечить равномерную яркость стены, лампы устанавливают на расстоянии:

не менее 30 см от стены

не более 150 см от стены

не менее 50 см от стены

не менее 10 см от стены

71. Освещенность Ес в любой точке внутренних поверхностей определяется:

Еср = Епрр + Еор

Еср = Епрр - Еор

Еср = Епрр / Еор

Еср = Епрр · Еор

72. В формуле Ем = LT, L – яркость световой поверхности, измеряется в:

кд/м2

лм/м2

кд

лм

73. Если освещаемая поверхность вертикальная, то ее освещенность от точечного источника света определяется:

ЕВ = (р/Нр)Ег

ЕВ = (р/ Ег)Нр

ЕВ = (р - Нр)Ег

ЕВ = (Ег· Нр) – (р·100%)

74. Освещенность на горизонтальной поверхности от точечного источника света обозначается:

Ег

Ев

Нр

Ем

75. В формуле Рос = (Sос – 1)·1000, Рос – это:

показатель ослепленности

показатель освещенности

показатель яркости

показатель свечения

76. В формуле ЕВ = (р/Нр)Ег, ЕВ – это:

освещенность вертикальной поверхности от точечного источника света

освещенность горизонтальной поверхности от точечного источника света

яркость точечного источника

светимость точечного источника света

77. В формуле Еср = Епрр + Еор, Еср – это:

освещенность в любой точке внутренних поверхностей

прямая компонента освещенности

отраженная компонента освещенности

освещенность вертикальной поверхности от точечного источника света

78. Значение коэффициента многократных отражений незамкнутой поверхности определяется по формуле:

Yo = 1/1– p(1-U)

Ecp = Eпрр + Еор

Yo = 1– p(1-U)

Ев = (р/Нр)Ег

79. В выражении Yo = 1/1– p(1-U), Yo – это:

коэффициент многократных отражений незамкнутой поверхности

прямая компонента освещенности

отраженная компонента освещенности

сила света светильника по направлению к точке

80. По формуле Еср = (Фл·у1)/S вычисляют:

среднюю яркость фасада

коэффициент многократных отражений незамкнутой поверхности

коэффициент отражения поверхности

прямую компоненту освещенности

81. Одна из важнейших солнцезащитных функций:

защита от перегрева в летние месяцы

полное устранение инсоляции помещения

иформативная и зрительная

косвенная, характеризующая действие света на предметы жизненной среды

82. Что играет большую роль в уменьшении интенсивности воздействия солнца на здание?

конструктивное решение и форма окон и фонарей

общественный и торговый центр

выбранная планировка и застройка городских кварталов

удачно выбранный профиль потолка

83. Что относится к затеняющим солнцезащитным устройствам?

горизонтальные или наклонные козырьки, вертикальные жалюзи, маркизы

деревья

интерьер

фонари, малые архитектурные формы, площади города

противостоящие здания

84. По какой формуле определяется в общем виде вынос горизонтального экрана (козырьков)?

Lk = H·ctghθ·cosα

I = L1B/H(L1 + B)

Фе = dQe/dt

Mv = dФ/dA

85. Применение солнцезащитных устройств сопровождается:

перераспределением в помещении светового потока, проходящего через окно

полным устранением инсоляции помещения

направлением отражения в средние и задние зоны помещения

разбиванием пространства на отдельные конусы

86. Одна из групп солнцезащитных стекол:

теплозащитное с отражающим титановым покрытием

широкого светораспределения с зеркальными и призматическими системами

солнцезащитное с отражающей пленкой

с корытообразной формой отражателя

87. Коэффициент пропускания видимой радиации теплопоглощающего стекла равен:

0,68

0,78

0.88

0,92

88. Три основные задачи, которые решаются при проектировании освещения интерьеров:

функциональная, архитектурная, экономическая

осветительная, распределительная, архитектурная

функциональная, колебательная, конструктивная

продольная, распределительная, архитектурная

89. Комплексным критерием оценки световой архитектуры интерьеров служит:

индекс солнечности

коэффициент звукопоглощения

цветовое ощущение

неизолированный свет

90. Рекомендуемые яркости светящихся элементов в помещениях с кратковременным пребыванием людей на стенах:

650 кд/м2

600 кд/м2

550 кд/м2

450 кд/м2

91. Для приближения освещения к природным условиям целесообразно:

чтобы направленный свет падал сверху под углом 45о - 60о к горизонту

располагать светильники в помещении

применять светящиеся потолки

придавать фактуру материала

92. В каких помещениях целесообразно применять светящиеся потолки?

с высоким нормируемым уровнем освещенности 750 –1000 лк и выше

с высокой глубиной затемнения

если порог глубины темных объектов на светлом фоне возрастает

для смягчения контраста между светящей и глухой поверхностью потолка

93. Примером прекрасной световой архитектуры интерьеров служит:

Кремлевский Дворец съездов в г. Москве

Музей им. Кастеева в г. Алматы

Иссакиевский собор в г. Санкт-Петрбурге

ЦУМ в г. Алматы

94. Одна из 4 характеристик, определяющая архитектурный световой образ интерьера:

устранение ослепленности, создаваемой в помещении прямыми лучами солнца или ярким небом

установившийся световой поток

снижение освещенности в процессе эксплуатации

установление хорошей видимости объектов различения

95. С чем связана первая характеристика качества освещения?

с распределением яркостей и светлот в интерьере

с наружной освещенностью горизонтальной поверхности

с основой природного соотношения яркости

с внутренней поверхностью стен

96. Значение коэффициентов отражения внутренних поверхностей интерьера после светлой побелки:

0,7 – 0,65

0,8 – 0,65

0.7 – 0,6

0,7 – 0,55

Раздел 3 Осветительные приборы и их светотехнические характеристики

97. Третья характеристика качества освещения связана:

неравномерностью распределения световых потоков в помещении

с наружной освещенностью горизонтальной поверхности

с распределением яркостей и светлот в интерьере

с внутренней поверхностью стен

98. Рекомендуемое отношение ширины двусторонних фонарей с вертикальным остеклением к ширине пролета помещения:

0,4 – 0,6

0.4 – 0,65

0,4 -  0,5

0,5 – 0,6

99. Картинные галереи и музеи определяются в основном:

требованиями качества световой среды и адаптации зрителя

психологическими, эстетическими и гигиеническими требованиями к световой среде

коэффициентом яркости

соотношением светлот

100. При проектировании картинных галерей необходимо иметь в виду достаточное выполнение одного из требований:

достаточно интенсивной освещенности картины, которая характеризуется средним значением к.е.о. на плоскости картины в пределах 1,5 –2 %

требование высокого качества световой среды и адаптации зрителя

неравномерное распределение световых потоков в помещении

контраст между яркой поверхностью и переплетом

101. Светочувствительные элементы глаза дневного зрения:

колбочки

сетчатка

глазное яблоко

палочки

102. Светочувствительные элементы глаза ночного зрения:

палочки

сетчатка

глазное яблоко

колбочки

103. Сущность процесса адаптации чувствительности зрения к свету зависит от химического вещества как

родопсин

витамина С

витамина А

натрия

104. Почти невидимыми становятся изображения малоярких предметов попадающих на

желтое пятно сетчатки

красное пятно сетчатки

красное пятно сетчатки

синее пятно сетчатки

105. При адаптации в темноте чувствительность глаза к свету вырастает

в 1 000 000 раз

в 1 000 раз

в 100 000 раз

в 100 раз

106. Для отчетливой видимости предметов в вечерних и ночных условиях необходиво чтобы предмет имел угловой размер

не менее 5

не менее 15

не менее 45

не более 90

107. Что имеет большое практическое значение при выборе уровней освещенности на улице города и в зданиях

эффект Пуркинье

закон Архимеда

закон светотехнического подобия

закон проекции телесного угла

108. ..………. – искажение или недостаточное отчетливость изображения

абберация

инсоляция

дифрация

яркость

109. ……… – отклонение световых лучей от направлений, по которым они должны были бы распространяться по законам оптики

дифракция

абберация

адаптация

яркость

110. Адаптацию различают на

темновую и световую

фотометрическую и световую

световую и колометрическую

колометрическую и фотометрическую

111. При формировании световой архитектуры города имеют в виду

2 масштаба

5 масштабов

3 масштаба

1 масштаб

112. Ландшафтный масштаб создается

пространственными элементами города рассматриваемыми с большого расстояния

пластической и световой отделкой зданий и сооружений

композицией зданий, рассматриваемых с небольшого расстояния

световой отделкой зданий и сооружений

113. Интимный масштаб создается

композицией зданий, рассматриваемых с небольшого расстояния

пластической и световой отделкой зданий и сооружений

пространственными элементами города рассматриваемыми с большого расстояния

световой отделкой зданий и сооружений

114. Для освещения витрин широко применяются

зеркальные лампы концентрированного светораспределения

лампы накаливания

люминесцентные лампы

ксеноновые лампы

115. Средняя яркость L при расчете освещения площадей определяются по формуле

ФлN=2,5LсрSnkηimax

Eн=kp⋅Ec

G=Lн1,6⋅ω0,8La1,0Pn

G = G1 + G2 + ….+ Gn

116. Световая архитектура ансамблей зданий и сооружений создается

приемом заливающего света

использованием света интерьеров

световой графикой и контурным освещением

огнями рекламного освещения

117. Здания и сооружения характеризующиеся сложной пластикой и небольшими окнами предпочтительно освещать

приемом заливающего света

использованием света интерьеров

световой графикой и контурным освещением

огнями рекламного освещения

118. Фонари на улицах города должны соответствовать

характеру и масштабности застройки

экстерьеру улицы

озеленению города

назначению проезжающего транспорта

119. Световая архитектура есть

альтернатива световому оформлению города

сохранение колометрического образа застройки различных частей города

сохранение пространственных решений

выявление высокого архитектурного качества

120. На сколько видов делятся применяемые солнцезащитные средства?

на 3 вида

на 2 вида

на 10 видов

на 5 видов

121. Мощное средство познания мира

избирательные свойства зрения

восприятия цветовой гаммы

контраст

свет

122. Восприятие цветов и их психологическое воздействие зависит от ряда факторов:

от яркости, насыщенности и цветового баланса

времени суток, освещенности

времени года, влажности

цветовой гаммы

123. Цветовой контраст может быть:

большим, малым и средним

ярким, темным и средним

мощным и тусклым

белым, черным

124. Чистота цвета позволяет:

оценить долю чистой хроматичной составляющей в общем цветовом ощущении

узнать критерий оценки

абсолютный порог яркости

узнать блесткость

125. Аспектом зрительного восприятия являются:

цветовое ощущение

освещение

открытое пространство

светлотные ощущения

126. Цветовые ощущения, которые можно охарактеризовать цветом и тоном

хроматические

тоновые восприятия

теневые области

ахроматические

127. Цветовые ощущения не имеющие цветового фона

ахроматические

блокированный свет

мрак

яркость светоприемов

128. При рассматривании цветов, цвет может быть:

изолированный и неизолированный

насыщенный

глухой

абсолютно яркий

129. Цвет, воспринимающийся самосветящимся, называют

изолированным

смежным

парным

контрастным

130. Восприятие цвета поверхности зависит от:

состояние цветовой адаптации

установившегося цвета

цветового соотношения

изоляции цвета

131. Изменение цветового восприятия под влиянием изменения цветовой адаптации называют:

адаптационным сдвигом

уровнем зрительного ощущения

зрительные восприятия

насыщенностью

132. Что такое доминирующая длина волны?

километрическое понятие

яркость света

яркий луч света

чистота света

133. Характеристика зрительного ощущения, служащая для оценки отличия данного цвета от ахроматического цвета той же светлоты

насыщенность

изолированный свет

цветовая адаптация

хроматические тона

134. Поле зрении при наблюдении 1м глазом называют

монокулярным

углом зрения

остротой зрения

зрительный анализ

135. Поле зрении при наблюдении обоими глазами называют

бинокулярным

пороговая разность

зрительный анализ

процессом наблюдения

136. Способность воспринимать раздельно предметы, расположенные близко друг к другу называют:

остротой зрения

порогом зрения

резкость зрения

дальнозоркость

137. Наименьшая воспринимаемая яркость:

абсолютный порог яркости

резкость

контраст

отношение яркости

138. Первичный и элементарный результат воздействия внешнего мира на зрительный анализатор называют:

ощущение света

периферия света

информационное поле

слепящая блесткость

139. Укажите правильную единицу измерения силы света

канделла

люмен

ватт

все ответы правильные

140. Укажите выражение для светимости в точке поверхности

Mv=dФv/dA

Lv=dIv/dAcosθ

ρ+τ+α=1

Ерс=Ерпр+Еро

141. Укажите основные фотометрические величины, используемые в светотехнике

светимость, освещенность

сила света, яркость

лучистый поток, световой поток

нет правильного ответа

142. По какой формуле определяется телесный угол?

Ω=S/r²

Roтреб= (tв- tн/ tв- τв)Rвn

R=δ1/ μ1+ δ2/ μ2+ δn/ μn

R=δ1/λ1+ δ2/λ2+ δn/λn

143. Укажите закон изменения силы света для плоской равнояркой поверхности

Iα= Icos α

Roтреб= (tв- tн/ tв- τв)Rвn

R=δ1/ μ1+ δ2/ μ2+ δn/ μn

Ω=S/r²

144. Чему равно численное значение световой солнечной постоянной?

135 000-137 000 лк

100 000 лк

140 000 лк

120 000 лк

Раздел 4 Светотехнические расчеты осветительных установок

145. Что понимают под инсоляцией в архитектуре?

совокупность светового, ультрафиолетового и теплового действия Солнца

искусственное освещение зданий

защита помещений то перегрева

нет правильного ответа

146. Какие существуют параметры лампы накаливания?

все перечисленные параметры

удельная мощность лампы, световой центр, цветность излучения

номинальное напряжение сети, мощность лампы

нет правильного ответа

147. Что представляет собой продольная кривая распределения силы света при излучении света источником симметрично некоторой оси?

зависимость силы света от телесного угла

распределение силы света источника по направлениям в диапазоне 00-1800

зависимость силы света от мощности источника

нет правильного ответа

148. На какие группы разделяются осветительные приборы?

ближнего и дальнего действия

ближнего действия

дальнего действия

для внешнего и внутреннего освещения

149. Что такое защитный угол светильника?

угол, образуемый горизонталью, проведенной через тело накала с пограничной линией

угол между вертикалью через центр лампы и направлением на край лампы

угол между поверхностью защитного устройства и телом накала

нет правильного ответа

150. Укажите формулу, определяющую лучистый поток

Фe=dQe/dt

R= δ/λ

Rn= δ/ μ

R=Δt/Q

151. Определите связь между коэффициентом отражения, прохождения и поглощения световой энергии прозрачным телом

ρ+τ+α=1

Mv=dФv/dA

Lv=dIv/dAcosθ

Ерс=Ерпр+Еро

152. Укажите определения второго закона светотехники

освещенность в какой-либо точке помещения зависит не от абсолютных, а от относительных размеров помещения

нет правильного ответа

освещенность в какой-либо точке помещения равна произведению яркости участка небосвода видимого через светопроём на проекцию этого участка на освещаемую поверхность

сила света равна световому потоку, излучаемому в единичном телесном угле

153. В каких плоскостях лежат углы, определяющие широту и долготу точки местности?

в плоскости экватора

в плоскости меридиана Гринвича

широта – в плоскости меридиана данной точки местности, долгота – в плоскости экватора

нет правильного ответа

154. Укажите затеняющие солнцезащитные средства

все указанные СЗС

жалюзи

экраны, ставни

маркизы, шторы

155. Какая формула выражает удельную мощность лампы накаливания?

Nуд=N/CO

E=Lσ

Mv=dФv/dA

ρ+τ+α=1

156. Какой физический процесс является источником свечения люминесцентных ламп?

явление фотолюминесценции

электрический разряд в газе

нет правильного ответа

свечение нити накаливания

157. Формула освещенности в любой точки внутренних поверхностей помещения?

Ерс=Ерпр+Еро

ρ+τ+α=1

I=dФv/dΩ

E=Lσ

158. Из каких цветов состоит цветовой круг Гете?

Красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый

голубой, коричневый, синий, красный

черный, белый, серый, желтый

все ответы правильные

159. Укажите формулу, выражающую световой поток

Фv= dQ/dt

dt/ dτ= (λ Δt/cv ρ) + (qv/ cv ρ)

D=RS

Q=α(tв- τв)Fτ

160. Укажите формулу для силы света источника

I=dФv/dΩ

Mv=dФv/dA

ρ+τ+α=1

Ерс=Ерпр+Еро

161. Укажите общую формулу для освещенности в точке поверхности

E=dФ/dA

Q=α(tв- τв)Fτ

Lv=dEv/dΩ

Rntp=εΔΡ

162. Укажите формулу 1-го закона светотехники

E=Lσ

I=dФv/dΩ

Nуд=N/CO

f=v/T

163. Азимут Солнца – это…

угол между югом горизонта и проекцией Солнца на плоскость горизонта

угол между нормалью к плоскости фасада и направлением на юг горизонта

угол между направлением на Солнце из данной точки и плоскостью горизонта

все вышеназванные ответы

164. Укажите формулу световой отдачи лампы накаливания?

CO=Ф/N

c=/ε

D=RS

I= I0 cos α

165. Что является источником излучения в газорязрядной лампе?

свечение паров металла или инертного газа

нить накаливания

свечение люминофоров

все вышеназванные ответы

166. Каковы главные светотехнические характеристики светильников?

кривая распределения силы света, КПД, защитный угол

сила тока, напряжение, мощность

световой поток, яркость, освещенность

все вышесказанные ответы

167. Укажите формулу для установившегося потока в какой-либо точке помещения

Φ=Φ+ ∑ρUΦ

λ=vT

D=RS

I= I0 cos α

168. Какие цвета являются противоположными (дополнительными) в цветовом круге Гете?

красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-филетовый

красный-фиолетовый, желтый-оранжевый, синий-красный

красный-желтый, синий-красный, желтый-синий,

все ответы правильные

169. Какая формула определяет световую энергию?

Q=Φt

λ=vT

D=RS

I= I0 cos α

170. Укажите формулу для яркости в точке поверхности приемника

L=dE/dΩ

λ=vT

D=RS

I= I0 cos α

171. Укажите формулу для коэффициента естественной освещенности

К.Е.О. =(Eп/Eн )·100%

Q=Φt

λ=vT

D=RS

172. Чем отличается коэффициент естественной освещенности (КЕО) от геометрического коэффициента естественной освещенности?

наличие застекленного светопроема

учет наружной горизонтальной освещенности

учет отражения световой энергии снежным покровом

учет равномерно яркого неба

173. Определите выражение для коэффициента полезного действия светильника?

η=Φс / Φл

К.Е.О. =(Eп/Eн )·100%

Q=Φt

λ=vT

174. Укажите формулу для светового потока ламп в одном светильнике при системе общего освещения

Φ = ESzk / NU

Q=Φt

Q=Φt

λ=vT

175. Что называется цветовым тоном?

характеристика ощущения, соответствующая доминирующей длине волны

доля чистой составляющей в общем цветовом ощущении

степень приближения цвета к чистому спектральному цвету

все вышеназванные ответы

176. Укажите правильный диапазон длин волн видимого излучения (нм).

380-780

280-315

315-400

780нм-1мм

177. Укажите длину волны (нм) в спектре видимого излучения лучше всего воспринимаемую человеческим глазом

555

510

450

675

# 178. Какие лампы относятся к галогенным?

С йодно-вольфрамовым циклом

с вольфрамовой нитью накаливания

с электрическим разрядом в парах ртути

все ответы правильные

179. Укажите группы деления светильников по конструктивному признаку

все ответы правильные

защищенные стеклом от внешней среды

влагозащищенные

пыленепроницаемые, взрывозащищенные

180. Укажите группу прожекторов узкого светораспределения (по углу светораспределения пучка света)

меньше 160

160-250

больше 250

нет правильного ответа

181. Какое физическое явление используется в люксметре?

фотоэффект

люминесценция

электрический разряд в газе

нет правильного ответа

182. Какие светочувствительные элементы вызывают зрительное ощущение в дневное время

колбочки

палочки

колбочки и палочки

нет правильного ответа

183. Чем отличается центральное зрение от периферического?

возможность различать спектральный состав света

возможность дневного зрения

возможность сумеречного зрения

нет правильного ответа

184. Какое явление называется эффектом Пуркинье

изменение чувствительности глаза при переходе от большой к малой яркости

световая адаптация глаз

темновая адаптация глаз

нет правильного ответа

185. Какие виды блескости учитывают при проектировании осветительных установок?

все ответы правильные

прямая блескость

периферическая блескость

отраженная блескость

186. Укажите элементы зрительного анализатора

сетчатка глаза

нервные пути

зрительные центры головного мозга

нет правильного ответа

187. Какова продолжительность светового дня в день летнего солнцестояния на северном полюсе Земли

24 часа

8 часов

12 часов

нет правильного ответа

188. Каков минимальный масштаб модели при моделировании естественного освещения?

1/20

1/15

1/5

нет правильного ответа

189. Что представляет собой один луч на графиках Данилюка?

солнечный луч

КЕО равный 1%

световой поток от участка небосвода, видимого светопроема

нет правильного ответа

190. Укажите формулу, по которой светлота зависит от логарифмической яркости

S=1/k Ln L

S=1/k Ln

S=1/k  L

S=k Ln L

191. Важные функции зрения, назовите их

острота, абсолютная пороговая яркость, контрастность, контрастная чувствительность

абсолютная пороговая яркость, контрастность, контрастная чувствительность

контрастность, контрастная чувствительность, пороговая разностная яркость

контрастность, контрастная чувствительность

192. Основными  физическими характеристиками цвета являются

цветовой тон, чистота цвета, насыщенность

цветовой тон, чистота цвета, качество цветопередачи

цветовой тон, насыщенность

насыщенность, чистота цвета, качество цветопередачи

Раздел 5 Проектирование осветительных установок

193. Назовите виды блескости и дискомфорта.

прямая, периферическая, отраженная, дискомфортная

прямая, периферическая, дискомфортная

периферическая, отраженная, дискомфортная

вызывающая, отраженная, дискомфортная

194. Что называют результатом зрительного процесса?

зрительные ощущения

зрительное мировозрение

зрительное отношение

зрительное объединение

195. Цветовой контраст делится на большой, средний и малый. Укажите пределы большого цветового контраста.

К = 110-180

К = 100 – 200

К = 70 – 100

К = 80 – 100

196. Цветовой контраст делится на большой, средний и малый. Укажите пределы среднего цветового контраста.

К = 70 – 100

К = 100 – 200

К = 110-180

К = 80 – 100

197. От чего зависит цветовой контраст?

насыщенности, яркости, от совокупности контрастов по цветовому тону

насыщенности, яркости, от светлоты

яркости, от светлоты и светимости

насыщенности, яркости, от цвета

198. Виды цветовой гаммы

теплая, холодная, нейтральная, смешанная

теплая, холодная, монохромная

теплая, холодная, полихромная

теплая, холодная, монохромная, полихромная

199. При рассматривании цвета делятся на:

изолированный цвет, неизолированный цвет

ахроматический, неизолированный

ахроматический, изолированный

хроматический, неизолированный

200. По какой формуле определяется контрастная чувствительность?

S= L /∆L

S= ∆L / L

S= iL /∆L

S= L / i∆L

201. Какое избирательное свойство зрения?

средство познания мира

ощущение цвета

восприятие цвета глазом

мировоззрение воспринимаемое человеком

202. Чем определяется критерий количества цвета?

Q

W

i

К

203. По какой формуле определяется насыщенность краски?

К = (М1 – М2)/ М1

К = (М1 + М2)/ М1

К = (М1 – М2)/ М2

К = (М1 – М2) М1

204. По какой формуле определяется контраст по яркости ?

К = (L1L2) / L1

К = (L1+L2) / L1

К = (L1L2) / L2

К = (L1L2) ·L1

205. Индекс цветопередачи определяется по формуле:

i = 100  1,6∆E

i = 100 + 1,6∆E

i= 100 / 1,6∆E

i = 1,6∆E / 100

206. Психофизиологическое действие цвета зависит от:

яркости, пространственных углов, соотношения разноцветности поверхности, фона, от формы поверхности

яркости, освещения, угла просвета

освещения, формы, поверхности, фона

фона, яркости, формы

207. Назовите теплые цвета

желтый, красный, оранжевый

синий, зеленый, голубой

розовый, красный, фиолетовый

черный, белый

208. Назовите холодные цвета

синий, фиолетовый, голубой

желтый, красный, оранжевый

розовый, красный, фиолетовый

черный, белый

209. Назовите ахроматические цвета

черный, белый, серый

желтый, красный, голубой

голубой, черный, розовый

зеленый, красный, фиолетовый

210. Для чего служат концентрические окружности, описанные из точки зенита?

для отсчета высоты Солнца

для отсчета азимута Солнца

для отсчета траектории Солнца

для отсчета широты местности

211. Для чего служат системы дуг, радиально исходящих из точки зенита к горизонту?

они отсчитывают азимуты Солнца

они отсчитывают высоту Солнца

они отсчитывают траекторию Солнца

они отсчитывают широту местности

212. Какая дата является днем летнего солнце стояния?

22 июня

22 августа

21 июля

22 июля

213. Назовите день весеннего равноденствия

22 марта

22 августа

21 июля

22 июля

214. Назовите день осеннего равноденствия

21 сентября

22 августа

21 июля

22 июля

215. Регламентом продолжительности инсоляции в помещении является:

основной критерий достаточности инсоляции

норма инсоляции

учет теплового действия Солнца

расчет солнечных лучей в помещении

216. Чему равное значение «воздушной массы» М?

от 1 до 26,96

от 0 до 1

от 0 до 26,96

от 1 до 31

217. Гигиенические требования по инсоляции при проектировании микрорайонов и зданий в городах:

соответствие проекта СНиПам

бюджет проекта

действительная продолжительность инсоляции территории застройки помещений

площадь застройки

218. Расчеты по инсоляции в микрорайонах и помещениях проводят с помощью:

инсоляционного планшета Дунаева

закона Архимед

закона светотехнического подобия

закона проекции телесного угла

219. Инсографик на планшете состоит:

часовых радиальных линий и горизонталей

радиальных линий

из систем линий А и В

из цифр и значений угла α

220. Важнейшие функции солнцезащитных средств:

ограничение прямой, отраженной блескости и изменение распределения световых потоков, приходящих в помещение через светопроемы

ограничение прямой, отраженной блескости

изменение распределения световых потоков

изменение траектории световых потоков

221. На сколько видов делятся применяемые солнцезащитные средства?

на 3 вида

на 2 вида

на 10 видов

на 5 видов

222. Что оказывает большую роль в уменьшении интенсивности воздействия Солнца на здание?

конструктивное решение и форма окон и фонарей

расположение на местности

время года

время суток

223. Что применяют для уменьшения проходящего в помещение солнечного тепла?

слоистые конструкции остекления или специальные солнцезащитные стекла

слоистые конструкции

солнцезащитные стекла

жалюзи

224. Инсоляция –

суммарное солнечное облучение поверхностей и пространств

основной фактор связи человека, находящегося в помещении с природой

нормативные требования по естественной освещенности

помехи создаваемые естественному освещению

225. Какая область ультра фиолетовых лучей  обладает наибольшей оздоровительной эффективностью (загар, образование витамина О в организмах и хлорофилла в растениях

Область А+В

Область В

Область А

Область С

226. Какая область ультра фиолетовых лучей обладает  наибольшей бактерицидной эффективностью (инактивация вредных бактерий в воздухе и на поверхностях предметов)

область С

-Область А+В

-Область В

-Область А

227. Какая часть света является основой  подавляющего количества всей информации, воспринимаемой человеком (более 80%).

-видимая область (свет)

-ультра фиолетовая область А+В

- ультра фиолетовая область В

-инфракрасная область В

228. Количество эффективной солнечной радиации, приходящей в застройку и помещения и обеспечивающее  общеоздоровительный и санирующий минимум представляет собой.

Гигиенический фактор

Социолого-архитектурный фактор

Экономический фактор

Психологический

229. Астрономически возможная продолжительность инсоляции помещений в течение суток на день  равноденствия, обеспечивающая психоэмоциональный минимум видимости солнечных лучей как фактора связи человека с внешней средой и выразительности архитектурных пространств и форм в пределах от 1 до З ч. представляет собой

Социолого-архитектурный фактор

Гигиенический фактор

Функциональный

Экономический фактор

230. Плотность застройки, обеспечивающая нормативные показатели жилого  фонда, экономию городских территорий, применение жилых домов меридионального типа представляет собой

Экономический фактор

Социолого-архитектурный фактор

психоэмоциональный фактор

Гигиенический фактор

231. Ориентация и размещение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции в помещениях

3-часовую

2-часовую

1,5-часовую

4-часовую

232. Размещение ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий: для 580 с.ш. и южнее на период с 22 марта по 22 сентября

не менее 2,5 ч в день

не менее 3,5 ч в день

не менее 1,5 ч в день

не менее 3 ч в день

233. Размещение ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий: для северной зоны (севернее 580 с.ш.)  на период с 22 апреля по 22 августа.

не менее З ч в день

не менее 2,5 ч в день

не менее 1,5 ч в день

не менее 3,5 ч в день

234. Минимальные расстояния от детских учреждений до жилой застройки по условиям освещенности допускается принимать равными

1,8 высоты противостоящего здания при

1,4 высоты противостоящего здания при

1,2 высоты противостоящего здания при

2,2 высоты противостоящего здания при

235. В жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции жилой застройки или при размещении нового строительства в сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая подготовка территории, зоны общегородского и районных центров) соответственно для каждой зоны. допускается сокращение продолжительности инсоляции на

0,5 ч

0,8 ч

1 ч

1,5 ч

236. Чтобы представить себе видимое “движение” Солнца по небосводу и определить ее координаты (высоту над горизонтом  и азимут А) на определенной географической широте, как это сделал в свое время Витрувий. следует обратиться к

«солнечному стереону»

солнечной карте

инсографику

бланк-схеме

237. В помещениях жилых и общественных зданий нормированное значение КЕО (0,5%) должно обеспечиваться в середине помещения. Расчетное значение КЕО в этой точке может отклоняться от нормы на

10 %.

5 %.

15 %.

20 %.

238. Покрытия фасадов красками белой, ПХВ, ХВ, кремнийорганической имеют коэффициенты отражения

0,75-0,8

0,65-0,7

0,55-0,6

0,45-0,5

239. Чему равно декретное время:

прибавим к поясному времени один час

прибавим к местному солнечному времени один час

прибавим к расчетному времени один час

прибавим к солнечному времени один час

прибавим к солнечному времени два часа

240. Чтобы рассчитать поясное время надо

полученную разницу в долготах п° (между долготами данного пункта и среднего меридиана часового пояса) умножим на 4 (угловая скорость движения Солнца по небосводу — 10 соответствует 4 мин) и прибавим к расчетному солнечному времени;

прибавим к местному солнечному времени один час

прибавим к дискретному времени один час

прибавим к поясному времени один час

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1 Основы светотехники

Энергия излучения и энергетический поток. Спектральное распределение излучения. Приемники оптического излучения. Эффективный поток излучения и системы эффективных величин измерения. Глаз как приемник излучения. Световой поток и световая энергия. Основные положения колориметрии. Законы смешения цветов. Цветовое пространство

Раздел 2 Источники света

Параметры источников света (ламп). Основные типы источников света, области применения и тенденции развития. Электрические вольфрамовые лампы накаливания. Галогенные лампы накаливания. Газоразрядные источники излучения. Устройство люминесцентных ламп, их типы и параметры. Схемы включения люминесцентных ламп. Стартерные схемы включения. Схемы быстрого зажигания (для люминесцентных ламп с подогревными электродами). Характерные особенности ламп высокого и сверхвысокого давления. Ртутная лампа с исправленной цветностью. Металлогалогенные дуговые лампы. Натриевые лампы. Трубчатые ксеноновые лампы высокой интенсивности. Шаровые ксеноновые лампы высокого давления и сверх высокого давления. Принципиальные схемы включения ламп высокого давления и сверх высокого давления

Раздел 3 Осветительные приборы и их светотехнические характеристики

Светотехнические характеристики световых приборов. Нормированные кривые силы света. Нормирование осветительных установок. Показатель ослепленности. Пульсация излучений. Показатель дискомфорта

Раздел 4 Светотехнические расчеты осветительных установок

Основные факторы влияния на точность и качество расчетов. Метод коэффициента использования. Расчет освещенности по удельной мощности. Расчет освещенности по условной мощности. Точечный метод расчета освещенности. Расчет освещенности на горизонтальной плоскости. Расчет освещенности на наклонной и вертикальной плоскостях. Расчет освещенности от светящей линии. Прожекторное освещение

Раздел 5 Проектирование осветительных установок

Электротехническая часть проекта. Групповые сети. Электрические осветительные сети. Выбор сечения проводников по току нагрузки и защита осветительных сетей. Расчет сетей по потере напряжения

Блок B – Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы приведены:

Сидоров, А.В. Физика: методические указания к контрольным работам / А.В. Сидоров; БГТИ (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ, 2016. – 10 с.

B.1 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ приведены:

1 Сидоров, А.В. Физика: методические указания к практическим занятиям / А.В. Сидоров; БГТИ (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ, 2016. – 60 с.

Темы практических занятий:

1. Виды приемников оптического излучения. Основные световые и энергетические величины

2. Источники оптического излучения. Классификация и характеристики

3. Расчеты осветительных установок. Факторы влияющие на точность расчетов

4. Проектирование электрических осветительных сетей. Методы расчета нагрузок

Блок С – Оценочные средства для диагностирования сформированности
уровня компетенций – «владеть»

С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола

- Актуальные вопросы проектирования световой среды современных городов

- Раскрытие междисциплинарного потенциала светового дизайна

- Рассмотрение практики и перспектив взаимодействия научной, художественной и технической составляющих в области светового дизайна

- Светодизайн и общество

- Светодизайн и город

- Светодизайн и наука

- Светодизайн и искусство

- Светодизайн и образование

Блок D

Экзаменационные вопросы (вопросы к зачету).

D.0 Перечень вопросов к зачету:

- Общие сведения о световой организации городской среды

- Значение искусственного освещения в архитектуре города

- Зрительное восприятие городской среды при искусственном освещении

- Глаз человека как приемник оптического излучения

- Экология городского освещения

- Основные компоненты искусственной световой среды города

- Основные задачи уличного освещения

- Освещение архитектурных сооружений в городской среде

- Светодизайн зданий и сооружений

- Дизайн элементов осветительных систем

- История развития искусственного освещения города

- Классификация современных источников света

- Проектирование осветительных установок. Правила и нормы искусственного освещения

- Нормативная документация в области проектирования наружного освещения

- Нормирование качественных показателей освещенности. Оценка ослепленности

- Нормирование осветительных установок

- Понятие цветовой температуры и её оттеночное отображение. Представление о цветовых расчетах

- Общие сведения о световых величинах: световой поток, сила света, освещенность, яркость

- Электрические источники света и осветительные приборы, их классификация

- Структура условного обозначения осветительных приборов

- Нормирование искусственного освещения

- Проектирование и расчет наружного освещения

- Аварийное, эвакуационное и охранное освещение

- Энергосбережения при проектировании и эксплуатации осветительных установок

- Способы управления электроосвещением

- Светодиодное освещение, принципы работы, преимущества и области применения

- Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок

- Лампы накаливания

- Галогенные лампы накаливания

- Электрический разряд в газах и виды разряда, используемые в газоразрядных лампах

- Ртутные люминесцентные лампы низкого давления

- Разрядные лампы высокого и сверхвысокого давления

- Выбор газа для наполнения ламп накаливания. Газопоглотители

- Специальные люминесцентные лампы

- Безэлектродные люминесцентные источники света

- Твердотельные источники света – светоизлучающие диоды

- Светотехнические характеристики светильников и их КПД

- Напряжение питания электрического освещения. Источники питания

- Схемы питания осветительных установок. Расчет сети, защита, заземление

- Конструкция оптических систем и материалы для их изготовления

- Светильники наружного и уличного освещения

- Расчет прожекторного освещения

- Метод расчета освещенности по силе света

- Расчет освещенности по методу коэффициента использования осветительной установки с учетом многократных отражений

- Расчет осветительной установки методом удельной мощности

- Роль автоматизированных систем управления и питания осветительных установок в развитии современных энергосберегающих систем освещения

- Интеллектуальные источники вторичного электропитания для энергосберегающего освещения

- Электронные пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп

- Электронные пускорегулирующие аппараты для ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления

- Автоматизированные системы управления наружным освещением

- Электрическая часть осветительных установок. Схемы осветительных сетей

- Расчет и выбор источников питания с учетом качественных показателей напряжения питающей сети

- Основные положения правильной эксплуатации осветительных установок: приемка в эксплуатацию, чистка светильников и смена ламп

- Проведение планово-предупредительных осмотров и ремонтов

- Организация хранения и утилизации ртутьсодержащих ламп

- Основные направления экономии электроэнергии в системах освещения

- Эффективность использования электроэнергии для освещения. Критерии оценки энергоэффективности осветительной установки

- Основные способы монтажа осветительных сетей

- Техника безопасности при монтаже и ремонте электропроводок, светильников

- Световое ограждение высотных препятствий промышленных предприятий

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено 85-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено 70-84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50-69 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0 %-49 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | 1 Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. - Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. - Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Незачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т. е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

Тестирование проводится с помощью веб-приложения «Универсальная система тестирования БГТИ».

На тестирование отводится 90 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает
25 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 4 балла.

Перевод баллов в оценку:

– 50-100 – «зачтено»;

– 0-49 – «незачтено».

В целом по дисциплине оценка «зачтено» ставится в следующих случаях:

– обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок.

– обучаемый способен  продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке.

– обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

Оценка «незачтено» ставится при неспособности обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины.