МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра физики, информатики и математики

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Инфокоммуникационные системы и сети»

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Информатика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2017

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети».

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры физики, информатики и математики

протокол № ________от «___» __________ 20__г.

Первый заместитель директора по УР________________Е.В. Фролова______

подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Ст. преподаватель	С.А. Литвинова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

# Раздел 1 – Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств по уровню сложности/шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- |
| ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию | Знать: - методы и приемы самоорганизации и самодисциплины в получении и систематизации знаний; - методику самообразования и управления процессами самостоятельного получения знаний. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания Вопросы для собеседования |
|  | Уметь: - применять накопленный опыт для самоорганизации своей учебной и профессиональной деятельности; - применять методы самоорганизации для адаптации к изменяющимся условиям современного развития инфокоммуникационных систем и сетей. | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи Примерный вариант контрольной работы |
|  | Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональными и функциональными состояниями при выполнении профессиональной деятельности; - технологиями организации процесса самоорганизции; - основами самостоятельной работы с литературой и другими информационными источниками. | Блок C – задания практико-ориентированного уровня |
| ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики | Знать: - принципы построения инфокоммуникационных сетей, проводных и радиосистем передачи с частотным и временным разделением каналов, аналоговых и цифровых систем коммутации; - современное состояние инфокоммуникационной техники и перспективные направления её развития. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания Вопросы для собеседования |
|  | Уметь: - формулировать основные технические требования к инфокоммуникационным сетям и системам; - анализировать основные процессы, связанные с формированием, передачей и приемом различных сигналов; - оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой инфокоммуникационной техники. | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи Примерный вариант контрольной работы |
|  | Владеть: - навыками работы в компьютерных сетях; - методами самостоятельного использования сети для обмена данными между машинами; - приемами использования антивирусной защиты. | Блок C – задания практико-ориентированного уровня |
| ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета | Знать: - принципы функциональной и структурная организация инфокоммуникационных систем; - технологию управления обменом информации в сетях; - методы коммутации и маршрутизации в сетевых инфокоммуникационных системах; - методы обеспечения надежности и эффективности работы инфокоммуникационных систем. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания Вопросы для собеседования |
|  | Уметь: - выбирать необходимые программные средства, подходящие для конкретных потребностей телекоммуникационных сетей; - анализировать, моделировать и проектировать информационные системы различной архитектуры. | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи Примерный вариант контрольной работы |
|  | Владеть: - основными понятиями и терминологией курса дисциплины; - технологиями разработки, проектирования и реализации инфокоммуникационных систем в соответствии с возможностями образовательной среды. | Блок C – задания практико-ориентированного уровня |

# Раздел 2 - Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

1.1. Модель OSI описывает:

А) правила и процедуры передачи данных в различных сетевых средах при организации сеанса связи;

Б) только правила передачи данных в различных сетевых средах при организации сеанса связи;

В) только процедуры передачи данных в различных сетевых средах при организации сеанса связи.

1.2. На сколько уровней модель OSI разделяет коммуникационные функции:

А) 5;

Б) 8;

В) 7.

1.3. Какие задачи выполняют уровни OSI в процессе передачи данных по сети:

А) уровни выполняют одинаковые задачи, постоянно повторяя передающие сигналы по сети;

Б) каждый уровень выполняет свою определенную задачу;

В) первых три уровня выполняют одинаковые задачи, последующие выполняют определенные задачи.

1.4. Выбрать правильное расположение уровней модели OSI от 7 до 1:

А) прикладной, канальный, представительский, сеансовый, транспортный, сетевой, физический;

Б) представительский, прикладной, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический;

В) прикладной, представительский, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический.

1.5. Верно ли утверждение: «Каждый уровень модели выполняет свою функции. Чем выше уровень, тем более сложную задачу он решает»:

А) верно;

Б) не верно.

1.6. На базе протоколов, обеспечивающих механизм взаимодействия программ и процессов на различных машинах, строится:

А) горизонтальная модель;

Б) вертикальная модель;

В) сетевая модель.

1.7. На основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг другу на одной машине строится:

А) горизонтальная модель;

Б) вертикальная модель;

В) сетевая модель.

1.8. Какой уровень представляет собой набор интерфейсов, позволяющим получить доступ к сетевым службам:

А) представительский;

Б) прикладной;

В) сеансовый.

1.9. Какой уровень обеспечивает контроль логической связи и контроль доступа к среде:

А) представительский;

Б) прикладной;

В) канальный.

1.10. Какой уровень преобразует данные в общий формат для передачи по сети:

А) сетевой;

Б) представительский;

В) сеансовый.

1.11. Какой уровень обеспечивает битовые протоколы передачи информации:

А) сетевой;

Б) транспортный;

В) физический.

1.12. Какой уровень управляет передачей данных по сети и обеспечивает подтверждение передачи:

А) транспортный;

Б) канальный;

В) сеансовый.

1.13. Какой уровень поддерживает взаимодействие между удаленными процессами:

А) транспортный;

Б) канальный;

В) сеансовый.

1.14. Какой уровень управляет потоками данных, преобразует логические сетевые адреса и имена в соответствующие им физические:

А) сетевой;

Б) представительский;

В) транспортный.

1.15. Единица данных, которой оперирует прикладной уровень, называется:

А) пакетом;

Б) сообщением;

В) потоком.

1.16. При какой передаче прикладные процессы будут передавать данные, и принимать их одновременно?

А) дуплексная передача;

Б) полудуплексная передача.

1.17. При какой передаче прикладные процессы будут передавать и принимать данные по очереди?

А) дуплексная передача;

Б) полудуплексная передача.

1.18. Единицей информации канального уровня являются:

А) сообщения;

Б) потоки;

В) кадры.

1.19. Под физической средой понимают:

А) материальную субстанцию, через которую осуществляется передача сигнала;

Б) материальную субстанцию, из которой состоит материнская плата;

В) совокупность сигналов.

1.20. Основными элементами модели OSI являются:

А) уровни;

Б) уровни и прикладные процессы;

В) уровни, прикладные процессы и физические средства соединения.

1.21. Загрузка сети характеризуется параметром, называемым трафиком. Трафик (traffic) – это поток сообщений в сети передачи данных, под которым понимают

А) количественное измерение в выбранных точках сети числа проходящих блоков данных и их длины, выраженное в битах в секунду

Б) путь для передачи данных от одной системы к другой

В) совокупность правил, устанавливающих формат и процедуры обмена информацией между двумя или несколькими устройствами

Г) качественное измерение в выбранных точках сети числа проходящих блоков данных и их длины, выраженное в битах в секунду

1.22. Существенное влияние на характеристику сети оказывает метод доступа. Метод доступа – это

А) это концепция, определяющая взаимосвязь, структуру и функции взаимодействия рабочих станций в сети

Б) способ определения того, какая из рабочих станций сможет следующей использовать канал связи и как управлять доступом к каналу связи (кабелю)

В) это описание физических соединений в сети, указывающее какие рабочие станции могут связываться между собой.

Г) это путь для передачи данных от одной системы к другой

1.23. Архитектура клиент – сервер – это концепция информационной сети, в которой

А) ее ресурсы рассредоточены по всем системам

Б) вся обработка данных осуществляется одним или группой главных компьютеров

В) основная часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов

Г) любая рабочая станция может выполнять одновременно функции файлового сервера и рабочей станции

1.24. Для единого представления данных в сетях с неоднородными устройствами и программным обеспечением разработана базовая модель связи открытых систем OSI (Open System Interconnection), которая описывает

А) преимущества и недостатки архитектуры

Б) то, какие приложения реализуют свои собственные протоколы взаимодействия, обращаясь к системным средствам

В) формы представления данных

Г) правила и процедуры передачи данных в различных сетевых средах при организации сеанса связи

1.25. Сеансовый уровень – это уровень, определяющий процедуру проведения сеансов между пользователями или прикладными процессами, обеспечивает

А) управление диалогом для того, чтобы фиксировать, какая из сторон является активной в настоящий момент, а также предоставляет средства синхронизации

Б) способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи, таких как искажение, потеря и дублирование пакетов

В) передачу пакетов через коммуникационную сеть

Г) адресацию физических устройств (систем, их частей) в сети

1.26. Набор многоуровневых протоколов, или стек TCP/IP, предназначен для.

А) рекомендаций по использованию беспроводных сетей

Б) использования в различных вариантах сетевого окружения

В) поддержки волоконно-оптических кабельных систем

Г) определения основных временных и логических соотношений, гарантирующих корректную работу всех станций в сети

1.27. Система доменных имен (DomainNameSystem, DNS) строится на основе распределенной базы данных, используемой в сетях TCP/IP для преобразования имен компьютеров в IP-адреса. Служба DNS

А) облегчает идентификацию компьютеров и других ресурсов в сетях

Б) определяет способы соединения компьютеров в сеть

В) определяет скорости передачи информации между двумя системами

Г) определяет спецификации интерфейса сетевого устройства, программных интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие между драйверами транспортных протоколов, и соответствующими драйверами сетевых интерфейсов

1.28. Топология (конфигурация) – это способ соединения компьютеров в сеть. Тип топологии определяет

А) сигналы, которые могут быть восприняты остальными компьютерами

Б) стоимость, защищенность, производительность и надежность эксплуатации рабочих станций, для которых имеет значение время обращения к файловому серверу

В) наиболее популярные стеки протоколов

Г) протокол уровня базовой модели OSI

1.29. Физическая среда является основой, на которой строятся физические средства соединения. Сопряжение с физическими средствами соединения посредством физической среды

А) обеспечивает Физический уровень

Б) обеспечивает транспортный уровень

В) обеспечивает сетевой уровень

Г) обеспечивает сеансовый уровень

1.30. Витой парой называется кабель, в котором

А) изолированная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу длины

Б) есть возможность передавать данные со скоростью 10 Мбит/с на максимальное расстояние от 185 до 500 метров

В) для передачи сигналов используется свет

Г) высокая чувствительность к плохим соединениям в разъемах

1.31. Сетевые операционные системы (Network Operating System –NOS) – это

А) операционная система отдельного компьютера

Б) комплекс программ, обеспечивающих обработку, хранение и передачу данных в сети

В) Средства управления локальными ресурсами компьютера

Г) Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование

1.32. Редиректор – сетевое программное обеспечение, которое

А) функционируют на прикладном уровне модели OSI

Б) управляет присвоением букв накопителя как локальным, так и удаленным сетевым ресурса, что помогает во взаимодействии с сетевыми ресурсами

В) принимает запросы ввода/вывода для удаленных файлов, именованных каналов или почтовых слотов и затем переназначает их сетевым сервисам другого компьютера

Г) функционируют на сеансовом уровне модели OSI

1.33. Домен — это

А) Интерфейс транспортного уровня

Б) набор сетевых компьютеров, для которых существует общая база данных и определена общая политика безопасности

В) протокол SNMP

Г) поддержка общих стандартных сетевых протоколов

1.34. В зависимости от того как распределены функции между компьютерами сети, сетевые операционные системы, а следовательно, и сети делятся на два класса:

А) Компьютер, работающий в сети и сетевое оборудование

Б) сети с проводной и беспроводной средой передачи данных

В) сети главным компьютером и терминалом

Г) одноранговые и сети с выделенными серверами

1.35. Важным вопросом для сетевых серверов является возможность ограничить доступ к сетевым ресурсам. Это называется сетевой защитой. Она предоставляет.

А) предоставляет проверку регистрационных имен (logon identification) для пользователей

Б) средства управления над тем, к каким ресурсам могут получить доступ пользователи, степень этого доступа, а также, сколько пользователей смогут получить такой доступ одновременно

В) инструменты сетевого администрирования для управления, контроля и аудита

Г) возможность обеспечения отказоустойчивости для защиты целостности сети

2.1. Кодирование информации - это...

- Информация представленная различными способами

- Представление информации посредством какого-либо алфавита

- Преобразование одного набора знаков в другой

- Набор кодирововчной комбинации символов

- Нет правильного ответа

2.2. К формальным языкам можно отнести:

- английский язык;

- язык программирования;

- язык жестов;

- русский язык;

- китайский язык.

2.3 К формальным языкам можно отнести:

- язык жестов;

- китайский язык;

- разговорный язык;

- английский язык.

- язык программирования;

2.4 Английский язык можно условно отнести:

- к алгоритмическому языку программирования СИ;

- к естественным языкам;

- к одному из искусственных языков

- к графическому языку.

2.5 Основное отличие формальных языков от естественных:

- в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса;

- количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного числа;

- каждое слово имеет не более двух значений;

- каждое слово имеет только один смысл;

- каждое слово имеет только один смысл и существуют строгие правил грамматики и синтаксиса.

2.6 Определив правило перестановки, восстановите слово  ЕРАВШН.

2.7 Определив правило перестановки, восстановите слово  АКИТАМРОФНИ.

2.8 «Шифр Цезаря» - этот шифр реализует следующее преобразование текста: каждая буква исходного текста заменяется третьей после неё буквой в алфавите, который считается написанным по кругу. Используя этот шифр, определите какое слово закодировано сочетанием «фёозл».

2.9 Декодируйте текст «49 0А 9А ВА»

- Форма

- нет правильного ответа

- Лайф

- Факт

- Файл

2.10 Декодируйте текст "13 43 AA DA 8A 3A"

- 12 парт

- 14 книг

- 41 учебник

- Нет правильного ответа

- 1 сентября

2.11 Правило, описывающее однозначное соответствие букв алфавитов при преобразовании, называется:

- сообщением;

- кодом;

- кодировщиком;

- декодировщиком.

2.12 Алфавитом называется:

- буквы: заглавные и малые, знаки препинания, пробел;

- множество знаков в произвольном порядке;

- множество знаков, в котором определен их порядок;

- множество всех возможных знаков.

2.13 Декодировщиком называется:

- устройство, обеспечивающее кодирование сообщения;

- устройство, обеспечивающее декодирование сообщения;

- правило, по которому производится кодирование;

- правило, по которому производится декодирование.

2.14 В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила: В конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом - одна из бусин P, R, T, O, которой нет на третьем месте. На третьем месте - одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке последней. Какая из перечисленных цепочек могла быть создана с учетом этих правил?

- PORT

- TTTO

- TTOO

- OOPO

2.15 Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:

- ААААА

- ААААО

- ААААУ

- АААОА

2.16 Запишите слово, которое стоит на 101-м месте от начала списка.

2.17 Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых буквами А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила:

а) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И,

б) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной - согласная,

в) последней буквой не может быть А.

2.18 Какая из цепочек построена по этим правилам?

- АИБ

- ЕВА

- БИВ

- ИБИ

2.19 Для составления 4-значных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4, 5, при этом соблюдаются следующие правила:

а) На первом месте стоит одна из цифр 1, 2 или 3.

б) После каждой четной цифры идет нечетная, а после каждой нечетной - четная
в) Третьей цифрой не может быть цифра 5.

2.20 Какое из перечисленных чисел получено по этим правилам?

- 4325

- 1432

- 1241

- 3452

2.21 Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для некоторых - из трех). Эти коды представлены в таблице:

| a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 110 | 011 | 01 | 10 |

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если известно, что все буквы в последовательности - разные:

- cbade

- acdeb

- acbed

- bacde

2.22 Для составления цепочек используются разноцветные бусины: темные - синяя (С), зеленая (3) и светлые - желтая (Ж), белая (Б), голубая (Г).

а) На первом месте в цепочке стоит бусина синего или желтого цвета.

б) В середине цепочки - любая из светлых бусин, если первая бусина темная, и любая из темных бусин, если первая бусина светлая.

в) На последнем месте - одна из бусин белого, голубого или зеленого цвета, не стоящая в цепочке в середине.

2.23 Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу?

- ЖСГ

- БГЗ

- СГЖ

- ЖБС

2.24 Некоторый алфавит содержит 4 различных символа.  Сколько трехбуквенных слов можно составить из символов этого алфавита, если символы в слове могут повторяться?

- 4

- 16

- 64

- 81

2.25 Джентльмен пригласил даму в гости, но вместо кода цифрового замка своего подъезда отправил ей такое сообщение: «В последовательности 52186 все четные цифры нужно разделить на 2, а из нечетных вычесть 1. Затем удалить из полученной последовательности первую и последнюю цифры».

Определите код цифрового замка.

- 104

- 107

- 218

- 401

2.26 Вася забыл пароль к Windows XP, но помнил алгоритм его получения из строки подсказки «B265C42GC4»: если все последовательности символов «C4» заменить на «F16», а затем из получившейся строки удалить все трехзначные числа, то полученная последовательность и будет паролем.

Определите пароль:

- BFGF16

- BF42GF16

- BFGF4

- BF16GF

2.27 Глаша забыла пароль для запуска компьютера, но помнила алгоритм его получения из строки подсказки «QWER3QWER1»: если все последовательности символов «QWER» заменить на «QQ», а затем из получившейся строки удалить сочетания символов «3Q», то полученная последовательность и будет паролем.

Определите пароль:

- 3QQQ1

- QQ1

- QQQ

- QQQ1

2.28 Шифровальщику нужно восстановить забытое кодовое слово. Он помнит, что на третьем месте стоит одна из букв Д, З, Е. на четвертом месте - И, К или Е, не стоящая на третьем месте. на первом месте - одна из букв Д, З, К, И, не стоящая в слове на втором или четвертом месте. На втором месте стоит любая согласная, если третья буква гласная, и любая гласная, если третья согласная.

Определите кодовое слово:

- ДИЕК

- КДЕК

- ИЗЕЕ

- ДИДЕ

2.29 В таблице представлена часть кодовой таблицы. Каков шестнадцатеричный код символа «я» ?

2.30 В таблице представлена часть кодовой таблицы ASCII. Каков шестнадцатеричный код символа «p» ?

2.31 Какой способ коммутации наиболее распространен сегодня в сетях передачи данных?

1) коммутации каналов

2) коммутации пакетов

3) коммутации сообщений

4) коммутации кадров

2.32 Какие свойства относятся к сетям с коммутацией пакетов?

1) гарантированная пропускная способность (полоса) для взаимодействующих абонентов

2) трафик реального времени передается без задержек

3) каждая порция данных снабжается адресом

4) сеть может отказать абоненту в установлении соединения

2.33 Какая из перечисленных ниже технологий основана на коммутации пакетов?

1) Ethernet

2) SDH

3) телефонная сеть

4) телеграфная сеть

2.34 Используется ли буферизация в сетях с коммутацией каналов?

1) всегда на каждом промежуточном узле

2) нет, никогда

3) иногда, при большой загрузке сети

4) когда работа ведется по выделенному каналу

2.35 Какие из перечисленных свойств характерны для сетей с дейтаграммным продвижением данных?

1).устойчивые пути следования трафика

2).учет существования в сети потоков

3).независимая маршрутизация каждого пакета

4) выбор следующего узла осуществляется только на основании адреса назначения

2.36 Какие свойства характерны для динамической коммутации?

1) время, на которое устанавливается коммутация, составляет обычно несколько месяцев

2) разрешается устанавливать соединения по инициативе пользователя сети

3) режим динамической коммутации в сетях с коммутацией каналов часто называют сервисом выделенных или арендуемых каналов

4) коммутация выполняется на время сеанса связи и разрывается по инициативе обоих пользователей

2.37 Какие два основные типа технологии передачи используются в сетях?

1) вещание от одного ко многим и точка – точка

2) широковещательная и точка – точка

3) групповая и точка – точка

4) вещание от одного ко многим и асинхронная

2.38 Сети типа точка-точка соединяют…

1) каждую пару машин индивидуальным каналом

2) каждую пару машин виртуальным каналом

3) каждую пару машин широкополосным каналом

4) каждую пару машин узкополосным каналом

2.39 Какие сети обеспечивают временное разделение канала между узлами (канал простаивает если узлу нечего передавать)

1) статические

2) динамические

3) одноранговые

4) распределенные

2.40 Какие сети обеспечивают централизованные и распределенные механизмы выделения канала по запросу.

1) статические

2) динамические

3) одноранговые

4) широкополосные

2.41 Какое устройство используется в качестве ФЭП в современных факсимильных аппаратах?

1) фотодиод

2) линейка ПЗС

3) термолинейка

4) фотодиодная линейка

2.42 Какое устройство записи используется в современных факсимильных аппаратах?

1) матричная головка

2) фотодиод

3) термолинейка

4) термоиголка

2.43 Какой метод сжатия используется в современных факсимильных аппаратах?

1) КДС-1

2) АПК

3) код Хаффмена

4) КДС-2

2.44 Укажите назначение анализирующего устройства.

1) преобразование сигнала в вид удобный, для передачи по каналу связи.

2) сжатие передаваемого сигнала

3) преобразование электрического сигнала в оптические плотности элементарных площадок

4) преобразование оптических плотностей элементарных площадок в электрический сигнал

2.45 Какое устройство факсимильного аппарата обеспечивает сжатие факсимильного сигнала?

1) экспандер

2) синтезирующее устройство

3) модем

4) компандер

2.46 Какова интеграция услуг документальной электросвязи?

1) обмен сообщениями «всех со всеми»

2) передача сообщений АТ\\Телекс

3) доступ к информационным ресурсам различных баз данных

2.47. Кольцевая топология используется в архитектуре:

- ETHERNET

- 100 BaseVG-AnyLAN

- Token Ring

2.48. Кто назначает МАС-адреса?

- Системный администратор

- Никто. Адреса формируются автоматически.

- Производитель аппаратуры.

2.49. Глобальная компьютерная сеть - это:

- множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания

- система обмена информацией на определенную тему

- совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных в единую систему

2.50. Служба FTP в Интернете предназначена:

- для обеспечения функционирования электронной почты

- для удаленного управления техническими системами

- для приема и передачи файлов любого формата

2.51. Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории включает:

- корпоративные

- локальные

- региональные

- глобальные

2.52. Дискретизация информации – это?

А) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную;

В) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную;

С) процесс преобразования информации.

2.53. Алфавит – это?

А) набор символов для представления информации;

В) Языки;

С) Знаки, используемые при кодировании.

2.54. Найти символы двоичного алфавита:

А) Истина/ложь

В) прав/не прав

С) было/не было

2.55. Схема перевода символа в двоичный код?

А) Символ Порядковый номер Двоичный код

В) Порядковый номер Символ Двоичный код

С) Двоичный код Порядковый номер Символ

2.56. Двоичный код состоит из:

А) 0 и 1

В) 1 и 2

С) от 0 до 9

2.57. Какие числа можно отнести к двоичному коду?

А) 11 12 15 22

В) 11 10 02 00

С) 11 011 1101 01

2.58. К какому коду можно отнести Азбуку Морзе?

А) равномерный

В) неравномерный

С) непрерывный

2.59. Переведите число 16 в двоичный код:

А) 00001

В) 0001

С) 10001

2.60. Представьте двоичный код 1001 в виде числа:

А)9

В) 10

С) 12

2.61. Является ли число 8 двоичным кодом 1000

А) является

В) не является

С) нет верного ответа

2.62. Двоичное кодирование является:

А) универсальным

В) точным

С) необходимым

3.1. DNS – это централизованная служба, основанная на распределенной базе отображений …

- «доменное имя – IP-адрес»;

- «широковещательный адрес – IP-адрес»;

- «имя протокола – IP-адрес»;

- «доменное имя – транспортное имя».

3.2. Географическим доменом является …

- uk;

- gov;

- org;

- net.

3.3. Организационным доменом является …

- edu;

- ru;

- uk;

- de.

3.4. Физическая передающая среда сети не может быть представлена типом …

– витая пара;

– оптический-высокочастотный кабель;

– коаксиальный кабель;

– оптоволоконный кабель.

3.5. Линии связи с минимальной задержкой является …

– волоконно-оптическая линия связи;

– модемная;

– спутниковый канал;

– ADSL.

3.6. Сеть Internet базируется на протоколах…

- TCP/IP;

- IPX/SPX;

- X.25;

- X.75.

3.7. Для поддержки online общения пользователей по сети предназначен сервис

- ICQ;

- FTP;

- TELNET;

- DNS.

3.8. Сервис ______ используется для подключения к удаленным системам, присоединенным к сети, дает базовые возможности по эмуляции терминала

- Telnet;

- DNS;

- E-mail;

- IRC.

3.9. RFC это …

- Request for Comments – документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты;

- Request for Comments – помощь в Интернете для начинающих пользователей;

- Request for Contact – необходимость заключения контракта для доступа документам в сети Интернет;

- Read First Comment – призыв читать все документы и комментарии с начала.

3.10. Клиентом называется …

– задача, рабочая компьютерная станция или пользователь компьютерной сети;

– сеть нижнего уровня иерархии;

– корпоративная сеть или интранет;

– локальная сеть.

4.1. Технические средства обучения целесообразно использовать:

a) при визуализации знаний;

b) при закреплении учебного материала;

c) система контроля и проверки;

d) при опросе учащихся.

4.2. Электронными образовательными ресурсами называют …

- учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства

- бумажные носители

- наглядные пособия

- нет правильного ответа

4.3. К первому уровню ЭОР относятся …

- текстографические с линейной навигацией

- текстографические с нелинейной навигацией

- ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента

- нет правильного ответа

4.4. К классификации ЭОР по типу среды распространения и использования относятся …

- лекционные ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы

- мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения

- Интернет-ресурсы, оффлайн-ресурсы, ресурсы для «электронных досок

- все ответы верны

4.5 К классификации ЭОР по виду содержимого контента относятся …

- лекционные ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы

- мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения

- Интернет-ресурсы, оффлайн-ресурсы, ресурсы для «электронных досок

- электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы

4.6 К классификации ЭОР по реализационному принципу относятся …

- лекционные ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы

- мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения

- электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы

- нет правильного ответа

4.7 К классификации ЭОР по виду относятся …

- лекционные ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы

- мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения

- электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы

- нет правильного ответа

4.8. Что понимают под электронным образовательным ресурсом?

а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных средств и ресурсов,  используемых  во  всех  сферах  образовательной  деятельности  для  обработки, передачи и распространения информации и преобразования способов ее представления

б) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, графическом, звуковом, видео-исполнении и так далее) по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию образовательного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в пределах учебного заведения.

4.9.Что такое информационно-образовательная среда?

а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных средств и ресурсов,  используемых  во  всех  сферах  образовательной  деятельности  для  обработки, передачи и распространения информации и преобразования способов ее представления

б) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, графическом, звуковом, видео-исполнении и так далее) по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области;

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию образовательного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в пределах учебного заведения

4.10 Что такое учебный телекоммуникационный проект?

а) совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации,  имеющая  общую  проблему,  цель,  согласованные  методы,  способы деятельности и направленная на достижение совместного результата деятельности

б) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы;

с) часть реального процесса обучения, обладающая некоторыми особенностями в их организации и проведении.

4.11. Браузер – программа для просмотра сайтов. Что из перечисленного является браузером

- Paint

- Media Player

- Word

- Opera

4.12. Часть информации (текста или графического образа на WWW-странице), обратившись к которой можно получить следующую порцию информации называется:

- интерфейс

- гиперссылка

- окно

- связь

4.13. Как называется человек, который управляет конференциями в Интернете (следит за выполнением правил, высказывает замечания)

- руководитель

- модератор

- оператор

- программист

4.15. Чат - это...

- компьютерная программа, позволяющая пользователям общаться через Интернет, пересылать файлы

- компьютерная программа для общения в Интернете в режиме «реального времени»

- общение в Интернете с помощью электронной почты

4.16. Для поиска фразы внутри заполненной текстом Web-страницы удобнее применить:

- кнопку Поиск на данном сервере

- редактор (Edit) браузера прокрутку и зрительный просмотр текста поиск по ключевому слову на специальном поисковом сервере

- функцию /Найти/ из верхнего меню

4.17. Как называется Web–страница, дающая возможность выхода на серверы, содержащие информацию по заданной теме

- домашняя страница

- сайт

- тематический каталог

4.18. Что удобнее совершать, чтобы легче было возвращаться день ото дня к тем же самым (изменяемым со временем) Web-страницам со своего компьютера

- делать закладки/заносить адрес в Избранное (Favorites) во время просмотра страницы

- сохранять страницу на своем компьютере

- завести записную книжку для адресов Web-страниц и записывать от руки

- копировать адрес страницы в текстовый файл

4.19. Как называется программа, с помощью которой можно общаться в режиме реального времени, посылать сообщения и файлы, передавать URL ссылки, постоянно быть на связи.

- ЧАТ

- IM-клиенты (instant messengers)

- E-mail (электронная почта)

4.20. Картинка, рисунок на web-страничке, предназначенный для ссылки на сайт рекламодателя называется:

- баннер

- сайт

- гиперссылка

4.21. Переписку с адресатом в реальном времени обеспечивает сервис –

- интернет-чат

- World Wide Web

- электронная почта

- интернет-браузер

### А.2 Вопросы для собеседования

Раздел 1

- Каково назначение базовой модели взаимодействия открытых систем?

- На какие уровни разбита базовая модель OSI?

- Какие функции несет уровень в модели взаимодействия открытых систем?

- На какие единицы разбивается информация для передачи данных по сети?

- Что обеспечивает горизонтальная составляющая модели взаимодействия открытых систем?

- Какие элементы являются основными элементами для базовой модели взаимодействия открытых систем?

- Какие функции выполняются на физическом уровне?

- Какой уровень модели OSI преобразует данные в общий формат для передачи по сети?

- Какое оборудование используется на физическом уровне?

- Перечислить функции канального уровня.

- На какие подуровни разделяется канальный уровень и каковы их функции?

- Какие протоколы используются на канальном уровне?

- Какое оборудование используется на канальном уровне?

- Какие функции выполняются и какие протоколы используются на сетевом уровне?

- Какое оборудование используется на сетевом уровне?

- Перечислить функции транспортного уровня.

- Перечислить оборудование транспортного уровня.

- Дать определение сеансового уровня.

- Задачи уровня представления данных.

- Перечислить функции прикладного уровня.

- Перечислить протоколы верхних уровней.

Раздел 2

- Что такое физическая среда?

- Что может быть использовано в качестве физической среды передачи данных?

- Какие вопросы при организации сети решаются на физическом уровне?

- Что такое кабель?

- Что такое линии связи?

- Дать определение каналов связи.

- Какие проблемы существуют при организации каналов связи?

- Перечислить типы кабелей, используемых для передачи данных в сети.

- Каково назначение структурированной кабельной системы?

- На какие классы подразделяются кабельные системы?

- Что такое 10BaseT?

- Какой кабель используется в технологии 10Base2?

- Какой кабель используется в технологии 10Base5?

- Назвать какие типы кабелей используют для передачи данных в сети?

- Какие известны кабельные системы Ethernet?

- Какие существуют типы оптоволоконных кабелей?

- Какие известны технологи беспроводной передачи данных?

- В каких случаях используется инфракрасная связь?

- Назвать преимущества использования радиосвязи.

Раздел 3

- Перечислить основные компоненты сети.

- Как подразделяются компьютеры в сети?

- Дать определение рабочей станции.

- Что такое файловый сервер?

- Что такое физическая среда?

- Что может быть использовано в качестве физической среды передачи данных?

- Какие вопросы при организации сети решаются на физическом уровне?

- Что такое кабель?

- Что такое линии связи?

- Дать определение каналов связи.

- Перечислить типы кабелей, используемых для передачи данных в сети.

- Каково назначение структурированной кабельной системы?

- В каких случаях используется инфракрасная связь?

- Назвать преимущества использования радиосвязи.

- Назначение сетевого адаптера.

- Какие параметры необходимо устанавливать у сетевого адаптера?

- Перечислить функции сетевых адаптеров.

- Какие есть типы сетевых адаптеров?

- В каких случаях ставят сетевой повторитель?

- Что такое сетевой концентратор и каково его назначение?

- Какие сегменты сети может соединять мост?

- Каково различие между мостом и коммутатором?

Раздел 4

- Виды поисковых систем.

- Структура и принцип работы поисковых систем.

- Приемы поиска информации.

- Морфология языка запросов.

- Организация сложного запроса.

- Сервисы порталов.

- Электронная почта.

- Поиск научной информации в сети.

- Автоматический переводчик веб-страниц.

- Энциклопедические порталы Интернет.

- Образовательные ресурсы Интернет.

- Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной сети.

- Характеристика социальных сетей.

- Понятие о блогосфере.

- Платежные системы в сети Интернет.

- Информационные ресурсы общества.

- Формы взаимодействия с ресурсами глобальной информационной среды.

- Методы поиска информации в Интернете.

- Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР).

- Классификации ЭОР.

- Систематизация, описание электронных образовательных ресурсов.

- Открытые образовательные ресурсы мировой информационной среды.

- Открытые коллекции ЭОР информационной среды Российского образования.

# Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня  компетенций – «уметь»

В.1 Типовые задачи

1. Изучить состав локальной сети института и отдельно выбранного компьютерного класса.

2. Определить топологию сети компьютерного класса.

3. Определить свойства устройств: IP-адрес, МАС-адрес.

4. Организовать передачу данных между рабочими станциями компьютерного класса.

5. Изобразить сеть компьютерного класса с указанием всех узлов.

6. В каталоге RSS подбрать 2-3 ленты, в которых рассматривается тема информатизации общества и информационных технологий. Сохраните адреса этих лент.

7. В программе-агрегаторе GreatNews подписаться на эти рассылки лент, посмотреть результат.

8. В онлайн-агрегаторе осуществите поиск RSS-лент по ключевым словам: информационные технологии, информационная культура, информатизация общества и т.д.

9. В почтовом клиенте подписаться на RSS рассылку и сохранить результат.

В.2 Примерные задания для контрольной работы

- Маршрутизация и устройства. В ответ включить определение маршрутизации и ее основные принципы, дать список устройств, осуществляющих маршрутизацию, с их кратким описанием.

- Показатели эффективности ИС. В ответе перечислить показатели эффективности информационной системы с их кратким описанием.

- Принципы работы факсимильной связи. В ответе должно быть описание механизма осуществления факсимильной связи, перечислены устройства для связи, кратко описаны линии передачи, преимущества и недостатки такого типа связи.

## Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Задача 1. Проанализировать качество результатов работы сотрудников некоторого отдела предприятия за последние два квартала рабочего года и составить столбчатую диаграмму, отражающую динамику процесса развития каждого работника отдела. Диаграмму создать в электронных таблицах Excel. Поместить ее на главную страницу Web-cайта. Сделать диаграмму меню-картой  так, чтоб с каждого столбца диаграммы можно было загрузить страницу, расшифровывающую, в каких именно направлениях данный работник повысил свою квалификацию.

Задача 2 Составить список вопросов для анкетирования сотрудников предприятия c целью тестирования их способностей, возможностей, знаний и умений на предмет выяснения соответствия определенной должности. Анкету поместить на Web-страницу в виде формы. Отправить  полученные результаты со страницы на сайт предприятия или электронный ящик предприятия.

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний

- Что представляют собой уровни сетевой архитектуры.

- Характеристика физического уровня модели OSI.

- Характеристика канального уровня модели OSI.

- Характеристика сетевого уровня модели OSI.

- Характеристика транспортного уровня модели OSI.

- Назначение и характеристика эталонной модели OSI.

- Характеристика сеансового уровня модели OSI.

- Характеристика уровня представления данных модели OSI.

- Характеристика прикладного уровня модели OSI.

- Назначение стандартов и спецификаций.

- Характеристика системы данных имен.

- Общая характеристика электронной почты.

- Общая характеристика системы Internet.

- Характеристика сетевого устройства модели.

- Общая характеристика сетевой безопасности.

- Общая характеристика протокола передачи файлов.

- Принцип коммутации каналов в работе сети.

- Принцип коммутации пакетов в работе сети.

- Понятие «клиент» в работе компьютерной сети.

- Понятие «кодер» и «декодер» в сетевом устройстве.

- Понятие «шифрование» и «криптография» в системе безопасности.

- Принцип организации управления обменом в сети.

- Характеристика топологии сети типа «Звезда».

- Характеристика топологии сети типа «Общая шина».

- Характеристика топологии сети типа «Кольцо».

- Общая характеристика среды передачи данных.

- Характеристика ошибок при передаче данных.

- Роль синхронизации в работе сети.

- Как понимается «инициализация» в работе сети.

- Как и зачем разбивается передаваемая информация на блоки.

- Назначение адресации передаваемой информации.

- Использование кода CRC при обнаружении ошибок.

- Назначение нумерации блоков при пакетной передаче.

- Характеристика потока данных.

- Обеспечение безопасности путем разрешения доступа.

- Характеристика файлового сервера в сети.

- Как изменить IP-адрес через командную строку?

- Для чего используется маска подсети?

- Для каких целей используется LAN-тестер?

- Как протестировать сетевое соединение двух компьютеров?

- Для чего нужна маршрутизация в IP-сетях?

- В чем особенность постоянного маршрута и как его задать?

- Каков алгоритм определения MAC-адреса удаленного компьютера?

- Что такое сетевой порт?

- В чем принципиальные отличия протоколов TCP и UDP?

- Чем отличаются домен и рабочая группа?

- Каковы основные функции DNS-сервера?

- В чем преимущества и недостатки использования протокола telnet?

- Для чего сетевые администраторы используют сканеры ресурсов?

- Что такое MAC-адрес, IP-адрес?

- На каких уровнях модели OSI они используются?

- Образовательные ресурсы Интернет.

- Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной сети.

- Характеристика социальных сетей.

- Понятие о блогосфере.

- Информационные ресурсы общества.

- Формы взаимодействия с ресурсами глобальной информационной среды.

- Открытые образовательные ресурсы мировой информационной среды.

- Открытые коллекции ЭОР информационной среды Российского образования.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 90-100 | 75-89 | 50-74 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения лабораторных заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения. | Задание решено самостоятельно либо с подсказками преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет ошибок либо допущены существенные; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения; допускается, что задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Не зачтено |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 50% заданий предложенного теста. |
| Не зачтено |  | Выполнено менее 50% заданий предложенного теста. |

Оценивание ответа экзамена

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий). | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. В целом по дисциплине оценка «зачтено» ставится в следующих случаях:

-  обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок.

- обучаемый способен  продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке.

- обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

Оценка «незачтено» ставится при неспособности обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица  - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная. | Перечень задач и заданий |
| 2 | Собеседование (на лабораторном занятии) | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенной теме. Рекомендуется для оценки знаний студентов. | Вопросы по разделам дисциплины |
| 3 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал не менее 50 % правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 4 | Экзамен | В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задачи студенту отводится 30 минут. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |