МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Основы технической эксплуатации объектов строительства»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине «Основы технической эксплуатации объектов строительства».

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленного и гражданского строительства

наименование кафедры

протокол №  6 от « 12 » февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой

Декан строительно-технологического факультета                            И.В. Завьялова                                                                                                                                                                          наименование кафедры                                                                                                                     подпись                                  расшифровка подписи

Исполнитель:

ст. преподаватель                                                 В.В. Дубинецкий

должность                                                                          подпись                                                расшифровка

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства | ОПК-10-В-1 Составление перечня выполнения работ производственным подразделением по технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности ОПК-10-В-2 Составление перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной деятельности ОПК-10-В-3 Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности ОПК-10-В-4 Оценка результатов выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности ОПК-10-В-5 Оценка технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности | Знать: - нормативно-техническую документацию в области технической эксплуатации объектов строительства; - основные положения и задачи содержания различных объектов, виды и особенности основных проведения этапов эксплуатации; - методы и способы контроля качества выполненных ремонтных работ и контроля технического состояния; - правила и инструкции по выполнению ремонтно-строительных работ; - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; - технологию защиты зданий от преждевременного износа и продлению срока его эксплуатации. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - пользоваться нормативным документами по эксплуатации зданий, выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах зданий, определять физический износ; - вести исполнительную документация в области технической эксплуатации объектов строительства, оформлять акты по результатам общих осмотров зданий; - разрабатывать планы проведения технического обслуживания объектов; - осуществлять пооперационный контроль проводимых ремонтно- строительных работах на различных этапах; - пользоваться приборами | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | неразрушающего контроля; - осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений, обоснованно выбирать методы выполнения технологических процессов строительного производства и необходимые технические средства (в том числе с применением компьютерной техники) Владеть: - навыками составления актов, экспертных заключений и исполнительной документации на ремонтные и восстановительные инженерных систем зданий; - методами выполнения технологических процессов ремонтно-строительного производства, в том числе в особых (экстремальных) условиях с обеспечением требуемой безопасности работ | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства

Вопрос с одним вариантом ответа

1. Что входит в градостроительные задачи при реконструкции:

А. Улучшение планировочной структуры города

Б. Надстройка зданий

В. Пристройка зданий

Г. Ремонтные работы

Вопрос с одним вариантом ответа

2. Какой вид работ относится к текущему ремонту:

А. Устранение мелких повреждений и неисправностей

Б. Замена отдельных частей конструкции

В. Замена инженерного оборудования

Г. Устранение морального износа

Вопрос с одним вариантом ответа

3. Каким приемом решается задача повышения эксплутационных качеств жилых зданий:

А. Переустройство жилого фонда

Б. Профилактический осмотр

В. Текущий ремонт

Г. Соблюдение правил эксплуатации

Вопрос с одним вариантом ответа

4. В чем заключается градостроительные задачи реконструкции:

А. Оздоровление городской среды

Б. Улучшение условий жизни населения

В. Обновление застроек

Г. Перспективные требования

Вопрос с одним вариантом ответа

5. В чем заключается социальные задачи реконструкции жилого фонда:

А. Обновление застроек

Б. Изменение планировочной структуры города

В. Совершенствование транспортных развязок

Г. Упорядочение коммунального хозяйства

Вопрос с одним вариантом ответа

6. Какой из видов ремонтов планируется:

А. Капитальный ремонт

Б. Текущий ремонт

В. Профилактический

Г.Текущий ремонт инженерных сетей

Вопрос с одним вариантом ответа

7. Какой из нижеследующих факторов зданий относится к моральному износу:

А. Несоответствие технологическому назначению

Б. Размеры конструкций

В. Условия эксплуатации

Г. Масса конструкций

Вопрос с одним вариантом ответа

8. Какой из нижеперечисленных признаков относится к физическому износу:

А. Уменьшение несущей способности конструкций

Б. Несоответствие инженерного оборудования

В. Переуплотненность квартир

Г. Перебои в работе и поломки инженерного оболрудования

Вопрос с одним вариантом ответа

9. Какой из нижеперечисленных факторов относится к модернизации жилого дома:

А. Перепланировка квартир

Б. Замена конструкций

В.Устранение мелких повреждений зданий

Г. Профилактический ремонт

Вопрос с одним вариантом ответа

10. Какой из нижнперечисленных факторов относится к повышению благоустройства жилого дома:

А. Доведение инженерного оборудования до современных требований

Б. Ремонт штукатурки

В. Малярные работы

Г. Перестилка полов

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

11. Что входит в задачу переустройства жилого фонда:

А. Перестройка жилого фонда с доведением до уровня благоустройства

Б. Снос строений

В. Замена конструкций

Г. Замена кровли

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

12. Что понимается под физическим износом:

А. Потеря технических свойств конструкций

Б. Несоответствие здания функциональному назначения

В. Несоответствие планировки квартир современным требованиям

Г. Недостаточное благоустройство территорий

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

13. Что понимается под моральным износом:

А. Несоответствие зданий функциональному и технологическому назначению

Б. Снижение несущей способности конструкций

В. Замачивание оснований

Г. Разрушение конструкций

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

14. Что представляет собой модернизация жилого дома:

А. Перепланировка квартир в соответствии с современными требованиями

Б. Капитальный ремонт зданий

В. Текущий ремонт

Г. Профилактический текущий ремонт

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

15. Что относится к реконструкции жилого дома:

А. Надстройка

Б. Снос здания

В. Замена отдельных частей конструкции

Г. Ремонтные работы

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

16. Что относится к силовым воздействиям и нагрузкам:

А. Постоянные нагрузки

Б. Изменение температуры воздуха

В. Солнечная радиация

Г. Химические воздействия

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

17.  Цель технического перевооружения действующих предприятий:

А. Увеличение производственных мощностей

Б. Замена несущих конструкций

В. Снос строений

Г. Отделочные работы

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

18.  Какие из нижеперечисленных работ не производится при реконструкции жилых зданий:

А. Устройство новых фундаментов

Б. Демонтаж оборудования

В. Демонтаж конструкций

Г. Усиление конструкций

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

19.  Какой элемент жилого здания не изменяется при реконструкции:

А. Наружная стена

Б. Внутренние перегородки

В. Инженерные сети

Г. Полы

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

20. Отличие реконструкции от нового строительства:

А. Необходимость совмещения СМР с основной деятельностью предприятия

Б. Строительство новых зданий

В. Снос основных цехов

Г. Открытая разработка котлованов

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

21. За счет каких свойств обеспечивается надежность работы здания в процессе эксплуатации?

А. Качественного обслуживания здания.

Б. Безотказной работы структурных элементов здания.

В. Путем создания условий для сохраняемости зданий и ремонтопригодности элементов здания.

Г. Выполнения условий безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

22. Что такое отказ от эксплуатации здания?

А. Показатель надежности и долговечности.

Б. Дефект в работе зданий, приводящий в потере его потребительских качеств.

В. Деформация в конструкциях зданий (трещины, просадки и т. д.)

Г. Потеря потребительских качеств зданий.

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

23. Какие разновидности отказов различают в практике эксплуатации зданий?

А. Большие и малые.

Б. Видимые, не видимые, аварийные.

В. Проектные, строительные, эксплуатационные.

Г. Длительные и кратковременные.

Вопрос с несколькими  вариантами ответа

24. Можно ли обеспечить одинаковую долговечность конструктивных частей зданий?

А. Можно при использовании прочных и дорогих материалов.

Б. Можно за счет применения каменных материалов.

В. Нельзя, так как все конструкции в здании работают в разных условиях воздействия окружающей среды.

Г. Можно, если постоянно ремонтировать.

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1.	Общие сведения о курсе «Основы технической эксплуатации объектов строительства».

Вопрос.

Различные виды ремонтов зданий, их взаимосвязь.

Ответ.

Текущий ремонт. Направлен на поддержание эксплуатационных характеристик здания. Включает мелкий ремонт конструкций, инженерных систем, фасадов. Обычно проводится регулярно и не требует значительных затрат.

Капитальный ремонт. Комплекс работ по замене изношенных конструкций и систем инженерного обеспечения. Проводится реже, требует больших затрат. Средняя периодичность выполнения — 1 раз в 8–10 лет.

Реконструкция. Изменение технических и/или функциональных характеристик здания. Может включать надстройку этажей, перепланировку, замену фундаментов.

Взаимосвязь между видами ремонтов заключается в том, что каждый из них имеет свои особенности и требования, и выбор оптимального подхода зависит от состояния здания или сооружения.

Раздел 2.	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

Вопрос.

Какие нормативные требования предъявляются к строительным конструкциям, зданиям и сооружениям.

Ответ.

Нормативные требования, которые предъявляются к строительным конструкциям, зданиям и сооружениям:

Механическая и пожарная безопасность.

Безопасные для здоровья человека условия проживания и пребывания в зданиях и сооружениях.  1

Безопасность для пользователей зданиями и сооружениями.

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Энергетическая эффективность зданий и сооружений.

Безопасный уровень воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

Безопасность при опасных природных процессах, явлениях и (или) техногенных воздействиях.

Некоторые нормативные документы, которые регламентируют эти требования:

СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».

Раздел 3.	Неразрушающие методы контроля.

Вопрос.

Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения.

Ответ.

По виду разрушения: раздавливание, разрыв, срез; • По направлению: вертикальные, горизонтальные, наклонные; • По очертанию: прямолинейные, криволинейные, замкнутые (не доходящие до края стены); • По глубине: поверхностные, сквозные; • По степени опасности: опасные, не опасные; • По времени: стабилизированные, не стабилизированные; • По величине раскрытия: волосяные – до 0,1 мм, мелкие – до 0,3 мм, развитые – 0,3–0,5 мм, большие – до 1 мм и более.

Часто причиной разрушений стен становятся некачественные материалы, используемые при строительстве, ошибочные конструктивные решения, нарушения технологических процессов работы. Причиной дефектных стен зачастую бывают ошибки, сделанные на разных стадиях строительства: Ошибки проектные и полученные на стадии инженерных изысканий. Недостаточно подготовленный фундамент Эксплуатационные ошибки.

Раздел 4.	Испытания зданий и сооружений при оценке технического состояния эксплуатируемых строительных конструкций.

Вопрос.

Характерные дефекты изготовления ЖБК и их последствия.

Ответ.

Характерные дефекты изготовления железобетонных конструкций (ЖБК) и их последствия:

Волосяные трещины. Образуются на поверхности изделия из-за нарушения температурно-влажностного режима в процессе усадки бетона. Последствия: уменьшают долговечность изделия, на начальном этапе не влияют на несущую способность.

Сколы. Появляются в результате механических воздействий при хранении, монтаже, транспортировке и эксплуатации. Последствия: при сколах в зоне сжатия может уменьшаться несущая способность, а в зоне растяжения — жёсткость.

Промасливание. Появление пятен маслянистого характера из-за технологических протечек. Последствия: прочностные характеристики могут понизиться до 30%.

Трещины вдоль арматуры. Развиваются из волосяных трещин. Последствия: уменьшение несущей способности до 20% из-за потери сцепления бетона с арматурой.

Отслоение бетона от арматуры. Возникает из-за коррозии. Последствия: снижение прочности и жёсткости до 30%.

Высолы. Появление характерных пятен из-за несоблюдения технологии производства, эксплуатации в агрессивной среде. Последствия: снижение прочностных характеристик.

Повреждение фундаментов под оборудованием. Раскалывание, отрыв системы крепления оборудования из-за чрезмерных вибрационных нагрузок, промасливания. Последствия: снижение прочностных характеристик.

Расхождение стыков, деформация соединительных конструкций. Возникает из-за ошибки на этапе проектирования. Последствия: здание может быть признано аварийным.

Дефекты ЖБК могут возникнуть по разным причинам, например из-за ошибок в проектировании, использования сырья низкого качества, нарушения технологических процессов при проведении строительных работ и других. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо своевременно выявить и устранить повреждения.

Раздел 5.	Методика обследования зданий и сооружений.

Вопрос.

Методика обследования зданий и сооружений

Ответ.

Методика обследования зданий и сооружений включает несколько этапов:

Предварительное обследование. Его задача — определить общее состояние строительных конструкций и производственной среды, собрать исходные данные для составления технического задания на детальное инструментальное исследование. В рамках этапа проводят, например:

общий осмотр здания или сооружения;

сбор общих сведений о здании или сооружении (время строительства, сроки эксплуатации);

общую характеристику объёмно-планировочного и конструктивного решений систем инженерного оборудования;

выявление особенностей технологии производства для производственных зданий с точки зрения их воздействия на строительные конструкции;

определение фактических параметров микроклимата или производственной среды, температурно-влажного режима помещения, наличие агрессивных к строительным конструкциям технологических выделений, сбор сведений об антикоррозионных мероприятиях;

гидрогеологические условия участка и общие характеристики грунтов оснований;

ознакомление с архивными материалами изысканий;

изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований производственной среды и состояния строительных конструкций.

Детальное инструментальное обследование. Включает в себя, например:

визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов);

обмерные работы — определение конфигурации, размеров, положения в плане и по вертикали конструкций и их элементов;

инструментальное обследование;

измерение прогибов и деформаций;

определение характеристик материала несущих конструкций;

осадки фундаментов и деформации грунтов оснований.

Определение физико-технических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях.

Обобщение результатов исследований. По результатам обследования составляют, например:

технологический отчёт, содержащий результат обследования (планы и разрезы здания с геологическими профилями, конструктивные особенности здания, фундаментов и их геометрия);

схемы расположения реперов и марок, описание принятой системы измерений, фотографии, графики и эпюры горизонтальных и вертикальных перемещений, кренов, развитие трещин, перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;

оценку прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований и материала конструкций;

технологическое заключение о категории технического состояния здания или сооружения с оценками возможности восприятия им дополнительных деформаций или других воздействий, обусловленных новым строительством или реконструкцией, а в случае необходимости — перечень мероприятий для усиления конструкций и укрепления грунтов основания.

Состав и объёмы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ на основе технического задания заказчика с учётом требований действующих нормативных документов.

Раздел 6. Положения по усилению конструкций зданий.

Вопрос. Положения по усилению конструкций зданий.

Ответ.

Некоторые положения по усилению конструкций зданий:

Необходимость усиления определяют на основании результатов обследования и поверочных расчётов, которые выполняют по действующим нормативным документам.

Принципиальная схема усиления принимается в зависимости от установленного дефицита несущей способности и остаточного срока службы конструкции.

Расчёт и конструирование усиливаемых конструкций проводят на основе проектных материалов, данных по изготовлению и возведению этих конструкций и их натурных обследований.

Усиление конструкций под нагрузкой рекомендуется в основном проводить с применением предварительно напряжённых элементов усиления.

При усилении конструкций, которые работают в помещениях с агрессивной средой, материал усиления и метод защиты от коррозии должны учитывать требования соответствующего СНиПа.

В пожароопасных помещениях металлические конструкции усиления необходимо обетонировать.

Все работы по усилению конструкций рекомендуется выполнять при наличии проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) и в полном соответствии с ними.

Проект усиления должен включать обоснование принятых способов усиления со ссылкой на документы обследования существующих конструкций, конструктивные решения по усилению, сметы на выполнение строительно-монтажных работ, а также проект организации работ и правила техники безопасности.

Блок В

В.1. Типовые задачи

Задача №1.

Сечение размерами b = 300 мм; h = 800 мм; а = 50 мм; арматура класса А – III (Rs = Rsc = 365 МПа) изгибающий момент с учётом крановой нагрузки возрос с М II 700 кн*м до М II = 870 кн*м; момент без учёта крановой нагрузки М I = 620 кн*м; бетон тяжестью класса В 15 (Rb = 8,5 МПа при γb2 = 1,0) Проверить площадь сечения продольной арматуры при возросшей нагрузке.

Задача №2.

Сечение размерами b = 300 мм; h = 800 мм; а = 50 мм; арматура класса А – III (Rs = Rsc = 355 МПа) изгибающий момент с учётом крановой нагрузки возрос с М II 700 кн*м до М II = 820 кн*м; момент без учёта крановой нагрузки М I = 520 кн*м; бетон тяжестью класса В 20 (Rb = 11,5 МПа при γb2 = 1,0) Проверить площадь сечения продольной арматуры при возросшей нагрузке.

Задача №3.

Сечение размерами b = 300 мм; h = 800 мм; а = 50 мм; арматура класса А – III (Rs = Rsc = 365 МПа) изгибающий момент с учётом крановой нагрузки возрос с М II 700 кн*м до М II = 710 кн*м; момент без учёта крановой нагрузки М I = 520 кн*м; бетон тяжестью класса В 25 (Rb = 14,5 МПа при γb2 = 1,0) Проверить площадь сечения продольной арматуры при возросшей нагрузке.

Задача №4.

Сечение размерами b = 300 мм; h = 800 мм; а = 50 мм; арматура класса А – III (Rs = Rsc = 365 МПа) изгибающий момент с учётом крановой нагрузки возрос с М II 700 кн*м до М II = 900 кн*м; момент без учёта крановой нагрузки М I = 600 кн*м; бетон тяжестью класса В 30 (Rb = 17 МПа при γb2 = 1,0) Проверить площадь сечения продольной арматуры при возросшей нагрузке.

Задача №5.

Сечение размерами b = 300 мм; h = 800 мм; а = 50 мм; арматура класса А – III (Rs = Rsc = 365 МПа) изгибающий момент с учётом крановой нагрузки возрос с М II 700 кн*м до М II = 910 кн*м; момент без учёта крановой нагрузки М I = 720 кн*м; бетон тяжестью класса В 20 (Rb = 11,5 МПа при γb2 = 1,0) Проверить площадь сечения продольной арматуры при возросшей нагрузке.

Задача №6.

Сплошная плита перекрытия без поперечной арматуры размером 3 х 6 м, толщиной h = 160 мм монолитно связанная по периметру с балками; эквивалентная временно равномерно распределённая нагрузка на плиту возросла с ν = 50 кн/м2 до 60 кн/м2; нагрузка от собственного веса и пола д = 9 кн/м2 а = 20 мм; бетон тяжёлый класса В 25 (Rbt = 0,95 МПа при γb2 = 0,9). Проверить прочность плиты на действие  силы при возросшей нагрузке.

Задача №7.

Сплошная плита перекрытия без поперечной арматуры размером 3 х 6 м, толщиной h = 160 мм монолитно связанная по периметру с балками; эквивалентная временно равномерно распределённая нагрузка на плиту возросла с ν = 50 кн/м2 до 70 кн/м2; нагрузка от собственного веса и пола д = 10 кн/м2 а = 20 мм; бетон тяжёлый класса В 30 (Rbt = 1,1 МПа при γb2 = 0,9). Проверить прочность плиты на действие  силы при возросшей нагрузке.

Задача №8.

Сплошная плита перекрытия без поперечной арматуры размером 3 х 6 м, толщиной h = 160 мм монолитно связанная по периметру с балками; эквивалентная временно равномерно распределённая нагрузка на плиту возросла с ν = 50 кн/м2 до 65 кн/м2; нагрузка от собственного веса и пола д = 15 кн/м2 а = 20 мм; бетон тяжёлый класса В 35 (Rbt = 1,15 МПа при γb2 = 0,9). Проверить прочность плиты на действие  силы при возросшей нагрузке.

Задача №9.

Сплошная плита перекрытия без поперечной арматуры размером 3 х 6 м, толщиной h = 160 мм монолитно связанная по периметру с балками; эквивалентная временно равномерно распределённая нагрузка на плиту возросла с ν = 50 кн/м2 до 75 кн/м2; нагрузка от собственного веса и пола д = 11 кн/м2

а = 20 мм; бетон тяжёлый класса В 30 (Rbt = 1,1 МПа при γb2 = 0,9). Проверить прочность плиты на действие  силы при возросшей нагрузке.

Задача №10.

Сплошная плита перекрытия без поперечной арматуры размером 3 х 6,6 м, толщиной h = 160 мм монолитно связанная по периметру с балками; эквивалентная временно равномерно распределённая нагрузка на плиту возросла с ν = 50 кн/м2 до 65 кн/м2; нагрузка от собственного веса и пола д = 10 кн/м2 а = 20 мм; бетон тяжёлый класса В 30 (Rbt = 0,95 МПа при γb2 = 0,9). Проверить прочность плиты на действие  силы при возросшей нагрузке.

Блок D

Вопросы к зачету

1) Методика расследования аварий зданий и сооружений.

2) Причины, вызывающие повреждения и аварии ригелей и колонн. Характеристика повреждений.

3) Порядок выяснения обстоятельств аварий. Определение фактических нагрузок.

4) Трещины в конструкциях вызванные, осевым растяжение и сжатием.

5) Составление акта заключения об аварии.

6) Причины нарушения защитного слоя панелей. Оголение и коррозия арматуры. Способы обнаружения.

7) Причины образования трещин в кирпичных стенах.

8) Классификация дефектов.

9) Причины возникновения трещин в перекрытиях.

10) Наиболее распространенные повреждения в конструкциях зданий.

11) Классификация дефектов балконов. Причины образования.

12) Возникновение дефектов стыков панелей: искривления, выпучивание.

13) Техническая документация для расследования аварий зданий и сооружений.

14) Расслоение кирпичной кладки. Способы обнаружения.

15) Трещины в конструкции, вызванные кручением.

16) Повреждения ригелей и колонн. Ошибки производства.

17) Повреждения и аварии лестниц.

18) Способы усиления конструкций, повышением несущей способности.

19) Техническая документация при расследовании аварий зданий и сооружений.

20) Расслоение кирпичной кладки. Способы обнаружения.

21) Дефекты лестниц по степени опасности. Причины возникновения.

22) Способы усиления конструкций. Изменением конструктивной схемы.

23) Трещины в колоннах. Общие положения.

24) Способы усиления оснований.

25) Состав работ выполняемых при обследовании перекрытий.

26) Дефекты и повреждения в совмещенных покрытиях.

27) Трещины в ж/б конструкциях от усадки, набухания и ползучести бетона.

28) Классификация повреждений. Общие положения.

29) Состав работ выполняемых при обследовании кирпичных стен.

30) Локальные трещины. Причины и характер образования, последствия.

31) Повреждения ригелей и колонн при ошибках монтажа.

32) Состав работ выполняемых при обследовании лестниц и площадок.

33) Магистральные трещины. Причины и характер образования, последствия.

34) Нормативно-техническая документация по обследованию зданий и сооружений.

35) Состав работ, выполняемых при обследовании основания и фундамента.

36) Классификация дефектов перекрытия по степени опасности.

37) Обследование балок и второстепенных консольных конструкций.

38) Причины усилений конструкций. Способы усиления конструкций.

39) Исследование материала конструкций при аварии. Обследование аварийных конструкций.

40) Повреждение ригелей и колонн при проектировании.

41) Повреждения и дефекты балконов и второстепенных консольных конструкций.

42) Оценка несущей способности ж/б конструкций.

43) Трещины в конструкциях вызванные срезом.

44) 3-группы по значимости и степени опасности.

45) Поверочные расчеты аварийных конструкций.

46) Раскрытие внешних стыков стеновых панелей. Причины, способы обнаружения.

47) Трещины в конструкциях вызванные изгибом. Общие положения.

48) Вяжущие материалы для усиления конструкций.

49) Причины вызывающие вертикальные трещины разделяющие модульную панель на 2(3) части.

50) Классификация повреждений каменных конструкций.

51) Характеристика повреждения стен. Общие положения. Причины и последствия.

52) Состав работ, выполняемый при обследовании панельных стен.

53) Причины образования трещин. Классификация трещин.

54) Введение. Основные понятия и определения специальных вопросов реконструкции.

55) Оценка технического состояния фундаментов.

56) Состав комиссии по расследованию причин аварии.

57) Трещины в ж/б балке вызванные изгибом.

58) Аварии как уроки для строителей и проектировщиков.

59) Трещины в конструкциях вызванные температурными колебаниями, химической агрессией, неравномерной осадкой.

60) Состав работ при обследовании стен и перегородок.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 85-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70-84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50-69 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-49 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

Таблица - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Зачет | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Работы студента может быть принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем учебного предмета по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента –«зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. | Перечень вопросов для контроля |
| 4 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |