МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2026

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленного и гражданского строительства

наименование кафедры

протокол № ____7____от «_16_» _марта_ 2026 г.

Заведующий кафедрой

Декан строительно-технологического факультета                            И.В. Завьялова                                                                                                                                                                          наименование кафедры                                                                                                                     подпись                                  расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                                  В.В. Дубинецкий

должность                                                                          подпись                                                расшифровка

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6-В-7 Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ ОПК-6-В-8 Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование | Знать: - методику выбора (вариантное проектирование) и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации; - состав и содержание проекта производства работ; - основные принципы организации рабочих мест и их технического оснащения, размещение машин и механизмов при выполнении технологических процессов; | Блок А задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - разрабатывать проекты производства работ на различные этапы строительства; - контролировать процесс строительно-монтажных работ на соответствие проектным решениям и техническому заданию; | Блок В задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - методами выполнения технологических процессов строительного производства, в том числе в особых (экстремальных) условиях; - навыками ведения технической документации строительства по утвержденным формам отчетности, навыками количественной и качественной оценки выполнения строительно-монтажных работ; способностью вести технико-экономический анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений (углубленный уровень) | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Курсовой проект |
| ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии | ОПК-8-В-1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии ОПК-8-В-2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс ОПК-8-В-3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса ОПК-8-В-4 Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологического процесса ОПК-8-В-5 Подготовка документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции) | Знать: - состав документации по контролю качества и типовым методам контроля качества технологических процессов; - способы совершенствования технологических процессов, разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их соблюдением | Блок А задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: вести документацию по контролю качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках | Блок В задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - навыками разработки технологической документации в области контроля качества, соблюдения требований экологической безопасности; - анализом результатов производственной деятельности подразделения с целью принятия эффективных решений в части организации рабочих мест, их технического оснащения и размещения технологического оборудования, соблюдения требований охраны труда и экологической безопасности | Блок С задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Курсовой проект |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии.

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Нормируемая толщина горизонтальных и вертикальных швов в каменной кладке из кирпича и камней правильной формы:

1) горизонтальный шов - 10 мм, вертикальный – 8 мм;

2) горизонтальный шов - 12 мм, вертикальный – 10 мм;

3) горизонтальный шов - 14 мм, вертикальный - 12 мм;

4) горизонтальный шов - 8 мм, вертикальный - 10 мм.

Ответ – 2.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Количество правил разрезки кладки:

1) 5 правил;

2) 3 правила;

3) 2 правила;

4) 4 правила.

Ответ – 2.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Правильность кладки по высоте проверяют каждые:

1) 2 м;

2) 2,5 м;

3) 1 м;

4) 1.5 м.

Ответ – 3.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Звено, назначаемое для выполнения кладки при толщине стены 38 см:

1) двойку;

2) пятёрку;

3) тройку;

4) четверку.

Ответ – 3.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Количество часов смены составляет:

1) 8 часов

2) 10 часов

3) 12 часов

4) 16 часов

Ответ – 1.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Окончательная приемка объекта осуществляется:

1) государственной комиссией

2) рабочей комиссией заказчика

3) рабочей комиссией генподрядчика

4) рабочей комиссией подрядчика

Ответ – 1.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Показателем квалификации рабочего является:

1) разряд;

2) специальность;

3) выработка;

4) профессия.

Ответ – 1.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Бригада, состоящая из рабочих разных профессий:

1) специализированная;

2) комплексная;

3) "пятерка"

4) комбинированная.

Ответ – 1.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Равномерная и непрерывная работа всех звеньев, бригад рабочих и строительных машин при равномерном использовании материалов и изделий:

1) параллельный метод;

2) поточный метод;

3) последовательный метод;

4) комплексный метод.

Ответ – 3.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Что должно быть включено в ППР:

1) пояснительная записка

2) технический регламент

3) решение по производству геодезических работ

4) технические условия

5) решение по прокладке временных коммуникаций

6) календарный план производства работ по объекту

7) стоимость работ

8) продолжительность работ

Ответ – 1, 3, 5

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Виды технологических карт:

1) индивидуальные проекты привязанные к строящемуся объекту и местным условиям строительства

2) типовые, не привязанные к строящемуся объекту и местным условиям строительства

3) индивидуальные проекты не привязанные к строящемуся объекту и местным условиям строительства

4) индивидуальные проекты привязанные к строящемуся объекту, но не к местным условиям строительства

5) типовые, привязанные к строящемуся объекту, но не привязанные к местным условиям строительства

6) типовые, не привязанные к строящемуся объекту, но привязанные к местным условиям строительства

7) рабочие, не привязанные к строящемуся объекту и местным условиям строительства

8) рабочие, привязанные к строящемуся объекту и местным условиям строительства

Ответ - 2, 5, 8

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Определите строительные грузы по физическим характеристикам:

1) кирпич

2) мелкоштучный

3 бутовый камень

4) оконные блоки штучные

5) железобетонные плиты

6) тяжеловесные

7) бидоны с краской

8) легковесные

Ответ - 2, 6, 8

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

По отношению к строительной площадке и строительным объектам различают горизонтальный транспорт:

1) внешний

2) внутрипостроечный

3) поточный

4) выходной

5) операционный

6) ведомственный

7) объективный

8) противопожарный

Ответ - 1, 2, 7

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

В строительстве железнодорожный транспорт применяется в основном при возведении:

1) промышленных сооружений

2) складских хозяйствах

3) внутрипостроечных дорогах

4) временных административно-бытовых зданиях

5) гидротехнических сооружений

6) укрупнительных площадках

7) при разработке временных креплений стенок выемок

8) при разработке крупных карьеров по добыче строительных материалов

Ответ - 1, 5, 8

Вопрос 15 (выбор нескольких правильных ответов)

Рабочие, занятые на погрузке и разгрузке пылевидных материалов (цемента, извести, гипса и др.), должны быть обеспечены:

1) пищей

2) спецодеждой

3) водой

4) респираторами

5) перчатками

6) головными уборами

7) противопыльными очками

8) часами

Ответ - 2, 4, 7

Вопрос 16 (выбор нескольких правильных ответов)

Способы транспортирования строительных грузов:

1) лобовом положении

2) горизонтальном положении

3 торцевом положении

4) боковом положении

5) полугоризонтальном положении

6) вертикальном положении

7) с одной стороны по ходу движения

8) наклоном положении

Ответ - 2, 6, 8

Вопрос 17 (выбор нескольких правильных ответов)

Основные критерии, по которым оценивают транспортные средства:

1) эстетические

2) эргонометрические

3) технические

4) технологические

5) экономические

6) геометрические

7) химические

8) временные

Ответ - 3, 4, 5

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Механизмы для погрузочно-разгрузочных работ работающих независимо от транспортных средств:

1) тягачи

2) самосвалы

3) погрузчики

4) фермовозы

5) механические лопаты

6) панелевозы

7) передвижные ленточные конвейеры

8) трактора

Ответ - 3, 5, 7

Вопрос 19 (выбор нескольких правильных ответов)

Разновидность строительных грузов по физическим характеристикам:

1) длинномерные

2) колонны

3) блок-комнаты

4) крупнообъемные

5) резервуары

6) бензин

7) смазочные масла

8) жидкие

Ответ - 1, 4, 8

Вопрос 20 (выбор нескольких правильных ответов)

Грунты по степени влагосодержания делятся:

1) липкие

2) трудноразрабатываемые

3) мокрые более 30%

4) с мелкими частицами размером 0,001 мм

5) просадочные

6) сухие с содержание воды до 5%

7) лессовидные

8) влажные 5-30%

Ответ - 3, 6, 8

Вопрос 21 (выбор нескольких правильных ответов)

Переработка грунта включает следующие основные процессы:

1) разработка грунта

2) перемещение грунта

3) озеленение грунта

4) поливку грунта

5) укладку и уплотнение грунта

6) разбивка грунта

7) подсчет объема земляных работ

8) засыпка грунта

Ответ - 1, 2, 5

Вопрос 22 (выбор нескольких правильных ответов)

Свойства и качество грунта влияет на:

1) устойчивость земляных сооружений

2) глубину траншеи

3) размеры приямок

4) трудоемкость разработки

5) глубину котлована

6) технические условия

7) стоимость работ

8) ширину траншеи

Ответ - 1, 4, 7

Вопрос 23 (установление соответствия)

Монтаж висячих покрытий состоит из следующих операций (проставить очередность):

1) Установка центральных опорных колец.

2) Монтаж наружного опорного кольца.

3) Установка средней стойки с домкратами.

4) Монтаж колонн.

5) Изготовление вант.

6) Монтаж вантовых полуферм.

7) Первоначальное натяжение полуферм.

8) Монтаж панелей покрытия с заделкой стыков.

9) Рабочее натяжение вантовой системы.

10) Окончательное замоноличивание плит покрытия.

Ответ - 4, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Вопрос 24 (установление соответствия)

Последовательность монтажа оболочки двоякой кривизны выполняют в следующей последовательности (проставить очередность):

1) Установка контурных ферм на колонны.

2) Укладка сборных плит от контуров оболочки к её центру.

3) Установка кондукторов в пролёте (или одновременно в нескольких пролётах). Кондукторы представляют собой сетчатую кружальную конструкцию, повторяющую очертания оболочки.

4) Сварка стыковых соединений и замоноличивание их.

5) Достижение бетоном в стыках 70% проектной прочности. Оболочку раскружаливают, кондуктор опускают в транспортное положение и передвигают по рельсам на смежную позицию.

Ответ - 3, 1, 2, 4, 5

Вопрос 25 (установление соответствия)

Последовательность монтажа цилиндрических оболочек: (проставить очередность):

1) Подвод временных монтажных опор. При длине оболочки более 18 м под каждый бортовой элемент рекомендуется устанавливать две опоры, при длине менее 18 м — одну опору. Временные опоры обычно располагают в следующих местах бортового элемента:

2) Одна опора (длина оболочки менее 18 м) — в середине пролёта.

3) Две опоры (длина оболочки более 18 м) — на расстоянии (1/3 * длина оболочки — 0,2) м от постоянной опоры (колонны) до ближайшей временной.

4 Установка колонн и крепление к ним двух бортовых элементов. Между собой бортовые элементы раскрепляются инвентарными связями.

5) Монтаж панелей оболочки, сварка арматурных выпусков и замоноличивание швов.

6) После набора бетоном швов необходимой прочности временные монтажные опоры убираются, и цилиндрическая оболочка начинает работать как монолитная конструкция.

Ответ - 4, 1, 2, 3. 5, 6

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел №1 Основы технологического проектирования

Вопрос.

Чем отличается рабочая операция от строительного процесса.

Ответ.

Рабочая операция и строительный процесс отличаются по своему определению и составу элементов

Рабочая операция — это элементарный процесс, технологически однородный и неделимый. Её результатом является изменение одного из свойств или характеристик исходного материала, полуфабриката (например, операция по выпрямлению арматурных стержней). Каждая рабочая операция состоит из рабочих приёмов — её частей, включающих последовательные рабочие движения, объединённых одной целью. 45

Строительный процесс — это воздействие рабочего или группы рабочих с помощью орудий труда (механизмов, инструмента) на предмет труда с целью выполнения того или иного вида работ при возведении здания или сооружения. Это совокупность рабочих операций по выполнению какого-либо вида работ, которые, в свою очередь, складываются из рабочих приёмов. 41

Раздел №2 Технологические процессы переработки грунта и устройство фундаментов

Вопрос.

Разработка грунта одноковшовым экскаватором (виды рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов, позиционный способ работы, «проходка», «шаг» и т.д.).

Ответ.

Одноковшовые экскаваторы — самоходные землеройные машины, которые при помощи рабочего органа отделяют грунт от массива, перемещают его и выгружают в отвал.

Виды рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов в зависимости от характера выполняемых работ:

«Прямая лопата». Используется для разработки осушенного грунта в больших по объёму котлованах и карьерах выше уровня стоянки экскаватора и при погрузке в транспорт.

«Обратная лопата». Применяется для разработки узких котлованов ниже уровня стоянки, с погрузкой в транспорт или укладкой в отвал.

«Драглайн». Имеет большой радиус действия и большую глубину копания, поэтому применяется при разработке больших и глубоких выемок.

«Грейфер». Используется при разработке глубоких выемок с малыми размерами в плане, а также при погрузочно-разгрузочных работах и обратной засыпке пазух котлованов и траншей.

Позиционный способ работы одноковшового экскаватора включает копку (заполнение ковша), перемещение к месту выгрузки, выгрузку в отвал или в транспортные средства и обратный ход в забой.

Проходка — пространство, образующееся после разработки грунта экскаватором. Одноковшовые экскаваторы разрабатывают котлованы и траншеи торцевыми и боковыми проходками, расположенными в один и более ярусов. Количество и размер проходок зависят от размера земляного сооружения, принятого способа производства работ и параметров экскаватора.

Забой — рабочая зона экскаватора, ограниченная радиусом его действия и включающая площадку для размещения экскаватора, часть проходки, разрабатываемую с одной стоянки, и площадку для размещения транспортных средств или отвала грунта.

Величина недобора при разработке грунта зависит от сменного оборудования одноковшового экскаватора и составляет: при прямой лопате — 10 см, при обратной — 20 см, для драглайна — 25 см.

Раздел №3 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций

Вопрос.

Технология монтажа стропильных железобетонных ферм.

Ответ.

Технология монтажа стропильных железобетонных ферм включает несколько этапов:

Разгрузка. Фермы разгружают на объекте обычно автомобильным краном в зоне действия монтажного крана.

Предварительная раскладка. Фермы раскладывают так, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Для устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют в специальных кассетах.

Оснастка. Перед монтажом конструкцию необходимо оснастить предохранительным канатом и оттяжками.

Строповка. Для строповки ферм применяют траверсы, оснащённые захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматической расстроповкой.

Подъём. Конструкцию поднимают на высоту 0,8 м над уровнем земли, проверяют натяжение строп. При подъёме фермы её положение в пространстве регулируют с помощью оттяжек.

Наводка и выверка. На высоте 0,6 м над местами установки опирают ферму, монтажники наводят её по осевым рискам и устанавливают в проектное положение, совмещая осевые риски на их концах с рисками на опорных поверхностях нижележащих конструкций.

Раскрепление. После подъёма, установки и выверки первую ферму раскрепляют расчалками, которые закрепляют за переставные инвентарные якоря или заранее установленные и замоноличенные колонны, последующие соединяют друг с другом специальными распорками, имеющими в осях жёсткий размер 6 или 12 м.

Сварка закладных деталей и расстроповка. Затем сваривают закладные детали. Расстроповку осуществляют после установки распорок и приварки связей к верхним поясам.

Раздел №4 Технологические процессы устройства защитных покрытий

Вопрос.

Технология основных антикоррозионных покрытий.

Ответ.

Металлизация. На поверхность защищаемого материала наносят тонкий слой другого металла. Этот метод обеспечивает высокую степень защиты от коррозии благодаря электрохимическому барьеру. Чаще всего используют цинкование: на стальную поверхность наносят слой цинка, который предотвращает контакт с агрессивной средой. Металлизацию применяют в случаях, когда необходима высокая прочность и долговечность покрытия, например, в строительстве мостов и промышленных сооружений.

Окраска лакокрасочными составами. Этот метод используют для защиты от коррозии металлических конструкций. Применяют масляные краски, лаки, эмали на основе синтетических смол, битумные мастики и растворы. Защитное покрытие состоит из грунтовки и покровных слоёв, количество которых зависит от назначения покрытия, свойств защищаемого материала, технологических условий процесса нанесения и эксплуатации покрытия.

Гуммирование. На поверхность наносят сырую резину с последующей вулканизацией. На очищенную от грязи и пыли и обезвоженную поверхность наносят тонкий слой резинового клея, на который накладывают листовую или рулонную сырую резину и подвергают температурной обработке — вулканизации. В результате образуется сплошное защитное покрытие толщиной, зависящей от толщины сырой резины.

Гидрофобизация. Поверхности железобетонных и каменных конструкций покрывают водными растворами кремнийорганических соединений. На поверхности, покрытой составом, образуется защитная водонепроницаемая плёнка, препятствующая проникновению воды и коррозии материалов. Нанесение растворов осуществляют кистями, валиками, краскопультами и другими средствами малой механизации.

Раздел №5 Технологические процессы устройства отделочных покрытий

Вопрос.

Классификация штукатурок.

Ответ.

По предназначению:

Обычные (выравнивающие). Предназначены для предварительной подготовки стен и защиты внешних стен зданий от воздействия окружающей среды.

Специальные. Применяются в качестве изоляционного и экранизирующего слоёв (звукопоглощающие, огнезащитные, теплосберегающие, рентгенозащитные и другие).

Декоративные. Используются при финишной отделке стен, потолков, конструкций для повышения их эстетической выразительности.

По способу оштукатуривания:

Монолитные (мокрые). Выполняются нанесением на поверхность штукатурного раствора.

Сухие, когда поверхность облицовывается готовыми крупноразмерными листами (плитами) заводского изготовления.

В зависимости от класса здания (сооружения) и требований к качеству отделки поверхностей штукатурки можно классифицировать на:

Простые, применяемые в складских помещениях, временных зданиях и при последующей облицовке деревянных стен плиточными материалами.

Улучшенные, применяемые в жилых и общественных зданиях массового строительства.

Высококачественные, применяемые в зданиях, которые сооружаются по индивидуальным проектам.

Блок В

В.1. Типовые задачи

Задача № 1

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 95 штук; площадь 30 панелей – 10м2; 65 – панелей – 15м2.

Задача № 2

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 128 штук; площадь 58 панелей – 15м2; 70 – панелей – 25м2.

Задача № 3

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание безкаркасное; количество панелей 75 штук; площадь 25 панелей – 5м2; 50 – панелей – 25м2.

Задача № 4

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание каркасно-панельное; стены наружные; количество панелей 90 штук; площадь 45 панелей – 25м2; 45 – панелей – 10м2.

Задача № 5

Определить общую трудоемкость, состав исполнителей и продолжительность работ при монтаже наружных стеновых панелей при следующих условиях: здание каркасно-панельное; стены наружные; количество панелей 120 штук; площадь 40 панелей – 10м2; площадь 80 – панелей – 15м2.

Блок С

С.0 Варианты заданий на выполнение курсового проекта

| № варианта | № задания на схеме площадки | Вид и отметка подошвы фундамента | Наличие подвала | Район строительства | Дальность отвозки лишнего грунта, км | Уровень грунтовых вод, м | Вид грунта на строительной площадке | Начало/ Продолжительность работ, дни | Размеры фундаментов, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | b | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Ленточные на отметке -3 м | подвал | Краснодар | 1 | -2,5 | Сугли- нок лёгкий | Май/ 60 | 600 | 2100 | 450 |
|  | 2 | Ленточные на отметке -1,5 м | нет |  |  |  |  |  | 700 | 2400 | 450 |
| 2 | 1 | Ступенчатый Стаканного типа с шагом 6x6 м на отметке -2 м | нет | Вологда | 2 | -3,8 | песок | Июнь/ 75 | 900 | 2000 | 450 |
|  | 2 | Ленточный на отметке -2,9 м | подвал |  |  |  |  |  | 700 | 1800 | 300 |
| 3 | 1 | Ступенчатый стаканного типа с шагом 6x12 м на отметке -2,2 м | нет | Орск | 3 | -2 | песок | Июль/ 60 | 900 | 1800 | 450 |
|  | 2 | Ленточный на отметке -4 м | подвал |  |  |  |  |  | 700 | 1900 | 450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Ленточные на отметке – 3,5 м | Подвал | Смоленск | 4 | -1,8 | Песок | Август/ 65 | 600 | 1800 | 300 |
|  | 2 | Ступенчатый стаканного типа с шагом 6x6 м на отм -2 м | Нет |  |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 450 |
| 5 | 1 | Ленточные на отметке -3м | Нет | Тула | 1 | -3 | Супесь | Сентябрь/ 50 | 500 | 2000 | 500 |
|  | 2 | Ленточные на отметке -4,5м | Подвал |  |  |  |  |  | 500 | 2000 | 300 |
| 6 | 1 | Ступенчатый стаканного типа с шагом 6x12 м на отм -2,8 м | Нет | Пенза | 2 | -6 | Песок | Октябрь/ 55 | 1000 | 2400 | 300 |
|  | 2 | Ступенчатый стаканного типа с шагом 6x6 м на отм -2,5 м | Нет |  |  |  |  |  | 900 | 1800 | 450 |
| 7 | 1 | Ленточные на отметке -3,5 м | Подвал | Томск | 3 | -10 | Глина жирная | Ноябрь/ 75 | 700 | 2300 | 450 |
|  | 2 | Ленточные на отметке -4 м | Подвал |  |  |  |  |  | 600 | 2000 | 300 |
| 8 | 1 | Ленточные на отметке -2,2 м | Нет | Саратов | 4 | -4,5 | Супесь | Декабрь/ 65 | 700 | 2000 | 450 |
|  | 2 | Ленточные на отметке -2,3 м | подвал |  |  |  |  |  | 700 | 1900 | 300 |
| 9 | 1 | Ступен стаканного типа с шагом 6х9м на отметке -1,5м | Нет | Ростов | 5 | -3 | Глина Ломов | Январь/ 55 | 900 | 1800 | 450 |
|  | 2 | Ступен стаканного типа с шагом 6х6 м на отметке -2,4 м | Нет |  |  |  |  |  | 1000 | 2400 | 450 |
| 10 | 1 | Ленточные на отметке -3,5 м | Подвал | Москва | 2 | -5 | Суглинок тяжёлый | Февраль/ 50 | 500 | 1900 | 300 |
|  | 2 | Ленточные на отметке – 4,5 м | Подвал |  |  |  |  |  | 600 | 2000 | 300 |

Блок D

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)

1. Основные понятия и положения.

2. Участники строительства.

3. Строительные процессы и работы.

4. Трудовые ресурсы строительных технологий.

5. Материальные элементы строительных технологий.

6. Методы производства строительно-монтажных работ.

7. Нормативная и проектная документация строительного производства.

8. Качество строительной продукции.

9. Инженерная подготовка площадки.

10. Производство земляных работ.

11. Виды земляных сооружений.

12. Состав технологического процесса разработки грунта.

13. Строительные свойства грунтов.

14. Подготовительные процессы при производстве земляных работ.

15. Производство земляных работ в зимних условиях.

16. Предохранение грунта от промерзания.

17. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии.

18. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением.

19. Непосредственная разработка мерзлого грунта.

20. Контроль качества земляных работ.

21.Технология устройства фундаментов. Общие положения.

22. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства.

23. Конструкции забивных свай и шпунта.

24.Технология погружения забивных свай.

25. Виды набивных свай и технология их устройства.

26. Способы устройства буронабивных свай (изготовление свай сухим способом, с применением глинистого раствора, с креплением скважин обсадными трубами).

27. Методы виброштампования и виброформирования.

28. Грунтобетонные и буронабивные сваи.

29. Технология устройства ростверков.

30. Вспомогательные процессы при производстве земляных работ (временное   укрепление стенок выемок).

31.Технология монтажа металлических подкрановых балок.

32.Конвейерный метод крупноблочного монтажа конструкций.

33.Монтаж металлических пространственных конструкций.

34.Подготовка поверхностей под окраску.

35.Конструктивные элементы и виды окраски.

36.Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и глазурованными плитками.

37.Устройство кровель. Общие положения, требования к основаниям.

38.Технология устройства литой теплоизоляции.

39.Устройство мастичных кровель.

40.Устройство пола из рулонных материалов.

41.Выбор стрелового крана. Методика подбора.

42.Основные слои штукатурного намёта.

43.Технология монтажа железобетонных балок и ферм покрытия.

44.Монтаж столбчатых фундаментов.

45.Технология монтажа железобетонных колонн.

46.Применяемая оснастка и оборудование при монтаже железобетонных конструкций.

47.Охрана труда и техника безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций.

48.Способы выверки и временного крепления сборных железобетонных конструкций.

49.Устройство кровель из металлочерепицы.

50.Технология устройства декоративной и специальной штукатурки.

51.Устройство кровель из металлических листов.

52.Устройство кровель из наплавляемых материалов.

53.Подготовка поверхности под оштукатуривание.

54.Технология оштукатуривания поверхностей.

55.Современные конструкции кровель.

56.Охрана труда при производстве кровельных работ.

57.Технология устройства засыпной теплоизоляции.

58.Особенности технологии работ при устройстве кровли при экстремальных условиях.

59.Материал для устройства рулонных кровель.

60. Степень укрупнения строительных конструкций.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание устного ответа на практическом занятии

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина/полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практической задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - Способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Характер представления результатов (наглядность, оформление чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ). | Студент выполнил задание правильно и в полном соответствии с ГОСТ. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Хорошо |  | Студент выполнил задание с небольшими неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Удовлетворительно |  | Студент выполнил задание с существенными неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Неудовлетворительно |  | При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. |

Оценивание выполнения курсового проекта

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - Способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. | Курсовой проект выполнен самостоятельно. Студент учел все условия выданного задания, правильно определил статьи нормативно-правовых актов, полно и обоснованно решил правовую ситуацию |
| Хорошо |  | Студент учел все условия выданного задания, правильно определил большинство статей нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Удовлетворительно |  | Курсовой проект выполнен с подсказками преподавателя. Студент учел не все условия задания, правильно определил некоторые статьи нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Неудовлетворительно |  | Курсовой проект не выполнен. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и практических занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Таблица - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |