МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд

оценочных средств

«Б1.Д.В.13 Проектирование систем безопасности»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность

(код и наименование направления подготовки)

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность по дисциплине

«Проектирование систем безопасности»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленного и гражданского строительства

наименование кафедры

протокол № 7 от «16» марта 2026 г.

Декан строительно-технологического факультета                            И.В. Завьялова                                                                                                                                                           наименование кафедры                                                                                                                            подпись                                  расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                           В.В. Дубинецкий

должность                                                                          подпись                                                расшифровка

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1 Способен применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных | ПК*-1-В-3 Владеет навыками планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента, в том числе, способен формулировать выводы, полученные в результате экспериментальных исследований | Знать: основы инженерно-конструкторского и авторского сопровождения научных исследований в области безопасности и технической реализации инновационных разработок; методики расчетно-конструкторских работ по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от техногенных воздействий; | Блок A – задания репродуктивного уровня |
|  |  | Уметь: самостоятельно выполнять научные исследования в области безопасности, планирование экспериментов, обработку, анализ и обобщение их результатов; методами проведения экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, производств промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов; | Блок B – задания реконструктивного уровня |
|  |  | Владеть: методами математического моделирования, построения прогнозов; методами обработки полученных данных, разработки практических рекомендаций по применению научных результатов с целью повышения уровня безопасности производств. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня |
| ПК*-3 Способен ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей | ПК*-3-В-1 Знает требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивает их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям ПК*-3-В-2 Умеет осуществлять выбор методов и порядок защиты человека и окружающей среды от опасностей ПК*-3-В-3 Владеет навыками разработки планов (программ) мероприятий по обеспечению защиты человека и окружающей среды от опасностей | Знать: основы проектирования производства и системы экологической безопасности; основные методы защиты окружающей среды; научные основы техносферной безопасности; наилучшие технологии по защите окружающей среды; наилучшие доступные экозащитные технологии. | Блок A – задания репродуктивного уровня |
|  |  | Уметь: выполнять расчеты по проектированию систем безопасности; выбирать наиболее оптимальные средства защиты; осуществлять отбор наиболее эффективного оборудования для конкретного предприятия; определять наиболее оптимальные средства защиты; определять наиболее эффективные средства защиты. | Блок B – задания реконструктивного уровня |
|  |  | Владеть: основными понятиями, терминами и определениями процесса проектирования; методами обеспечения безопасности; навыками составления проектов экологической безопасности; навыками составления и сопровождения проектов экологической безопасности. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.1 Тестовые задания

ПК*-1 Способен применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

Выберите один ответ.

- На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

- На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

+На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

- На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы

2 Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ?

Выберите один ответ.

- Не менее 1,0 м

+ Не менее 0,6 м

- Не менее 0,8 м

- Без прикосновения не нормируется

3 На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?

Выберите один ответ.

- Менее 2,0 м

+ Менее 1,5 м

- Менее 2,5 м

- Без прикосновения не нормируется

4 Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений?

Выберите один ответ.

+ Не реже 1 раза в 5 лет

б) Не реже 1 раза в 3 года

в) Каждые 2 года

5 Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно из здания наружу – это:

Выберите один ответ.

- Путь спасения

+ Эвакуационный выход

- Безопасный выход

6 Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре.

Выберите один ответ.

+ Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм

- Расстояние между оповещателями максимум 150 см

- Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см

7 Сочетание температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности и тепловым излучением от нагретых поверхностей называется ___________________ производственного помещения.

Выберите один ответ.

- Микроклиматом

- Рабочим режимом

+ Климатическим режимом

- Рабочей обстановкой

8 Относительная влажность воздуха – это

Выберите один ответ.

- Содержание в воздухе водяного пара

- Абсолютное давление водяных паров

+ Отношение парциального давления водяных паров к максимально возможному при данных условиях

- Сочетание температуры и давления водяного пара

9 Нормируемые параметры микроклимата

Выберите один ответ.

- Температура воздуха

- Влажность воздуха

+ Подвижность воздуха

- Давление воздуха

10 Периоды года, принятые для нормирования параметров микроклимата

Выберите один ответ.

- Зима, лето

- Холодный, теплый

- Зима, весна, лето, осень

+ холодный, переходный, теплый

ПК*-3 Способен ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

1 Нормирование параметров микроклимата предприятий зависит от…

Выберите два ответа.

+ Категории тяжести работ

+ Периода года

- Продолжительности работ

- Ни от чего

2 Нормирование параметров микроклимата для помещения при работе с компьютерами зависит от…

Выберите один ответ.

- Категории тяжести работ

+ Периода года

+ Продолжительности работ

- Ни от чего

3 Критерии качества воздуха - это ____________ загрязняющих веществ

Выберите один ответ.

-Концентрация

- Классы

+ Количество

- Масса

4 Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать:

Выберите один ответ.

+ Руководитель организации

- Работник, ответственный за пожарную безопасность организации

- Руководители структурных подразделений организации

5 Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?

Выберите один ответ.

+ Свободно, по направлению выхода из здания

- Свободно, по направлению входа в здание

- Не регламентируется

- Двери должны быть вращающимися

6 Лица допускаются к работе на объекте:

Выберите один ответ.

+ только после прохождения противопожарного инструктажа

- возможно без прохождения противопожарного инструктажа

- данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации

7 На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначаются:

Выберите один ответ.

- категории по взрывопожарной и пожарной опасности

+ категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны

- обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и

пожарной опасности не требуется

8 Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ?

Выберите один ответ.

- Не реже одного раза в три месяца.

+ Не реже одного раза в полугодие.

- Не реже одного раза в девять месяцев.

- Не реже одного раза в год.

9 Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?

Выберите один ответ.

- По наряду-допуску

- По распоряжению

- На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

+ Самовольно

10 Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

Выберите один ответ.

- Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала

- Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ

- Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале

+ Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается

11 Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?

Выберите один ответ.

- Недопустимо в любом случае

- Допустимо в любом случае

+ Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности

- Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа

А.1 Вопросы для опроса:

ПК*-1 Способен применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

1. Методологические подходы к расчету и проектированию систем обеспечения безопасности. Безопасность деятельности человека в производственном процессе? (ответ в свободной форме)

Ответ

Методологические подходы к расчёту и проектированию систем обеспечения безопасности включают в себя различные методы, среди которых:

Системный подход. Позволяет учесть недоработки и несовершенства в области издания нормативной документации, создания рынка безопасных услуг и появления технических средств защиты нового поколения.

Анализ уязвимости объекта. Включает в себя определение важных для жизнедеятельности объекта предметов защиты, возможных угроз и моделей вероятных исполнителей угроз, оценку возможного ущерба и уязвимости объекта и существующей системы защиты, разработку общих рекомендаций по обеспечению безопасности объекта.

Машинное моделирование системы. Предполагает проведение на вычислительной машине эксперимента с моделью, которая описывает поведение элементов системы в процессе её функционирования, их взаимодействие друг с другом и внешней средой.

Принцип гуманизации. Подразумевает, что при проектировании технологических процессов, оборудования, организации труда центром внимания должен быть человек, его безопасность, удобство работы, тепловой и физиологический комфорт.

Безопасность деятельности человека в производственном процессе обеспечивается комплексной системой мер защиты человека от опасностей, формируемых в рабочей зоне конкретным производственным (технологическим) процессом, техническим объектом. Некоторые направления обеспечения безопасности производственных процессов:

- использование производственных помещений, обеспечивающих безопасность работников и проводимых работ;

- оборудование производственных площадок, обустройство территории производственных предприятий таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность труда;

- организация рабочих мест с учётом требований эргономики и безопасности;

- безопасное хранение и транспортирование исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства;

- контроль измеряемых параметров опасных и вредных производственных факторов;

- соблюдение исполнительской и технологической дисциплины, внутреннего распорядка предприятия;

- профессиональный отбор, обучение работающих, проверка их знаний и навыков безопасного ведения работ;

- применение коллективных и индивидуальных средств защиты работающих.

Оценка рисков — один из самых важных шагов в обеспечении производственной безопасности. Она включает в себя идентификацию потенциальных опасностей, анализ вероятности их возникновения и оценку возможных последствий. На основе этой информации разрабатываются меры по снижению рисков.

2. Системы обеспечения экологической безопасности воздушного бассейна. Вентиляция производственных помещений? (ответ в свободной форме)

Ответ

Системы обеспечения экологической безопасности воздушного бассейна включают в себя меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. Выделяют два направления: очистку воздуха от пыли и от вредных газов и паров.

Для очистки вентиляционных выбросов используют различные устройства, например: пылеуловители гравитационные, инерционные сухого и мокрого типа, пылеуловители-промыватели контактного типа, тканевые и электрические. Также применяют метод очистки газов путём термического окисления углеводородных компонентов до углекислого газа и воды.

Вентиляция производственных помещений должна удалять вредные выбросы и тепло, возникающие при работе оборудования. Обычно используется комбинированная система: местные отсосы (прямо от станков) и общеобменная вентиляция.

Некоторые рекомендации по проектированию вентиляционных систем:

Соблюдать нормативы максимально допустимых выбросов. Грамотно подбирать места выхода вытяжных труб наружу.

Использовать специальные устройства, очищающие удаляемый из воздуховодов воздух от вредных газообразных и пылевых веществ.

Проводить расчёты по мощности оборудования, разрабатывать схему воздуховодов и выбирать оптимальные места для размещения вентиляционных установок.

Регулярно проверять состояние фильтров, так как чрезмерное загрязнение фильтрующего элемента снижает эффективность системы вентиляции и может увеличить энергозатраты.

Проектирование ведётся по нормам СП 60.13330 и ГОСТ 12.1.005, с учётом специфики производства и класса опасности.

3. Устройства и способы очистки воздуха от пыле- и газообразных загрязнений? (ответ в свободной форме)

Ответ

Для очистки воздуха от пыли и газообразных загрязнений используют различные устройства и методы. Выбор метода зависит от характера загрязнителя, концентрации примесей и объёма отходящих газов.

Очистка от пыли

Некоторые устройства для очистки воздуха от пыли:

Сухие пылеуловители — работают на основе инерционного отделения загрязняющих частиц с помощью фильтров. Например, циклоны, текстильные фильтры.

Мокрые пылегазоуловители — газовый поток проходит через жидкую субстанцию (воду или другое вещество), в результате чего твёрдые частицы оседают и остаются там.

Электрофильтры — работают по принципу ионизации загрязняющих частиц и их осаждения на электродах под действием электрического поля.

Способ очистки: осаждение загрязнённых частиц в накопительный бункер под действием инерционных, центробежных и гравитационных сил.

ПК*-3 Способен ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

1 Системы обеспечения безопасности рабочего места? (ответ в свободной форме)

Ответ

Системы обеспечения безопасности рабочего места (системы управления охраной труда, СУОТ) направлены на минимизацию профессиональных рисков, связанных с воздействием вредных и опасных производственных факторов. Такие системы включают нормативные требования, организационные меры, использование средств защиты и контроль за соблюдением требований безопасности.

Нормативные требования

В России общие требования к организации безопасного рабочего места утверждены Приказом Минтруда России от 29.10.2021 №774н. Документ действует до 1 марта 2028 года. Некоторые положения:

Рабочее место должно обеспечивать сохранение жизни и здоровья работников при соблюдении нормативных правовых актов по охране труда.

Размеры рабочего места, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе.

Участки и зоны, где работодателем определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены сигнальной разметкой и/или знаками безопасности.

Организационные меры

Некоторые организационные меры по обеспечению безопасности рабочего места:

Обеспечение возможности смены рабочей позы работниками. Например, если основная рабочая поза — «стоя», организация должна обеспечивать возможность смены на «сидя».

Безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости с учётом требуемой точности и частоты действий при управлении машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

Устойчивое положение и свобода движений работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций.

Обеспечение обзора наблюдения с места выполнения работ, доступность визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.

Средства защиты

Для обеспечения безопасности рабочего места используются средства коллективной защиты — технические средства, устройства, оборудование, которые предотвращают или уменьшают воздействие вредных и опасных производственных факторов.

Например:

оградительные устройства, сетки, предохранители, тормозные механизмы;

устройства для дистанционного управления, автоматического контроля, сигнализации;

предупреждающие, сигнальные средства (знаки безопасности, разметка).

Также на работах с вредными и опасными условиями труда работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты.

Контроль

Контроль за соблюдением требований безопасности на рабочих местах включает:

Постоянный контроль — оценку состояния рабочего места, как применяются оборудование, инструменты, приспособления, сырьё и материалы.

Периодический контроль — направлен на регулярно повторяющиеся события: оценку условий труда работников, оценку профессиональных рисков, обучение сотрудников по вопросам охраны труда.

Реагирующий контроль — отслеживание меняющихся условий, например, учёт и анализ несчастных случаев и профзаболеваний, а также изменений государственных нормативных требований охраны труда.

2 Обеспечение безопасности герметичных систем? (ответ в свободной форме)

Ответ

Обеспечение безопасности герметичных систем, находящихся под давлением, включает нормативные требования, технические меры и контроль за соблюдением правил. Герметичность — это непроницаемость жидкостями и газами стенок и соединений, ограничивающих внутренние объёмы устройств и установок. Нарушение герметичности (разгерметизация) опасно для обслуживающего персонала и производства в целом.

Нормативные требования

Некоторые нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности герметичных систем под давлением:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Устанавливает требования к конструкции сосудов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Утверждает федеральные нормы и правила, обязательные при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и капитальном ремонте сосудов под давлением.

Технические меры

Некоторые технические меры для обеспечения безопасности герметичных систем под давлением:

Оснащение сосудов запорной и запорно-регулирующей арматурой. Арматура устанавливается на штуцерах, непосредственно присоединённых к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

Установка предохранительных устройств — они предотвращают чрезмерное повышение давления в сосудах. Например, предохранительные клапаны (пружинные, грузовые и др.).

Оснащение сосудов контрольными приборами для измерения давления и температуры.

Использование быстроразъёмных соединений для автоматического уплотнения труб с жидкостью под давлением со стороны входа и выхода, чтобы предотвратить опасность при снятии переходного патрубка.

Контроль

Некоторые методы контроля за соблюдением требований безопасности в герметичных системах под давлением:

Техническое освидетельствование — осуществляется после монтажа и пуска в эксплуатацию, а также периодически. Проводится по инструкциям по монтажу и эксплуатации или правилам Ростехнадзора.

Испытания установок и ёмкостей — гидравлические или пневматические испытания, которые включают закачку воды или воздуха под определённым давлением, превышающим рабочее, и внешний осмотр наружной поверхности сосуда, разъёмных и сварных соединений на предмет обнаружения течи.

Разработка и утверждение производственной инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. В инструкции регламентируются, например, порядок проверки исправности сосудов, порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда.

manturovo.kostroma.gov.ru

Ответственность

За нарушения требований безопасности в герметичных системах, находящихся под давлением, предусмотрена административная ответственность. Например, по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ:

для должностных лиц — штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года;

для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

3 Электробезопасность? (ответ в свободной форме)

Ответ

Электробезопасность — это система мер и правил, обеспечивающих защиту человека от опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитных полей и статического электричества при эксплуатации электроустановок и оборудования.

Ключевые задачи: предотвращение электротравм среди работников и пользователей электрооборудования, обеспечение безопасной эксплуатации и обслуживания электротехнических установок.

В сфере электробезопасности действуют, например:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н. Документ действует до 31 декабря 2026 года.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждённые приказом Минэнерго России от 12.08.2022 №811.

Мероприятия

Некоторые организационные меры по обеспечению электробезопасности:

оформление наряда-допуска или распоряжения на работы, указанные в утверждённом перечне;

выдача разрешений на подготовку рабочих мест и допуск персонала;

допуск и контроль за выполнением работ;

документальное оформление перерывов, переводов и завершения работ.

Технические меры включают: безопасные методы работы, использование индивидуальных и коллективных средств защиты, заземление, зануление, организацию ограждений и предупреждающих знаков.

Обучение

Обучение по электробезопасности обязательно для персонала, чьи задачи связаны с электроустановками. Некоторые виды обучения:

Базовый курс — изучение законодательства в области электробезопасности, устройства электроустановок, правил их эксплуатации и технического обслуживания, а также приёмов оказания первой помощи пострадавшим.

Курс для электротехнического персонала — имеет практическую направленность и предусматривает отработку навыков безопасной работы на реальном оборудовании.

Производственное обучение — разрабатывается с учётом специфики конкретного предприятия и используемого оборудования.

После успешного прохождения обучения и проверки знаний выдаётся удостоверение по электробезопасности — официальный документ, подтверждающий право специалиста работать с электроустановками соответствующего уровня напряжения.

Ответственность

За нарушения правил электробезопасности предусмотрена административная ответственность (статья 9.11 КоАП РФ). Штраф для должностных лиц — от 6 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 до 200 тысяч. При повторном нарушении суммы удваиваются, а деятельность могут приостановить на 90 суток.

4 Пожарнаябезопасность? (ответ в свободной форме)

Ответ

Пожарная безопасность — это состояние защищённости людей, имущества и окружающей среды от пожаров. Она включает комплекс мер, направленных на предотвращение возгораний и минимизацию их последствий в случае возникновения.

Некоторые аспекты пожарной безопасности:

предотвращение пожаров;

ограничение их распространения;

создание условий для безопасной эвакуации людей;

эффективное тушение возгораний;

защита материальных ценностей и экологии.

Законодательные нормы

В России пожарная безопасность регулируется федеральными законами, постановлениями правительства, сводами правил (СП) и ГОСТами. Например:

Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (1994) — определяет основы обеспечения пожарной безопасности, права и обязанности граждан и организаций.

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2008) — основной документ, регламентирующий технические нормы пожарной безопасности, содержит требования к строительным материалам, зданиям, системам противопожарной защиты.

Меры

Некоторые меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах:

Организационные меры: разработка инструкций по пожарной безопасности, проведение инструктажей для сотрудников, назначение ответственных за пожарную безопасность.

Технические меры: установка пожарной сигнализации и систем автоматического тушения, оборудование зданий первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны), огнезащитная обработка конструкций, обеспечение исправности электропроводки.

Профилактические мероприятия: регулярные учения по эвакуации, контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования, запрет на курение в неположенных местах, очистка территории от горючих отходов.

Документы

Некоторые документы, регламентирующие пожарную безопасность:

Инструкции по пожарной безопасности — фиксируют обязанности сотрудников по пожарной безопасности и их действия при пожаре. Разрабатываются в отношении каждого объекта — здания, территории, отдельного помещения.

Планы эвакуации — графические схемы эвакуации с учётом специфики помещений и численности людей.

Журнал регистрации инструктажей — учёт проведения вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажей.

Обучение

С 1 сентября 2026 года вступил в силу новый порядок обучения мерам пожарной безопасности, утверждённый Приказом МЧС России от 16.12.2024 №1120. Этот документ заменяет ранее действовавший Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 и вводит обновлённые требования к проведению противопожарных инструктажей, ведению соответствующих журналов и оформлению программ обучения для сотрудников организаций.

Блок B

В.1 Типовые задачи

Варианты типовых задач для выполнения на практических занятиях:

ПК*-1 Способен применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

Тема 1. Общие принципы и методы обеспечения безопасности.

Контрольные задания

1. Общая характеристика принципов, на которых основывается обеспечение безопас-ности.

2. Общая характеристика методов, применяемых в целях обеспечения безопасности технических систем.

3. Охарактеризуйте технические средства, используемые для обеспечения безопасно-сти систем.

4. Основные направления обеспечения пожарной безопасности.

5. Направления и методы предотвращения пожаров.

Тема 2. Обеспечение безопасности подъёмных сооружений

Контрольные задания

1. Виды подъемных сооружений.

2. Приборы и устройства безопасности на подъёмных сооружениях.

3. Расчёт и проектирование контрольных грузов для проведения испытаний подъём-ных сооружений.

4. Оптимальное проектирование съёмных грузозахватных приспособлений для подъ-ёмных сооружений.

5. Содержание и порядок технических освидетельствований автовышек.

Тема 3. Системы обеспечения электробезопасности.

Контрольные задания

1. Общая характеристика технических систем обеспечения электробезопасности.

2. Системы защитного заземления. Устройство, порядок расчета.

3. Система зануления. Устройство, порядок расчета.

4. Системы быстродействующего защитного отключения электроустановок.

5. Проверка исправности систем заземления и зануления.

6. Проверка исправности диэлектрических СИЗ.

7. Средства и системы контроля изоляции.

ПК*-3 Способен ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

Тема 4. Системы обеспечения шумо- и вибробезопасности.

Контрольные задания

1. Акустическая обработка помещений в целях защиты от повышенного шума.

2. Системы звукоизоляции, порядок их расчёта и проектирования.

3. Порядок проектирования звукоизолирующей оболочки для источника шума.

4. Звукоизолированное рабочее место.

5. Объёмные звукопоглотители.

6. Проектирование виброизолирующих устройств.

7. Современные средства контроля уровней шума и вибрации.

Тема 5. Системы обеспечения безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

Контрольные задания

1. Типы, устройство предохранительных клапанов для оборудования, работающего под избыточным давлением.

2. Порядок расчёта и проектирования рычажно-грузовых предохранительных клапа-нов и клапанов прямого нагружения.

3. Порядок расчёта и проектирования воздухосборника для системы сжатого воздуха.

4. Порядок расчёта и проектирования мембранных предохранительных устройств.

5. Тарировка предохранительных клапанов.

6. Контрольно-измерительные приборы, используемые в системах, работающих под избыточным давлением.

7. Порядок и содержание технических освидетельствований систем, работающих под избыточным давлением.

Блок C

С.2 Курсовая работа

ПК*-1 Способен применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

ПК*-3 Способен ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

Типовые темы для написания курсовых работ по дисциплине

1. Расчёт и проектирование пружинного предохранительного клапана.

2. Расчёт и проектирование рычажно-грузового предохранительного клапана.

3. Расчёт и проектирование контрольных грузов для статических и динамических ис-пытаний подъёмного сооружения.

4. Расчёт и проектирование системы защитного заземления электроустановки.

5. Расчёт и проектирование системы наружного освещения строительной площадки.

6. Расчёт и оптимальное проектирование многоветвевого грузового стропа.

7. Расчёт и проектирование воздухосборника для системы сжатого воздуха.

8. Проектирование звукоизолирующей оболочки источника шума.

9. Акустическая обработка производственного помещения при повышенном уровне шума.

10. Проектирование помещения для пользователей ПЭВМ.

11. Проектирование защитного ограждения площадки, с которой ведутся работы на высоте.

12. Расчёт и проектирование защитных козырьков при строительстве многоэтажных зданий.

13. Расчёт и проектирование устройств для снижения избыточного давления взрыва в помещениях.

14. Расчёт и проектирование акустических экранов для ограничения распространения дорожного шума.

15. Расчёт и проектирование монтажа строительных лесов при строительстве много-этажных зданий.

16. Расчёт и проектирование системы молниезащиты.

17. Расчет насыщенности объектов первичными средствами пожаротушения

Курсовая работа содержат текстовую (пояснительную записку) и графическую часть.

Текстовая часть курсовой работы содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- задание;

- аннотацию;

- содержание;

- введение;

- основную часть;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оформление текста курсовой работы выполняется студентами в соответствии с требованиями СТО 02069024.101-2015.

Титульный лист является первым листом курсовой работы. Все надписи выполняют чернилами черного цвета. Бланк задания следует        помещать после титульного листа.

Задание должно содержать исходные данные, объем и срок выполнения курсового проекта (курсовой работы) с подписями руководителя и исполнителя.

Аннотация является третьим листом курсовой работы.

Изложение текста основной части, оформление иллюстраций, построение таблиц, оформление списка использованных источников, приложений должны соответствовать требованиям СТО 02069024.101-2015.

Графическая часть курсовой работы выполняется в соответствии с требованиями СТО 02069024.101-2015.

Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Студентам необходимо выполнить курсовой проект на тему «Возведение надземной части здания» по индивидуальным заданиям.

Темы курсовых проектов (работ) предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или тема курсового проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Общий объем курсовой работы без приложений составляет как минимум 25-35 страниц.

Введение. В нем раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, которая будет проанализирована, изложить своё отношение к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки  данной проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную значимость выбранной темы.

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме курсовой работы. Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое осмысление, глубокий логический анализ. Каждый раздел основной части   предполагает детальное изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме. Студент должен показать свободное владение основными понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами.

Заключение. В заключении автор   должен сформулировать личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме курсовой работы и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость.

Список использованных источников и литературы.

Блок D

Вопросы к экзамену

- Тех. задание на разработку проекта составленное согласно РД 25.952-90;

- Планы прокладки кабелей и мест монтажа;

- Структурная схема охранной сигнализации;

- План разводки шлейфов;

- Схема электропроводки, включая таблицу с расчетом тока потребления оборудования (для выбора резервного источника питания);

- Схемы блокировки мест вероятного проникновения на объект (окна, двери, вентиляционные каналы и т.д.);

- Схема монтажа оборудования;

- Список, включающий спецификацию оборудования.

- Назовите основные тактико-технические характеристики пассивных оптико-электронных извещателей.

- Перечислите основные тактико-технические характеристики радиоволновых извещателей.

- Укажите основные требования по блокировке омическими извещателями некапитальных стен.

- Какие существуют основные тактико-технические характеристики акустических извещателей.

- Назовите основные типы зон обнаружения извещателей объемного обнаружения.

- Какие существуют требования по монтажу радиоволновых извещателей?

- Перечислите типы извещателей охраны периметра.

- Назовите достоинства и недостатки радиоканальных извещателей.

- Укажите основные требования по блокировке окон омическими извещателями.

- Какие категории объектов могут быть оборудованы только одним рубежом охранной сигнализации?

- Назовите основные тактико-технические характеристики оптико-электронных радиоканальных извещателей.

- Поясните, что такое время контроля канала.

- Укажите основные тактико-технические характеристики аку-стических радиоканальных извещателей.

- Назовите основные тактико-технические характеристики магнитоконтактных радиоканальных извещателей.

- Перечислите основные типы зон обнаружения извещателей объемного обнаружения.

- Какие существуют требования по монтажу радиоканальных извещателей?

- Какие известны вам типы радиоканальных извещателей?

- Назовите достоинства и недостатки радиоканальных извещателей.

- Перечислите основные требования по блокировке окон ра-диоканальными извещателями.

- Какие категории объектов могут быть оборудованы только одним рубежом охранной сигнализации?

- Назовите параметры программирования оптико-электронных радиоканальных извещателей.

- Что такое время контроля канала?

- Назовите параметры программирования акустических ра-диоканальных извещателей.

- Укажите параметры программирования магнитоконтактных радиоканальных извещателей.

- Какой должен быть порядок работы с утилитой программирования?

- Опишите функциональные возможности ПО ВОРС «Стрелец».

- Назовите параметры программирования РРОП.

- Перечислите параметры программирования пульта управления?

- Исходя из чего должны устанавливаться периоды контроля канала связи?

- Каким образом определяют угол зрения и фокусное расстояние видеокамеры?

- Как определяют минимальный размер объекта на экране монитора?

- Какие должны быть размеры изображения для задач обнаружения?

- Какие должны быть размеры изображения для задач идентификации?

- Какие должны быть размеры изображения для задач распознавания?

- Как определяют размер «мертвой зоны» видеокамеры?

- Назовите основные способы расстановки видеокамер.

- Перечислите особенности расстановки видеокамер при охране периметра и открытых площадок.

- Назовите особенности расстановки видеокамер при охране коридоров.

- Каким образом рассчитывают емкость видеорегистраторов?

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 85-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70-84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50-69 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-49 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Таблица - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |