МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Деревянные конструкции для малоэтажного строительства»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2026

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине «Деревянные конструкции для малоэтажного строительства»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленного и гражданского строительства

наименование кафедры

протокол № ____7____от «_16_» _марта_ 2026 г.

Заведующий кафедрой

Декан строительно-технологического факультета                            И.В. Завьялова                                                                                                                                                                          наименование кафедры                                                                                                                     подпись                                  расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                                  В.В. Дубинецкий

должность                                                                          подпись                                                расшифровка

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-2 Способен выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | ПК*-2-В-1 Выбор исходной информации для проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения ПК*-2-В-2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения ПК*-2-В-7 Корректировка основных параметров по результатам расчетного обоснования строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения | Знать: методики сбора исходной информации и нормативно-технических документов для проектирования здания; особенности работы и расчета деревянных конструкций малоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: выполнять расчет деревянных конструкций | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Знать: - методики сбора исходной информации и нормативно-технических документов для проектирования здания; особенности работы и расчета деревянных конструкций малоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

ПК*-2 Способен выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Свод правил «Деревянные конструкции» не распространяется…

- на методы проектирования деревянных конструкций из цельной и клееной древесины, применяемых в жилищном строительстве;

- на методы проектирования деревянных конструкций из цельной и клееной древесины, применяемых в промышленном строительстве;

- на методы проектирования деревянных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

Ответ: 3

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Порок древесины, при котором наблюдается отклонение волокон древесины от продольной оси ствола дерева:

- сбежистость;

- косослой;

- закомелистость;

- свилеватость.

Ответ: 2

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Под каким давлением стыкуются две заготовки из досок для клееных конструкций?

- 1…3 МПа;

- 3…5 МПа;

- 10 МПа;

- 5…8 МПа.

Ответ: 1

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Определить коэффициент перехода на породу дерева для березы 2-го сорта, эксплуатирующейся на открытом воздухе во влажной зоне

1. mп=1,1;

2. mп=1,0;

3. mп=1,2;

4.mп=0,9.

Ответ: 1

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Как определяют гибкость элемента?

- ;

- ;

- ;

- .

Ответ: 1

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Клеедеревянные конструкции склеивают из досок толщиной не более …  мм.

1. 20;

2. 30;

3. 40;

4. 50.

Ответ: 4

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Расчет удобно вести, приняв ширину настила ….

- 100 см;

- 200 см;

- 50 см;

- От 50 до 100 см.

Ответ: 1

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Клееные стойки могут достигать длины…

- 4-5 м;

- 6-7 м;

- 8-10 м;

- 12-13 м.

Ответ: 3

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какой вид балки изображен на рисунке?

- балка Деревягина;

- наслонные стропила;

- двутавровая балка с перекрестной стенкой на гвоздях;

- клееная балка.

Ответ: 1

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Деревянный тонкостенный купол-оболочка состоит из следующих конструктивных элементов:

1. меридиональные ребра;

2. опорные кольца;

3. кольцевой настил;

4. косой настил;

5. стеклопластиковые обшивки.

Ответ: 1, 2, 3, 4

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие условия должны выполняться при расчете изгибаемых элементов?

1. условие прочности;

2. условие устойчивости;

3. условие жесткости;

4. условие скалывающих напряжений;

5. условие прочности на смятие.

Ответ: 1, 2, 3, 4

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

К соединениям без специальных связей относятся…

1. лобовые упоры;

2. конструктивные врубки;

3. лобовые врубки;

4. гвоздевые соединения;

5. шпоночные соединения.

Ответ: 1, 2, 3

Вопрос 13 (установление соответствия)

Установите правильное соотношение операций.

| 1 |  | А | калибровка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б | вырезка пороков |
| 3 |  | В | зарезка зубчатых шипов |
| 4 |  | Г | нанесение клея |
| 5 |  | Д | запрессовка и прогрев |

Ответ: 1А-2Б-3В-4Г-5Д

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие стандартных образцов древесины для испытания древесины на прочность.

| 1 |  | А | на сжатие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б | на скалывание вдоль волокон |
| 3 |  | В | на растяжение |
| 4 |  | Г | на изгиб |

Ответ: 1А-2Б-3В-4Г

Вопрос 15 (установление соответствия)

Установите соответствие названий клеедеревянных трехшарнирных рам.

| 1 |  | А | гнутоклееная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б | ломаноклееная |
| 3 |  | В | четырехподкосная |
| 4 |  | Г | двухподкосная |
| 5 |  | Д | с внутренними опорными подкосами |
| 6 |  | Е | с наружными опорными раскосами |

Ответ: 1А-2Б-3В-4Г-5Д-6Е

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1 Особенности несущих и ограждающих конструкций малоэтажных зданий. Пиломатериалы и современные листовые материалы на основе древесины.

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Чем отличается бакелизированная фанера от клееной?

Ответ: Наружные слои бакелизированной фанеры не только склеивают со средними, но и пропитывают водостойкими синтетическими смолами (водо- и спирторастворимыми). Листы

бакелизированной фанеры имеют толщину 5 … 18 мм, длину 1500 … 7700 мм и ширину 1200 … 1500 мм. Она отличается от клееной большей водостойкостью и прочностью и применяется в конструкциях, работающих в особо неблагоприятных условиях. Прочность бакелизированной фанеры в 2,0 – 2,5 раза выше, чем хвойной древесины. Ее сопротивление скалыванию в 1,5 раза выше сопротивления скалыванию древесины вдоль волокон, а сопротивление срезу в 4,5 раза больше этой величины.

Вопрос 2 (ответ словом, числом)

Перечислить основные физические свойства древесины.

Ответ: Плотность, твёрдость, температурное расширение, теплопроводность, теплоёмкость.

Раздел 2 Конструктивные элементы малоэтажного строительства

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Какие конструктивные требования предъявляются к нагельным соединениям:

Ответ:

1.	Диаметр сверла для засверливания отверстий должен приниматься диаметром на 0,2-0,5 мм меньше, чем диаметр нагеля. Диаметр болтов более 24 мм не рекомендуется.

2.	В растянутых стыках из брусьев и досок цилиндрические нагели размещают в два или четыре продольных ряда, симметрично оси действия усилия. Располагать нагели в один или в три ряда не рекомендуется потому, что средний ряд при этом обычно попадает в сердцевинную плоскость, где вероятнее всего появление усушечных трещин. В бревнах допустимо шахматное расположение в два ряда. Количество нагелей по обеим сторонам сдвига должно быть одинаковым.

3.	Расстояния между осями цилиндрических нагелей принимаются с учетом исключения возможности скалывания.

4.	Диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемого элемента.

5.	При определении длины защемления гвоздя не учитывается заостренная часть гвоздя длиной l,5d, а также из длины гвоздя следует вычесть по 2 мм на каждый шов между нестроганными соединяемыми элементами.

6.	Если гвоздь пробивает элемент насквозь, то толщина последнего элемента уменьшается на l,5d, т.к. происходит местное выкалывание древесины.

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое смятие древесины?

Ответ: Смятие древесины происходит от сжимающих сил, действующих перпендикулярно поверхности деревянного элемента. Они вызывают в нем (в большинстве случаев) равномерное напряжение смятия. Следовательно, смятие - это поверхностное сжатие, которое может быть общим и местным. Общее смятие возникает тогда, когда сжимающая сила действует на всю поверхность элемента, местное - когда сила приложена к части поверхности элемента.

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Как называется система для соединения деревянных конструкций толщиной до 70 мм, изготовленная из листовой стали толщиной от 1 до 2 мм методом холодной штамповки?

Ответ: металлические зубатые системы (МЗП).

Раздел 3 Соединения деревянных конструкций малоэтажных зданий и сооружений

Вопрос 6 (ответ словом, числом)

До скольки метров проектируют дощато-гвоздевые балки с перекрестной стенкой постоянного или переменного сечения?

Ответ: 12 м.

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

Какие опорные узлы применяются в сегментных фермах?

Ответ: 1. закрытый, когда к боковым фасонкам опорной металлической детали привариваются снаружи элементы нижнего пояса; 2. открытый узел, когда боковые фасонки не закрывают пояс, а опорная металлическая деталь является элементом нижнего пояса.

Вопрос 8 (ответ словом, числом)

В каком диапазоне назначается высота клеедеревянных балок ?

Ответ: 1/8 - 1/12 l.

Вопрос 9 (ответ словом, числом)

Какая минимальная толщина досок для изготовления арок принимается в зависимости от радиуса кривизны?

Ответ: 32-33 мм.

Раздел 4 Современное деревянное малоэтажное строительство в России и за рубежом

Вопрос 10 (ответ в свободной форме)

Достоинства структурных конструкций?

Ответ: унификация конструктивных элементов, принципиальная простота их монтажа, большая пространственная жесткость конструкций, способствующая увеличению пролета покрытия, архитектурная выразительность решения, многосвязность системы, повышающая степень надежности конструкции при локальных разрушениях, частота узлов сетки, позволяющая закрепить подвесной транспорт и оборудование, простота транспортировки, снижение конструктивной высоты и др.

Вопрос 11 (ответ в свободной форме)

Что такое воздухоопорные пневмооболочки и где их применяют?

Ответ: Воздухоопорные пневмооболочки - это мягкие оболочки, несущие функции которых обеспечиваются воздухом, находящимся внутри них под некоторым избыточным давлением. Применяются воздухоопорные пневмооболочки в следующих случаях:

1. Во временных сооружениях, например, на зерноскладах, складах сыпучих материалов, как опалубка для монтажа постоянных (бетонных) конструкций.

2. Для капитальных сооружений. Как покрытие цирков, стадионов, летних кинотеатров.

3. Для изготовления куполов и складов методом поверхностного нанесения стеклопластика или полиуретана. В результате образуется монолитная трёхслойная конструкция.

Воздухоопорные оболочки чаще всего применяют цилиндрической или сферической формы.

Блок В

В.1. Типовые задачи

Задача 1

Подобрать размеры цельного сечения центрально-сжатой стойки при требуемой площади Атр=190 см2. Соотношение гибкостей (расчет длин) во взаимно перпендикулярных плоскостях n=2.

Ответ: 100×200 мм (А=200 см2>Атр)

Задача 2

Для врубки, изображенной на рисунке 1, определить требуемый размер, учитывая все основные требования к конструированию врубки. Материал брусьев – сосна второго сорта. Условия эксплуатации – нормальные. Nс = 90 кН, сечение верхнего пояса b1=150 мм, h1=150 мм, сечение нижнего пояса b2=150 мм, α0=30, искомый размер h2.

Рисунок 1 – Лобовая врубка

Ответ: в соответствии с сортаментом пиломатериалов ближе к рассчитанной высоте подходит брус высотой h=175 мм. Однако принимаем h=200 мм, учитывая требования правильного конструирования лобовых врубок, а именно, чтобы hвр ≤ (1/3)h. Окончательно принимаем для нижнего пояса брус сечением 150×200 мм (для него hвр = 6,6 см < (1/3)h = 6,666 см).

Задача 3

Проверить прочность, устойчивость и прогиб клеедощатой однопролетной двускатной балки, склеенной из досок толщиной 35 мм (в чистоте). Исходные данные: пролет – 10 м, нормативная нагрузка – 10 кН/м2, расчетная 12,2 кН/м2, Сечение h=770 мм, b=142 мм. Материал – лиственница, сорт – 2с.

Ответ: при исходных значениях прочность по нормальным напряжениям обеспечена δ=14,5 МПа < Rи=15,44 МПа. Прочность по касательным напряжениям не обеспечена τ=1,6 МПа < Rск = 1,5 МПа. Устойчивость балки при отсутствии связей не обеспечена δ =10,868 МПа > Rи = 5,88 МПа. Прогиб балки не обеспечен 1/218 > 1/300.

Задача 4

Подобрать сечение брусчатой стойки из древесины сосны 2 сорта длинной l=4,5 м с шарнирно-закреплёнными концами. Стойка не имеет ослаблений сечения и нагружена продольной сжимающей силой N=270 кН.

Ответ: h=18 см. F=18×25=450 см2.

Задача 5

Определить размеры поперечного сечения центрально сжатой колонны. Древесина сосна 2 сорта. Усилие N=100 кН. Расчетная схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расчетная схема

Ответ: принимаем сечение b=12×h=15 см; F=180 см2.

Блок D

Вопросы к экзамену

- Приведите примеры уникальных деревянных конструкций в нашей стране и за рубежом?

- Какова номенклатура ограждающих и несущих конструкций с использованием древесины?

- В каких областях экономики наиболее рационально применение деревянных конструкций?

- На какие основные два класса делятся деревянные конструкции по методам изготовления?

- Какие конструкционные пластмассы получают распространение в настоящее время в строительстве?

- Какова номенклатура ограждающих и несущих конструкций с использованием пластмасс?

- Какова область рационального применения конструкций с использованием пластмасс?

- Каковы основные направления прогресса в изготовлении и применении деревянных конструкций?

- Каковы запасы древесины в России?

- Какие породы и лесоматериалы применяются в деревянных конструкциях и как они сортируются по качеству?

- В чем основные преимущества древесины как конструкционного строительного материала?

- Какие синтетические клеи применяются для склеивания древесины, фанеры и вклеивания стальных стержней в древесину?

- Каково строение древесины? Что такое допустимые пороки и анизотропия древесины и как они влияют на ее прочность?

- Каковы собственная масса, прочность и жесткость древесины и как на нее влияет влажность?

- При каких условиях древесина гниет? Какие вы знаете методы защиты ее от гниения?

- Какие пластмассы применяются в строительных конструкциях? Коковы их достоинства и недостатки?

- Что такое стеклопластики?

- Что такое воздухопроницаемые ткани и армированные пленки? Каково их строение и область применения?

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 85-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70-84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50-69 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-49 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

Таблица - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Зачет | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Работы студента может быть принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем учебного предмета по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента –«зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. | Перечень вопросов для контроля |
| 4 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |